| DMOV_QUA05_0050 / 11 | Applicable to the Discipline MECH | Page 1 / 186 |
| --- | --- | --- |

GUIDE

VALIDATION CYCLE

| Writing |  |
| --- | --- |

| Verification | Approval for Application |
| --- | --- |

CONTENTS

CONTENTS	2

1.	Purpose	4

2.	SCOPE	5

3.	Quoted documents	6

3.1.	Reference documents	6

3.2.	Applicable documents	6

4.	Terminology and abbreviations	9

4.1.	Glossary	9

4.2.	Abbreviations and acronyMS	10

4.3.	Sigles des Services cites	12

5.	Table of the rules	13

5.1.	BASIC PRINCIPLES	13

5.2.	ADDITIONAL RULES	13

Drafting guide	15

0.9	GENERAL WRITING RULES	22

1.	PURPOSE	23

2.	SCOPE	24

2.1.	System development context	24

2.2.	General description of the system	25

3.	Quoted documents	30

3.1.	Reference documents	31

3.2.	applicable documents	32

4.	Terminology	35

4.1.	Glossary	35

4.2.	Abbreviations and acronyms	35

4.3.	Writing conventions	36

5.	Requirements	37

5.1.	Exigences fonctionnelles / Functional requirements	56

5.2.	Exigences de performance / Performance requirements	67

5.3.	Exigences d’interfaces externes / External interfaces requirements	68

5.4.	Exigences opérationnelles / Operational requirements	96

5.5.	Exigences de contrainte / Constraint requirements	127

5.6.	Exigences d’intégration et de validation / Integration and validation requirements	140

A1 LISTE DES Essais a integrer au Plan de validation	154

A2	Scénario de test fonctionnel	154

ANNEXE: LA CHECK-LIST REVUE TECHNIQUE DE ROBUSTESSE D’UN CDC / ANNEX: CHECKLIST OF STRENGTH OF TECHNICAL REVIEW OF CDC.	156

# Purpose

This document serves as the drafting guide for the Specifications prepared by the MECH department of the STELLANTIS Group.

The Specification for a product is the contractual (or semi-contractual) document written by the principal (i.e., the client) for the entity responsible for developing the product (i.e., the supplier).

This document also addresses Contribution Specifications (CS) for a system or component contributing to the completion of another system or the delivery of a product to which it contributes. It is a preliminary specification dealing with a specific need expressed for the product.

Within STELLANTIS R&D, the Specification is commonly referred to as the Technical Specification or Component Technical Specification (CTS).

This guide is supplemented by two training modules, [GA3] and [GA9].

# SCOPE

- This guide applies to the preparation of all Requirements Document produced by the entity MECH, that are generic documents or “application project” documents:

- A document “generic” manages common product family requirements, considering the diversity within this family.

- A document “application project” refers to a product developed.

This guide applies to Component Technical Specifications intended for an external supplier who develops a vehicle component for STELLANTIS.

However, it does not apply to the Vehicle Function Specification, which defines a “customer” service. It does not apply to functional messaging or diagnostic messaging Specifications, as these documents specify interfaces rather than systems.

From the documentary breakdown perspective, there are two cases:

- In the general case, CTS is made up of a single document: this document describes all the requirements concerning the object of the CTS.

- If the CTS is too difficult to manage in a single document, it can be subdivided into several documents:

o A "Master" document according to the standard plan associated with this Guide [xx], containing all the common requirements to all the points of view on the object entity of the CTS.

o Sub-documents, one by point of view, also following this standard plan, describing the specific requirements from a particular point of view of the entity subject to the CTS. Each of these documents follows the same CTS plan [xx] described in this guide. The goal of such a division is to simplify the documentary evolutions in the case where the points of view do not have the same editor for example (CTS drafted by several discipline).

Do not cut the CTS in any other way.

# Quoted documents

## Reference documents

| Mark | Reference | Version | Title | Storage location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [R1] | A10 0310 (*) 01446_18_01646 | F 6 | Normative technical specification (NTS), Technical Specification (TS), Type drawing and drafting guide. | NORMES |
| [R2] | A13 3310 01446_18_01746 | T 4 | Safety products and products subject to regulation – general rules | NORMES |
| [R3] | ISO 26 262 |  | Road vehicles: functional safety of the electrical and electronic systems | Hors STELLANTIS |
| [R4] | 01301_15_01026 | 27 | Generic EE deliverables (GEED) | DOCINFO |
| [R5] | 01301_11_00054 | 15 | EEWE Technical Review | DOCINFO |
| [R6] | QMS_QAEV08_0375 | 1 | Process for controlling the DSEE essentials | DOCINFO |
| [R7] | 01995_11_00024 | 1 | Process of translating documents for R & D | DOCINFO |

(*) By agreement, the quotations of the standard in the remaining of the guide are in italics and between commas and introduced by the wording of the standard.

## Applicable documents

The most recent versions of these documents are always applicable to this guide.

### TEMPLATE associated with the guidE

Documents [PT0], [PT4] and [PT5] below are references to document [PT1] and will not be taken as reference by the CTS.

We have the following diagram of interdependence:

[PT0]

[PT4]

[PT6]

[PT1]

[PT5]

| Mark | Reference | Version | Title | Storage location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [PT0] | DMFV_RHN04_0418 | 7 | Conformity matrix of the CTS | DOCINFO |
| [PT1] | DMOV_ELE05_0110 | 30 | Template of the CTS | DOCINFO |
| [PT2] | 01553_10_00346 | 22 | CDC générique pour les Capteurs/Actionneurs MCDV Generic TS from sensor/actuator from CATC Le document n’est plus maintenu The document is no longer maintained | DOCINFO |
| [PT3] | 00952_09_03772 | 10 | Guide et plan type STE Guide and template STE Le document n’est plus maintenu The document is no longer maintained | DOCINFO |
| [PT4] | 00948_10_03579 | 12 | Template of the § SDF of the STO | DOCINFO |
| [PT5] | AEEV_AREF07_0765 | 22 | Base ST type connections paragraph | DOCINFO |
| [PT6] | 01552_13_00530 | 4 | ITE Requirements for Parts / Components | DOCINFO |

### ADDITIONAL RELATED GUIDES

These documents are not to take as reference for CTS. They are applicable to the process of drafting the RD guides.

| Mark | Reference | Version | Title | Storage location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [GA1] | 20061_13_01571 | 10 | Principles and rules of managing of requirements | DOCINFO |
| [GA2] | 01330_12_00095 | 4 | Principles and rules of writing of requirements | DOCINFO |
| [GA3] | 00950_09_00088 | 26 | Training for CTS Writing – Awareness Module | DOCINFO |
| [GA4] | 00994_09_00008 | 3 | Writing Guide of Safety and reliability requirements in the Supplier consultation folder | DOCINFO |
| [GA5] | 00950_09_00298 | 6 | The 10 basic principles for a Robust CTS | DOCINFO |
| [GA6] | AEEV_AESV07_0340 | 1 | Guide for the wired interfaces selection support | DOCINFO |
| [GA7] | ELE_BSI04_0240 | 7 | Guide of diagnostic development | DOCINFO |
| [GA8] | A14 1100 | C | Designation of the vehicle part – Administrative terminology | NORMES |
| [GA9] | 01301_17_00655 | 7 | Training for CTS Writing - Advanced module | DOCINFO |
| [GA10] | DITV_AEEV08_0393 | 4 | Reqtify use methodology | DOCINFO |

### OTHER APPLICABLE DOCUMENTS TO the writing

These documents are to take as reference documents for CTS.

| Mark | Reference | Version | Title | Storage location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DA1] | ELE_QCE04_0316 | 1 | Expression de besoin en profils de vie Statement of requirement in life profiles | DOCINFO |
| [DA2] | A10 2420 | M | PSA breakdown – Description of the levels 1-2-3-4-5-6 | NORMES |
| [DA3] | DMFV_ASEE_INS_004 | 3 | Typical wired interface sheet | DOCINFO |
| [DA4] | Février 2009 |  | UML 2.2 Specification : Infrastructure and Superstructure | Hors STELLANTIS |
| [DA5] | 01266_09_00110 | 1 | List of AEEV components and of the associated STPP CMON | DOCINFO |
| [DA6] | B20 7020 | E | Electromagnetic Compatibility : Architecture design guide. Rules for installation and protection in the vehicle | NORMES |
| [DA7] | 00949_10_00484 | 24 | Interface Specification of power supply of the EE components | DOCINFO |
| [DA8] | 96 647 803 99 | 19 | Wire interface specification for electronic body unit | DOCINFO |
| [DA9] | 96 661 848 99 | 40 | Specific wires interfaces specification | DOCINFO |
| [DA10] | 01268_11_00734 | 49 | List of IBTU requirements | DOCINFO |
| [DA11] | Q18 5131 01276_04_00005 | 7 | List of parts with toughened traceability | DOCINFO |
| [DA12] | Q18 5132 01276_07_00001 | 6 | Reference for traceability of testable electrical components | DOCINFO |
| [DA13] | R99 1010 01446_17_01055 | C 1 | Electrical electronic components passenger compartment – driving position - power and information management | NORMES |
| [DA14] | B20 7010 | D | Approval and compliance of production to electromagnetic compatibility | NORMES |
| [DA15] | DPTA_DMFV03_0353 00994_07_00058 | 1 | Generic Sealing Design Folder | DOCINFO |
| [DA16] | ELE_EEHV04_0245 | 9 | Temperature mission profile that can be disseminated to the suppliers | DOCINFO |

### processus associes / RELATED PROCESS

Ces documents ne sont pas à reprendre comme documents de référence pour les CdC. Ce sont des guides applicables au processus de vérification et d’officialisation des CdC.

These documents are not to take as reference for RD. They are applicable to the audit process of verification and officialization of RD.

| Repère / Mark | Référence / Reference | Versionversion | Libellé / Title | Lieu stockage Storage location |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [P1] | 01301_11_00536 | 11 | Report of the Technical Review of Specification component | DOCINFO |
| [P2] | 01255_10_00203 | 8 | Officialization rules of documents DSEE | DOCINFO |
| [P3] | A10 3111 01446_18_01820 | N | Numbering of the parts and of the vehicle plans – PSA Peugeot Citroën system | NORMES |
| [P4] | 20061_16_00777 | 8 | Rules of Documentary Management between PLM and DocInfo | DOCINFO |

# Terminology and abbreviations

## Glossary

### TERMS OF SYSTEMS ENGINEERING

The definition of the System engineering terms followed by a * are those of Relativized System Engineering (RSE) (see: Relativized Systemic)

Characteristic of complexity

Property sortal requirements of a given system and can take several values ​​exclusive of each other. Example: EC “display odometer-type” for handsets, can take the values ​​“needle display dial”, “digital signage”, “bar-graph display.”

Use case	Application of a requirement or document to a particular context

External consistency	A specification is in external consistency if it is consistent with the upstream requirements and the additional specifications.

Internal consistency 	A specification is in internal consistency if none of the sets of requirements or requirements is in conflict.

Complete 	A CTS is complete when it contains all the requirements required of a product (the functional requirements, the design and implementation constraints, the conformity with the applicable documents of which the upstream requirements). All the behaviors should be written.

Event * 	Interaction charged with meaning (the motivation), observed or inferred from its direct or indirect effects

State * 	Way of being of the Product, from the point of view of a Service, presenting at least one stable characteristic and the same possible future independent of the way one has arrived in the State.

Requirement*	A requirement is the expression of a wanted that one wishes to verify explicitly

Non ambiguous	Only one interpretation of each requirement is possible

Non redundant	No requirement is repeated in another manner in the CTS document

Component	a material element participating in the composition of the material support of the Product

Adjustment parameter

Product feature whose value is chosen from a field of possible values

Perimeter (of a Requirements Document)

The product interfaces, object of the RD, with the outside environment to this product defines the perimeter of this RD

Scope (of a requirement, a document)

Designates the product family for which the requirement (or document) is applicable (but not necessarily applied)

Product * 	A Product is an artifact whose realization is a purpose of a human organization

Service*	standard use cases of a product, characterized by an explicit purpose.

System*	Projection of a use of the Product on a physical scope. The system uses physical resources (the constituents of the system) and does not have them.

Verifiable	Each requirement is verifiable if there is a complete method or technique with which the response to this requirement is checked.

### OTHER TERMS

au fournisseur la maîtrise de la conception du composant.

W3B	The "White Box - Black Box" approach consists of choosing, for each EE component of the vehicle, between two types of development: a "White Box" development where STELLANTIS has mastered the design of the component, or a "Black Box" where STELLANTIS expresses only one need, leaving the supplier to master the design of the component.

DOCINFO	Tool for the documentary processes of the STELLANTIS group

DOTE	File containing the data to remote encode in a computer, used in assembly and AS

NORMES	Computer tool for managing the study standards (Standards A, B, C, D, E, G, R, S, X, and resumed External Standards). Note : the quality standards (Q) are under Docinfo

MACSI	Computer tool for managing the material composition of the vehicles

Recommendation 	Advice, non binding basis

Rule	Has a binding basis that we we take into account during the assessment of the document

CAN network	Multiplexed communication network based on the CAN communication protocol. The CAN networks can be classified into Low Speed (LS) or High Speed (HS) networks.

LIN network	Multiplexed communication network based on the LIN communication protocol

SIMULINK	Computer simulation tool

STATEMATE	Tool for model making of the functions of a system

UML	Standardized language for modeling complex systems.

## Abbreviations and acronyMS

| AMDEC | Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité | DFMEA | Analysis of the Failure modes, of their Effects and their Gravity |
| --- | --- | --- | --- |
| + APC | Plus Après Contact |  | + After Ignition Feed |
| APV | Après- Vente | AS | After-Sales |
| B3N | Boite Blanche – Boite Noire | WB3 | White Box – Black Box |
| CAN | / | CAN | Controller Area Network |
| CdC | Cahier des Charges | RD | Requirements Document |
| CdCC | Cahier des Charges de Contribution du système X à la fonction Y | RDC | Requirements Document of the Contribution of system X to the vehicle function Y |
| CdCI | Cahier des Charges d’Implantation | IPICS | Interface Packaging & Installation Constrains Specifications |
| E/S | Entrées/Sorties | I/O | Inputs/Outputs |
| EE | Electricité - Electronique | EE | Electricity - Electronics |
| EEPROM | / | EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory |
| EPROM | / | EPROM | Electrically Programmable Read Only Memory |
| GEED | / | GEED | Generic Electronic Electricity Deliverables |
| LID | / | LID | Local Identifier |
| LIN | / | LIN | Local Interconnect Network |
| PCIEE | Processus de Conception & Intégration Electriques et Electroniques | EEDIP | Electrical and Electronic Design and Integration Process |
| ppm | partie pour million | ppm | parts per million |
|  |  | LL | Lesson learnt |
| RD | Responsable de développement | RM | Development Manager |
| RSD | Responsable de sous-domaine | SM | Subdomain Manager |
| SDF | Sûreté De Fonctionnement |  | Dependability |
| ST | Spécification Technique | TS | Technical Specification |
| STO | Spécification Technique Organe | CTS | Component Technical Specification |
| STN | Spécification Technique Normative | NTS | Normative Technical Specification |
| UML | / | UML | Unified Modeling Language |

Note: the abbreviations quoted in the examples are clarified in the glossary presented as example in the drafting guide (in § 4.2 page 24).

## Sigles des Services cites

In order to simplify the maintenance of this Guide, the services of the STELLANTIS Studies are cited in the guide by a neutral designation given in this table and associated with their official acronym (resulting from the organization chart of the STELLANTIS Group).

| Repère / Mark | Désignation du Service utilisé dans le Guide (en gras vert) | Sigle officiel |
| --- | --- | --- |
| [S1] | Le métier spécifiant les Services du Véhicule The department specifying the Vehicle Services | DAPF/SFAD |
| [S2] | Le métier responsable de la gestion de l’energie électrique du véhicule The department responsible for managing the vehicle's electrical energy | EEWE/MCPE/EMPE |
| [S3] | Le service « Sureté de Fonctionnement » de EEWE The "Safety of Operations" service of EEWE | EEWE/EEAS/EERS |
| [S4] | Le service responsable des essais électriques-Electronique The department responsible for electrical testing-Electronics | EEWE/EEAS/EMCE |
| [S5] | Le service responsable des essais chimiques The department responsible for chemical testing | EEWE/EEAS/BSLE/CVHB |
| [S6] | Le service responsable des essais mécaniques The department responsible for mechanical testing | EEWE/EEAS/BSLE/CVHB |
| [S7] | Le service responsable des réseaux multiplexés The department responsible for multiplexed networks | EEWE/EEAS/EEAD/TR2E |
| [S8] | Le service « Montage » / The "Assembly" department | DPSI/CMON |
| [S9] | Le service APV de EEWE /The after sales department of EEWE | EEWE/MCTA/IUAV |
| [S10] | Le service « matériaux » : - pour les composants de l’habitacle, - pour les composants sous-capot The materials department: - for the components of the passenger compartment, - for under-hood components | DCHM/PMXP/MPCM DCTC/CIMB/IMPM |

# Table of the rules

The rules from the table below are clarified in the "guide" part of the current document.

## BASIC PRINCIPLES

The main rules are the basic principles of a robust RD. They are the subject of a document specific statement of teaching and educational reasons, "the 10 basic principles of a robust RD" [GA5].

| Identification | Title of the rule |
| --- | --- |
| P01 | Principle of separation "Product" requirements / "Project" requirements / requirements for other systems (Assembly, After Sales) (§ 5) |
| P02 | Principle of expression of the Need in "Black Box" (§ 5) |
| P03 | Principle of autonomy of the description of the Service (§ 2.2 and § 5.1) |
| P04 | Principle of Structuring the requirements in 4 points (preconditions, generating process, observable effects and post-conditions) (§ 5) |
| P05 | Principle of distinction of 3 levels of abstraction (semantics, protocol and transfer) (§ 5) |
| P06 | Principle of compliance with a standard plan (§ 0.8) |
| P07 | The CTS is a managed object in configuration (§ 0) |
| P08 | Principle of distinction reference document / applicable document |
| P09 | Principle of identification of complexity characteristics (§ 2.3) |
| P10 | Principle of taking into account the functional Safety (§ 5.4.4) |

## ADDITIONAL RULES

| Identification | Title of the rule |
| --- | --- |
| R01 | Document presentation rule (§ 0) |
| R02 | Document printing rule (§ 0) |
| R03 | Reference language of the RD (§ 0) |
| R04 | Rule for the visual identification of the elements not defined in a generic RD |
| R05 | The title of the RD (§ 0.1) |
| R06 | The footers (§ 0.3) |
| R07 | Rule of the RD drafters (§ 0.5) |
| R08 | Rule on the RD auditors (§ 0.5) |
| R09 | Change Tracking Rule of the RD (§ 0.6) |
| R10 | Rules on secondary editors of the RD (§ 0.7) |
| R11 | Conformance of diagrams to the UML language (§ 0.9) |
| R12 | No requirement in Chapter 2 (§ 2) |
| R13 | Writing the diversity characteristics tables (§ 2.3) |
| R14 | Rule for the management of documents cited (§ 3) |
| R15 | Rule on Upstream Design Files (§ 3.1) |
| R16 | Rule on the scope of the applicable documents (§ 3.2) |
| R17 | Rule on the applicable documents and the requirements (§ 3.2) |
| R18 | Accessibility rule for applicable documents (§3.2) |
| R19 | Rule for the allocation of protocols and transfers between § 5.1 and 5.3. (§ 5) |
| R20 | Compliance with requirements management rules (§ 5) |
| R21 | Compliance with rules for drafting requirements (§ 5) |
| R22 | Rule for presenting requirements in a Word document (§ 5) |
| R23 | Rule for Writing Textual Requirements (§ 5) |
| R24 | Special rule for regulations (§ 5) |
| R25 | Rule for drafting a requirement containing a table, a diagram or a curve (§ 5) |
| R26 | Application I / O processing (§ 5.1) |
| R27 | Rule for constructing the statechart diagrams of the Product (§ 5.1) |
| R28 | Location of diagnosis in the standard plan (§ 5.1) |
| R29 | Reset of the computer (§ 5.1) |
| R30 | Rule about performance requirements (§ 5.2) |
| R31 | Rule of writing of the Network Context Diagram (§ 5.3.1) |
| R32 | Rule for identifying multiplexed interfaces (§ 5.3.1) |
| R33 | No reference to Hex values ​​in the I / O tables (§ 5.3.1) |
| R34 | Protocol for receiving network frames (§ 5.3.1) |
| R35 | Rule for checking the consistency of entries (§ 5.3.1) |
| R36 | Electrical Interface Diagram (§ 5.3.2) |
| R37 | Rule for drafting power consumption requirements (§ 5.3.2) |
| R38 | Drafting rule about wire interfaces (§ 5.3.2) |
| R39 | Rule of the content of the HMI § (§ 5.3.4) |
| R40 | Rule on Mission Profiles (§ 5.4.1) |
| R41 | Rule about parasitic noise (§ 5.4.3) |
| R42 | Consistency rule between ER and associated degraded mode (§ 5.4.4) |
| R43 | DE Threat-Assault Rule (§ 5.4.4) |
| R44 | Rule on the contents of § Maintainability (§ 5.4.4) |
| R45 | Traceability to regulation (§ 5.5.1) |
| R46 | Rule on design constraints (§ 5.5.3) |
| R47 | Rule for taking into account material requirements (§ 5.5.3) and (§ 5.5.7) |
| R48 | Rule on bar codes (§ 5.5.3) |
| R49 | Rule on the contents of § Transportability, ... (§ 5.5.5) |
| R50 | Rule on the contents of § Withdrawal (§ 5.5.7) |
| R51 | Rule on the content of § Environment Condition (§ 5.5.8) |
| R52 | Rule on network requirements (§ 5.3.1) |
| R53 | Rules for distinguishing levels of conceptualization of I / O (§ 5) |

Drafting guide

0. PREAMBLE

Each CTS writer of the MECH division should respect this guide, which has a compulsory character. These rules are checked during the Technical reviews according to [R5] The respect of these rules is a testimony of the survivability of the specification, survivability analyzed with the Grid for the analysis of the RD [P1]. We advise you to follow the recommendations that do not have a compulsory character.

P07: Identification and management of the RD

Three cases can occur:

1. The RD is written in Word. It is applicable only to projects not managed in the PLM. It is managed and identified in BEStandard only.

2. The RD is written in Word. It is applicable to at least one project managed in the PLM. It is identified and managed in the PLM and a link is managed to BEStandard according to document [P4]. The document matrices and identification rules are those of the PLM. A BEStandard number is taken for the copy handled in the PLM.

3. The RD is drafted and managed in Requirement Central, the PLM requirements management tool. The document matrices and identification rules are those of the PLM.

R01: RD written in Word (case 1 and 2) must respect the Conformity matrix [PT0] defined by standard A10 0310 [R1]. The writer can use the EEWE documentary matrix completed by the shared requirements and the formats of typical tables [PT1]

R02: Rules for printing the document:

The document should be readable in black and white printing.

R03: Reference language of the CdC (in accordance with [R7])

The RD has only one reference language: by default, it is English.

Bilingual English / French / Italian documents are available. One of the two languages is the reference language. The translation, in blue italics, immediately follows the text in the reference language, paragraph by paragraph. For requirements, translation is considered a comment of the requirement.

Example: excerpt from the Barcode RD :

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-ST-INFO-CODEBARRE. 001(0) | The type of bar codes to be used will be either bar code 39 (see [DA1]) or or bar code 128 (see [DA2]). The choice is left to the supplier. Le type de codes à barres à utiliser sera soit le code à barres 39 (voir [DA1]) ou soit le code à barres 128 (voir [DA2]). Le choix est laissé au fournisseur. |  |

R04: rule on the visual identification of the elements not described in a generic RD.

The elements not defined in a generic RD, such as performance requirements for example, special characteristics or configuration tables and which will be specified on a case by case basis in each project applicative RD, will be identified by characters highlighted in yellow in the generic RD.

Example:

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | The material of the component components respect the § 5.2 of the ST "Material for the passenger compartment interior parts Electricity Electronics" [xx] with the following specifications: - The part is visible / invisible by the customers - The oxidation of the part impacts / does not impact its environment - the durability of the part is of x years - the maximum exposure temperature is x ° C - the component is subject / not subject / to regulatory impact - the component should integrate x % of "green" materials. |  |

0.1. TITLE OF THE CTS

Standard A10 0310: «

- The title of a Technical Specification will be taken in reference to the product development tree adapted to the considered project. For a given system, it is made up of the exact title of this system preceded by the ST wording. It includes the reference of the project (vehicle or component) on which it applies..."

R05: The title is the full name of the Product, possibly with the associated acronym preceded by RD, RD of Contribution as appropriate:

- For expression of a need for a Product (Constituent or System), it is a Cahier des Charges (CdC),

- For an expression of need for a contribution from one system or constituant (A) to the realization of another system (B), it is a Contribution RD of system or from component A to system B.

Example: Air Grill Shutter (AGS)

0.2. REFERENCE

In the case where the template [PT0] is used, the reference in the top left box does not include the version index. The index is indicated in the page footer. This will limit the omissions when an index is updated (because it is indicated in several places by the template [PT0]).

0.3. PAGE FOOTERS

Warning, the page footer of the face sheet is unfortunately different from that of the following pages (from the matrix [PT0]). We should therefore fill in the two.

R06: in the "Project" box, insert "Generic" and not "All projects" if the CdC is generic.

For the parts identify by the “STELLANTIS Compo Product” only, the indications in the page footers and of the STELLANTIS breakdown are in conformity with standard A10 2420 [DA2].

0.4. CONFIDENTIALITY

Standard A10 0310: «

The studied system supervisor is responsible for the description of the confidentiality level of his document according to the rules for the Protection and Management of the Risks enacted in document PGR-N005-02"

For the CdC of the EEWE division, the confidentiality level is "STELLANTIS internal use"

0.5. CHECKING AND APPROVAL OF THE CDC / ST

Standard A10 0310

«The information concerning the writer(s), the verifier(s) and the approver(s) should be presented according to the illustrated table below:"

| Written by |  | Verifier(s) |  | Approved by |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name(s) + Entity(ies) |  | Name(s) + Entity(ies) |  | Name(s) + Entity(ies) |  |
| Date(s) | Signature(s) | Date(s) | Signature(s) | Date(s) | Signature(s) |

Note: we will add as many "Written by", "Checked by", "Approved by" boxes as needed.

Where:

Writter by: the name(s) of the writer(s).

R07 : the writer specified here is necessarily part of the STELLANTIS employees. If the RD / ST is co-authored by several trades writer of each business must be named here.

Auditors (s): the DM, SM or sub-domain expert for the technical aspect, the representative of the quality function for the quality aspect, the SDF manager for chapter 5.4. There may be several.

R08: The auditor is necessarily separate from the writers

Approved by: the head of who depends on the writer. If the document is shared by two services or divisions (EEWE and CCHE for example), the two heads of service will approve.

0.6. HISTORY

Standard A10 0310:

"This chapter allows us to list, as a table, the updates of each document version and to describe the nature of the modifications."

R09: rule for the tracking of the modifications of the RD

The official document versions will not include the identification of the modifications on screen or for printing in the text body. The tracking of the modifications is conducted through the following table. Each line of the table of tracking of modification is a valid version ("published" to DOCINFO, for example).

| Version | Date | Nature of modifications |
| --- | --- | --- |
| 3 |  |  |
| 2 |  |  |
| 1 |  |  |

The counter-chronological order for the version is recommended to facilitate the finding of the latest versions.

In the "Nature of modifications" column, for each § modified, we apply the following syntax:

§ modified

Requirement number - type of modification ("creation", "modification", "deletion") - Origin and justification of the modification (of the type "Reference xxx report - decision to ...)

Since all the CdCs are now managed in DOCINFO, the evolutions of version "n" can only be changed in versions "n" and "n-1".

Example

| Version | Date | Nature of modifications |
| --- | --- | --- |
| 5 | 17/12/2013 | Creation new requirements : K0_MDPLC_ST_DEFAUT_0066 (0) K0_MDPLC_ST_DEFAUT_0067 (0) K0_MDPLC_ST_DEFAUT_0068 (0) K0_MDPLC_ST_DEFAUT_0069 (0) K0_MDPLC_ST_DEFAUT_0070 (0) K0_MDPLC_ST_DEFAUT_0071 (0) 5.1.7.5. Management of the Falling Gate Mode K0_MDPLC_ST_FALLING_0001(0) K0_MDPLC_ST_FALLING_0002(0) K0_MDPLC_ST_FALLING_0003(0) K0_MDPLC_ST_FALLING_0004(0) Update of the following requirements : K0_MDPLC_ST_5534_0003 (1) K0_MDPLC_ST_ACQCMD_0002(1) K0_MDPLC_ST_ACQCMD_0003(1) K0_MDPLC_ST_ALIM_0010(1) K0_MDPLC_ST_AUTORISATION_0001(1) |

0.7. PARTICIPANTS

Standard A10 0310:

"This chapter allows us to list the persons who took part in the drafting and checking of the Normative Technical Specification (STN) or of the Technical Specification (ST)."

These are the secondary editors of the document, which helped the editor for one or more paragraphs. It is here only to stakeholders in the current version of the document (stakeholders’ previous versions being given by the previous versions).

R10: Secondary Writers of the RD

- § 5.4.1 and 5.4.4 are co-writed with the help of EEWE's "Safety of Service" service [S3]. A representative of these entities must be quoted and co-writed.

- Section 5.6 is:

  - To be co-authored with the assistance of standards B21 [S4] to [S6] a representative of each department [S4] to [S6] to be cited and co-editor of the document,

  - Either deported to an STE (Environmental Technical Specification) when there is a need to cross-section this chapter for several CdCs. The UEW is co-writed by the CD's and service representatives [S4] to [S6]. Note: ETS is by nature a generic document; a co-drafting work is required for the project application RD.

0.8. SUMMARY OF THE CDC TYPE DRAWING

P06: the standard design applied is standard A10 0310 [R1]. It is prohibited to delete any paragraph of this standard plan or to add a paragraph following a mandatory paragraph. "Not applicable" should be used in the unused paragraphs.

Note: On the other hand, the writer is free to add all subdivisions of paragraphs that he deems appropriate within the limits of compliance with this rule.

Annexes can be created as required.

1.	OBJET / PURPOSE	34

2.	domaine d’application / SCOPE	35

2.1.	contexte de developpement du systeme / System development context	35

2.2.	description generale du systeme / General description of the system	36

2.2.1.	role fonctionnel du systeme / system'S OPERATIONAL role	37

2.2.2.	architecture physique du systeme / Physical system architecture	38

2.2.3.	diversite du systeme / System diversity	40

2.2.3.1.	Diversité fonctionnelle : / Functional diversity:	42

2.2.3.2.	Diversité d’architecture / Architecture diversity	43

3.	documents cites / Quoted documents	44

3.1.	documents de reference / Reference documents	45

3.1.1.	Exigences fonctionnelles amonts et contraintes d’architecture / Upstream functional requirements and architecture constraints	46

3.1.2.	Exigences de contraintes des autres metiers / Constraints requirements of other techniques	46

3.1.3.	réglementation et consumérisme / Regulation and consumerism	47

3.1.4.	Les incontournables / Mandatory documents	47

3.2.	documents applicables / applicable documents	47

3.2.1.	Normes / Standards	49

3.2.2.	Spécifications techniques réseaux / Technical specifications networks	49

3.2.3.	Specifications techniques connectique / Technical specifications for connectors	50

3.2.4.	Spécifications techniques Diagnostic et telechargement / Diagnostic and download technical specifications	50

3.2.5.	Autres spécifications techniques applicables / Other applicable technical specifications	50

4.	TERMINOLOGIE / Terminology	51

4.1.	Glossaire / Glossary	51

4.1.1.	vocabulaire de surete de fonctionnement / Dependability vocabulary	51

4.1.2.	autres termes generiques / Other generic terms	51

4.1.3.	unites de mesure / Measuring units	51

4.1.4.	vocabulaire specifique a l’organe / component-specific Vocabulary	52

4.2.	Sigles et acronymes / Abbreviations and acronyms	52

4.3.	CONVENTIONS D’ECRITURE / Writing conventions	53

5.	Exigences / Requirements	54

5.1.	Exigences fonctionnelles / Functional requirements	75

5.2.	Exigences de performance / Performance requirements	86

5.3.	Exigences d’interfaces externes / External interfaces requirements	87

5.3.1.	Interfaces réseaux / Network interfaces	87

5.3.1.1.	diagramme de contexte /	87

5.3.1.2.	reception et envoi des trames /	89

5.3.1.3.	interpretation des donnees “reseau” /	89

5.3.2.	Interfaces électriques / Electrical interfaces	95

5.3.2.1.	Exigences d’alimentation / Supply requirements	96

5.3.2.2.	Liaisons filaires / Wired connections	102

5.3.2.3.	Exigences liées à la connectique / Connectors-related requirements	107

5.3.3.	Interfaces mécaniques / Mechanical interfaces	109

5.3.4.	Interface homme – machine (ihm) / Man/machine interface (MMI)	110

5.3.5.	autres interfaces physiques / Other physical interfaces	114

5.4.	Exigences opérationnelles / Operational requirements	115

5.4.1.	profil de mission	115

5.4.2.	DUREE de vie	119

5.4.3.	Ergonomie et facteurs humains / Ergonomics and human factors	120

5.4.3.1.	Exigence sur les « bruit parasites » /	120

5.4.3.2.	Exigence sur les odeurs	121

5.4.4.	Sûreté de fonctionnement / Dependability	122

5.4.4.1.	Sécurité / SAFETY	125

	Evenements Redoutes fonctionnels de l'organe / Functional dreaded events of the component	125

	Evenement Redoutes usages, menaces, agressions / Dreaded Events for usage, threats, damages	128

5.4.4.2.	Exigences de Fiabilité – DISPONIBILITE / Reliability requirements - availability	130

	Evenements Redoutes fonctionnels de l'organe / Functional dreaded events of the component	131

	Evenements Redoutes usages, menaces, agressions / Dreaded Events for usage, threats, damages	134

5.4.4.3.	exigences de validation pour la démonstration de tenue des exigences SdF / validation requirements for the demonstration of the SdF requirements behavior	135

5.4.4.3.1.	Niveau de confiance exigé / Confidence level required	135

5.4.4.3.2.	Validation exigée / Validation required	135

5.4.4.4.	Maintenabilité / Maintainability	135

5.4.5.	Qualité produit / Product quality	142

5.4.5.1.	taux d’incidence previsionnel / Estimated fault rate	142

5.4.5.2.	Exigences de fiabilité / Reliability requirements	142

5.4.5.3.	autres exigences qualite / Other quality requirements	143

5.4.6.	Protection contre la malveillance / Protection against hostility	143

5.4.7.	Capacité de réserve de ressources du système / System's resource backup capacity	144

5.4.8.	Exigences documentaires / Document requirements	146

5.5.	Exigences de contrainte / Constraint requirements	147

5.5.1.	Réglementation et consumérisme / Regulation and consumerism	147

5.5.2.	Masse et autres caractéristiques physiques / Weight and other physical characteristics	148

5.5.3.	Conception et Fabrication / Design and manufacturing	148

5.5.3.1.	Etudes et/ou solutions imposées / Studies and/or solutions imposed	148

5.5.3.2.	Matériaux / Materials	149

5.5.3.3.	Fabrication, montage, après vente / Manufacturing, assembly and after sales	150

5.5.3.4.	Marquage des composants / Marking of the components	152

5.5.4.	Traçabilité et configuration / Traceability and configuration	154

5.5.5.	Transportabilité, stockage et conditionnement / Transportability, storage and packaging	154

5.5.6.	Flexibilité et extension / Flexibility and extension	155

5.5.7.	Retrait / Withdrawal	156

5.5.8.	Conditions d'environnement / Environment conditions	156

5.6.	Exigences d’intégration et de validation / Integration and validation requirements	158

5.6.1.	validation des exigences de besoin / General information	159

5.6.2.	EXIGENCES CONCERNANT LES ESSAIS D’ENVIRONNEMENT IMPOSES /	159

5.6.2.1.	generalites / general	159

5.6.2.1.1.	Classes de fonctionnement (conforme à la B21 7100 [N40]) / Operating class (according to B21 7100 [N40])	159

5.6.2.1.2.	Niveaux d’impacts clients / Customer impact level	159

5.6.2.1.3.	Modes de fonctionnement de l’EST / MODES OF OPERATION of the EST	161

5.6.2.1.4.	Types d’analyse du produit / TYPES OF ANALYSIS of the PRODUCT	161

5.6.2.1.5.	Environnement général d’essai / GENERAL ENVIRONMENTAL TEST	161

5.6.2.2.	Essais de tenue électrique (B21 7110) / Electrical resistance tests (B21 7110)	161

5.6.2.3.	Essais connectiques (Norme [N5])/	166

5.6.2.4.	Essais de tenue MECANIQUE (B21 7120) / Mechanical resistance tests (B21 7120)	167

5.6.2.5.	Essais de tenue PHYSICO-CHIMIQUE (B21 7130) / Physico-chemical behavior tests (B21 7130)	167

5.6.2.6.	Exigences de validation couvrant les risques CCA / Validation requirements covering ASC risks	168

5.6.2.7.	Autres exigences de validation / OTHER VALIDATION REQUIREMENTS	168

5.6.3.	elements imposées de plan de validation / IMPOSED ELEMENTS OF PLAN VALIDATION	168

5.6.3.1.	File d’essais mécanique et climatique / MECHANICAL TESTING AND CLIMATE FILE	169

A1  LISTE DES Essais a integrer au Plan de validation	172

A2	Scénario de test fonctionnel	172

## GENERAL WRITING RULES

R11: charts types class diagram, use case diagram, state chart diagram, sequence diagram used in this paper shall respect the UML formalism [DA4].

# PURPOSE

Standard A10 0310:

"This section outlines both the aims and the scope of the Technical Specification Document (TSD), whether normative or otherwise, for a given system defined according to a product development hierarchy."

A standard text is available in the template [PT1].

Example of a generic RD: The housing + satellite airbag sensors set (EEMdR)

In the current document the Occupant Restraint Control unit (ORC) and its External Satellite  Sensors (CSE) are considered as a single system: the Restraint System Electronic Set (EEMdR).

The objective of this RD is to:

- to list and refine the requirements impacting on EEMdR functional,

- place the system in its environment via the contextual diagram, and to specify the external interfaces,

- specify the performance, operational, constraint, integration, and validation requirements for the EEMdR system.

For each application project, this general-purpose document is used as a reference RD to the corresponding applicative RD which specifies the requirements actually applying to the project.

# SCOPE

In this paragraph we talk about the system environment and of what can assist the reader in understanding, without being specific.

R12 : Never insert requirements in this paragraph, but only information to help the reader understand.

## System development context

Standard A10 0310:

"This paragraph provides a general description and the purpose of the considered system in relation to one or several sub-systems. Its main purpose is to help in understanding and writing paragraph 5 "REQUIREMENTS"

A standard text is available in the template [PT1].

Important note: there are two ways to build an applicative document from a generic one:

- the applicative document is a clone of the generic document at the moment of its creation. It is completed itself and independent of the generic document which should not necessarily be sent to the supplier. The generic document is a reference document for the applicative document (see § 3.1).

- the applicative document simply expresses the generic document requirements that are applicable to the concerned project. The applicative document specifies the generic requirements configured by internal data, by specifying these data.  The generic document is therefore a document applicable for the project applicative ST (see § 3.2). We should explain that in the current paragraph of the applicative ST (cf. § standard in [PT1]).

The current § also describes the contribution of the system to the main systems to which it contributes. This is a scope of a simple diagrams that starts from the vehicle services to which the system contributes:

Example:

The lighting and signaling systems of the Front End Panel take part in the implementation of the "Illuminate the exterior" and "signal the vehicle position" services through the "External Lighting" and "Signal the vehicle" systems such as shown in the following diagram:

This diagram defines the perimeter of the upstream documents required for the correct implementation of the ST. Let us also include the systems outside the vehicle which take part in specifying the component by constraint requirements (assembly and AS process for example).

## General description of the system

Standard A10 0310:

"This paragraph delineates the scope, the functional role and the environment of the system (target export countries,...) as well as the life situations (state the system life cycle phases) and the context of use. The position of the system in the decomposition tree of the main system(s) defined in 2.1 and its boundaries can be shown in a diagram. When there is diversity, it should be presented with all its variants, each variant corresponding to a product"

### system'S OPERATIONAL role

A service describes in a standard and verifiable manner how a need is handled according to the contexts in which it is envisaged.

P03: Each service must be described independently
A "use case" diagram UML gives an overview of services and external actors. 
The services structure the § 5.1 "Functional Requirements"

This paragraph presents the cases of use of the system in relation to the users and to the various systems with which it is in interface.  A simple diagram presents the services provided by the system to the human users and also to the other vehicle systems.

Example (PDPC):

### Physical system architecture

This paragraph presents the physical system environment in a synthetic manner. The purpose is not exhaustiveness but to "set the scene".

Example:

PDPC MUX CAN/LIN

Vehicle System

Passenger Door Mirror

BEM LIN

Storage Keyboard

Driver Door Mirror

Inner Lights

LF LIN LVEAP

RR LH LIN LVEAP

RF LVEAP LIN

RR RH LIN LVEAP

BSI

Push LV PASS

SIGNAL

PERM

The PDPC is a multiplex computer (CAN COMFORT Network) next to the BSI and manages the components which are liked to it through wires or LIN multiplex connection.

: Component

: Electric power supply

: Multiplex link : LIN

: Multiplex link : CAN LS FT CONFORT

: Mechanical connection

: Wire connection

: Wireless link

: Sensor or actuator physically built-in to a computer

### System diversity

A Product can have several variants which constitute a family of defined products, namely actually made.

1) A part of the diversity does not modify the statement of requirements. This results from the configuration and we specify certain performances or physical constraints of such and such requirement in the project applicative specifications. This diversity can result for example in Dote files whose content can be imposed in § 5.4.4.2 Maintainability

In the statement of requirements, this diversity is directly expressed with parameters internal to the specification. These parameters are called "Adjustment parameters".

2) The diversity can result in a special functional through special requirements.

P09: the diversity characteristics of the Product and related variants are defined.

They serve to define the applicability of the requirements

- Associated variants are defined.

- Rules for incompatibility between characteristics are defined.

R13: The characteristics of diversity must be presented in tables, and for each characteristic, the values that this characteristic can take for the specified system. The combination of these values, one per characteristic, defines the variants of the product.

In this way the requirements are manageable variant by variant.

Cahier des charges de la famille de produits

Générique

Valeur A1

Caract. A

Valeur A2

Caract. B

Caract. C

Valeur B1

Valeur C1

Valeur C2

Valeur C3

Valeur B2

Valeur B3

Variante X

The characteristics that impact the functional are functional diversity criteria, those that impact only the constraints' structural design or requirements are architecture diversity characteristics. We will create a table for each of the two categories.

The codification of the variants is done according to the following rule:

"X" "n"

Where

"X" is a letter that identifies the diversity criterion: A, B, C, … for the functional criteria, W, V, U, … for the structural design ones. We will use X, Y, Z to avoid confusion with the parameters used in the control of the variations.

"n" is an increment number that identifies the value of the diversity criterion.

Example: CdC Front Lighting / Signaling System:

#### Functional diversity:

| Diversity characteristics | Values |  |
| --- | --- | --- |
| Main lighting | A1 | ≤ 2000 lumen |
|  | A2 | > 2000 lumen |
| Site correction | C0 | Mechanical manual |
|  | C1 | Electric manual |
|  | C2 | Static automatic |
|  | C3 | Dynamic automatic |
| Bend lighting | D0 | Missing |
|  | D1 | Static (EVS) |
|  | D2 | Dynamic (EVD) |

Value C0:	The manual correction on site is performed by the driver on each headlight.

Value C1:	The manual correction on site is performed by the driver with an ECP (or thumb wheel).

Value C2:	The static automatic correction on site is performed at the ascent of the +APC without the driver's involvement.

Value C3:	The dynamic automatic correction on site performed permanently during the rolling with no involvement from the driver.

The Values C1, C2 and C3 can be associated with Value A1. The Value A2 is associated according to the regulation with Value C3.

Value D1:	the static bend lighting is performed by an additional stationary lamp, whose flux is in addition to the main flux (FC or FR).

Value D2:	The dynamic bend lighting or azimuth correction, is performed by directing the main headlight flux (FC or FR).

#### Architecture diversity

| Diversity characteristics | Values |  |
| --- | --- | --- |
| Type of headlight | W1 | Halogen |
|  | W2 | LAD |
| Type of Main Beam Headlight | V1 | Bi-Function Module Blocking Element |
|  | V2 | Additional route |
| Vehicle electric architecture | U1 | AEE2010Eco |
|  | U2 | AEE2010 |
|  | U3 | AEE2004Eco |
| Type of main signaling | T1 | Dedicated source |
|  | T2 | Shared source |
| Additional lighting/signaling | S1 | Dedicated source |
|  | S2 | Shared source |

Value E2:	The light source of the Side Light and of the Day lights is shared.

Value L2:	The light source of the AB Lamp and of the Corning Lamp (FdA) is shared.

In the remaining of the document, we allocate to the requirements, for the relevant values, except if the requirement is valid for all the values (in which case we do not allocate a value because they are all impacted).

For the applicatif RD, the table to fill in or to level off at the product development moment.

# Quoted documents

Standard A10 0310:

"For each quoted document, the reference and the version are indicated and the document is identified by a "numbered mark". This identifier is afterwards the only one used in the CDC / ST"

P08: Principle of Distinction reference documents relative to applicable documents: It is essential to distinguish the two following types of documents:

- The reference documents are the input specifications for building the CDC / ST. They are not needed for the implementation of the system and are therefore not deliverable to the supplier. Their requirements are made available at the unit level in this ST.

- The applicable documents are documents completing the definition of the RD / ST on a particular point. They are possibly accompanied by an application matrix specifying requirements effectively applied in the context described by the RD / ST.

R14 : Management rule: these documents are cited with the index of revision. The identification numbers of these documents must be conforming to the rules of management of the documents of their investees. Internal documents STELLANTIS are identified according to an official system of management documentary STELLANTIS. It should outlaw identifications such as "office notice".

Examples:

| [STX2] | FEM 0123 index B from 21/10/2003 | Service level of the sensing of an occupant in the passenger compartment |
| --- | --- | --- |

The documents will be presented in a 4-column table:

The first column contains an internal mark which to visually identify the ownership of upstream requirements (the 3rd column of the tables of requirements) to a particular upstream document. This is not necessary if a systematic use of a traceability tool.

The 3rd column contains the revision number corresponding to the STELLANTIS management system where the document is available.

Example:

| Mark | Reference | Version | Title |
| --- | --- | --- | --- |
| [IAEEV] | AEEV_AREF07_1184 | 4 | Cahier de charges organes générique AEE2010 AEE2010 generic components specification |
| … | … | … | …. |
| [N41] | B20 7010 | C | Homologation et conformité de production en compatibilité électromagnétique Approval and compliance of production to electromagnetic compatibility |

For each following §, the standard reference documents are in template [PT1].

## Reference documents

Standard A10 0310:

- "This chapter lists all the documents used (mainly the statements of requirements) for the drafting of the CDC / ST".

In the left column of the following tables we find the acronym of the system / of the function / upstream, acronym which is found in the identification number of the requirements referring to this system / this function, which allows us to visually identify the original document of an upstream requirement quoted in § 5 of the ST if the traceability is not yet managed by a tool.

The standard list of reference documents is given in the standard plan [PT1].

The documents are not needed by the supplier does not have to be distributed to him. It is needless to point out:

Exemples :

| Mark | Reference | DocInfo version | Title | Deliverable or non deliverable to the supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMOV_CAR02_0151 | 1 | ST of the Restraint Equipment system | Non deliverable |
|  | DMOV_CAR02_0152 | 3 | DC of the Restraint Equipment system | Non deliverable |

We can find among other things, the following type of documents:

### Upstream functional requirements and architecture constraints

This paragraph lists the upstream design files and the Specifications or the Architecture files that have an impact on the description of the component.

R15: There is at least one Design file to quote. All the DCs assigning at least one requirement to the component/system specified should be quoted.

- There can be several upstream DCs: one for each vehicle function with impact on the component.

### Constraints requirements of other techniques

The "assembly process", "diagnostic in Assembly and AS" systems, the "connections technique" express their constraints in relation to the product in the following upstream documents:

To determine the STPP CMON to take into account, the writer of the ST will browse the document "List of AEEV components and associated STPP CMON [DA5].

### Regulation and consumerism

Taking into account the regulations shall be in accordance in [R2], the traceability between requirements of the ST and those of R standards impacting the treaty system.

Quote here the R standards applicable to the body, without forgetting the standards of the profession of R rank 1 for mechatronic components developed by two businesses.

### Mandatory documents

According to the note "Control process of the AEEV essentials" [R6] each RDT AEEV keeps updated a list of essentials that has an impact on the components of its scope.

The writer accepts the essentials that have an impact on his component:

Note: all the essentials are also present on the Gestinc intranet site:

http://gestinc.inetpsa.com/Redirect.html : tab "incontournables", then second tab "incontournables" in the top left of the page. We reach the list of themes. Each theme has several essentials

It is not necessary to manage the list of essentials in the RD, the return to the RDT list is enough if it allows us to locate them without ambiguity.

## applicable documents

Standard A10 0310:

- All the STELLANTIS Peugeot Citroën documents quoted should be provided on request.

- For each quoted document, we should indicate if the document is fully or partially applicable (document applicability) and specify the concerned parts (the paragraphs).*

- Note: we will indicate in the text itself, when the document is quoted, and if necessary, the § of the reference document to apply

The list of applicable documents is established from the standard list in the template [PT1].

R16 : the applicable documents have an area of application at least equal to that of the RD.

This rule is intended to prevent the phenomena of "looping" of use case where applicable document reference to another applicable document witch reference, in its turn, to the first RD.

Counter example taken from the Cross-functional Harness Requirements Specification (92 xxx xxx 99):

| GEN-FX-ST-DOC.0082 (0) | For LVDS shielded cables, the untwisting length must not exceed 10mm. Detailed requirements are described in ST 96 618 740 99. |  |
| --- | --- | --- |
| GEN-FX-ST-DOC.0093 (1) | The following conductors are exempt from marking requirements: non-LVDS shielded cables (as imposed by STE 96 618 740 99), FLEX conductors (ST 96 615 126 99), and 200-volt network cables for hybrid vehicles. |  |

Example taken from the same ST:

| GEN-FX-ST-DOC.0066 (0) | All contact crimps must comply with the Crimping ST [STA10] |  |
| --- | --- | --- |

The "Shielded Cable" RD has a more restricted scope than the "Cross-functional Harness Requirements" RD. Conversely, the "Crimping" RD has a broader scope.

R17: Rule on the applicable documents

A applicable document is cited by at least one requirement of the RD that eventually specifies what is effecivement applied in the document. This clarification should be given specifying the variants involved of the applicable document.

A project applicative RD will be used by the associated generic RD

R18 : Deliverable character of applicable documents.

An applicable document is available in principle to the FNR. It is needless to say their character available (see cons-example below). However, some applicable documents external to STELLANTIS are not distributable by STELLANTIS to the provider and it must be purchased itself (these are externals documents to buy). They should be reported as such in the ST.

| Mark | Reference | Version | Title | Deliverable or non deliverable to the supplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [34] | 96 310 693 77 | A | Control for neutralizing the passenger airbag | deliverable |
| [35] | 96 475 336 99 | C | Seat position sensor specification | deliverable |

### NStandards

Example:

| Mark | Reference | Version | Title |
| --- | --- | --- | --- |
| [N1] | B21 7050 | C | Connectors - General specifications |
| ....... |  |  |  |
| [N41] | B21 7110 | A | GTS 4E - electrical specifications |
| [N42] | B21 7120 | OR | GTS 4E - mechanical properties |
| [N43] | B21 7130 | A | STG 4E - Physico-chemical characteristics |

### Technical specifications networks

Networks reference ST, as appropriate:

CAN Low Speed

CAN High Speed

LIN x.y

### Technical specifications for connectors

List of applicable harnesses GTS

List of the Specifications applicable to each type of connection (browse ECFC/CPPC)

### Diagnostic and download technical specifications

The "diagnostic" documents present the special feature of being partially applicable as appropriate. We quote here the documents of which at least one requirement is applicable and in § 5.4.4.2 Maintainability, the matrices for the application of these documents.

### Other applicable technical specifications

Do not forget to quote the Functional plan among the applicable documents as well as the wired interfaces ST.

Examples:

| Mark | Reference | version | Title |
| --- | --- | --- | --- |
| [STA1] | DMOV_ELE06_0050 | 4 | Development rules for the on-board software |
| [STA2] | 96 xxx xxx xx |  | Functional plan of the component |
| [STA3] | 92 509 014 99 | AA | Design rules for harnesses TS |
| [STAx] | 96 310 693 77 | A | Control for neutralizing the passenger airbag |
| [STAy] | 96 475 336 99 | C | Seat position sensor ST |

# Terminology

For the applicative RD, we will indicate here the terms and the abbreviations specific for the RD, the others being discussed in the § 4 of the Generic RD.

## Glossary

Note: a glossary defines and explains the technical term, unlike the list of abbreviations and/of acronyms which clarify only the significance of the acronym/abbreviations (see following paragraph).

The technical glossary terms should comply with the data base NECTAR and the standard A14 1100 [GA8].

Recommendation: write the technical glossary terms in bold and italic.

### Dependability vocabulary

The standard vocabulary dependability is given in the template [PT1]

### Other generic terms

The rest of the standard vocabulary is given in the template [PT1]

### Measuring units

We will indicate in the glossary the description of the least known measuring units used in the specification.

Examples:

MPH	Measuring unit for speed in Miles per hour

cd/m²	Measuring unit for brightness

nm	Measuring unit  for the colors' wavelengths

### component-specific Vocabulary

Examples: Excerpt from the Air-Conditioning System ST

The thermal requirement is the heat requirement to be brought in the passenger compartment so that it reaches the required temperature equilibrium at any moment.

A centered instruction is the instruction considered by the manufacturer as being the reference. We will mark this instruction Tconstr.

The blown air temperature Tas is the temperature of the air that we agree upon for injecting into the passenger compartment to maintain the steady heat exchange rate.

## Abbreviations and acronyms

In this paragraph, we clarify only the abbreviation, with the exception of all the descriptions of terms, in alphabetical order.

+APC	+ After ignition feed

CCA	Aggravated Short-Circuit

ER	Dreaded Event

LID	Local Identification

PCB	Printed Circuit Board

ZA	Authentication Area

ZI	Identification area

Counter-examples (to be inserted in the glossary):

LED	light emitting diode

Push	Push button

## Writing conventions

The purpose of this paragraph is to show the users the writing conventions useful for the proper understanding of the ST.

Only for Word documents, this paragraph defines the following items (see the 4.3 section of the [PT1] type plan)
- the rules for the presentation of a requirement (see R22, § 5)
- the requirements identification rule (see. R20, § 5)

- the syntax rules of the Reqtify attributes, as defined in [GA1]
- the naming rules for external and internal information.

# Requirements

Standard A 10 0310:

"This chapter defines a consistent set of quantified, feasible and verifiable technical requirements that state the requirements of the stakeholders. It should enable the design of the system."

A- Procedure for drafting the RD

P01: The RD contains the product requirements for the product concerned

- No requirements for the development process (which are in the FR or GEED),

- neither requirements for the assembly and packaging process (which are in the Packaging and Assembly TS)

- neither requirements Product for an over-system whose Product is a resource

Counter-examples:

| Identification | / Description of the requirement |
| --- | --- |
| CDC-ST-547-005 | The supplier should comply with the prescriptions of standard B20 0110. |
| CDC-ST-547-006 | supplier provides a CD-ROM containing the entire technical documentation. |
| CDC-ST-547-007 | The supplier complies with the CAD STELLANTIS exchange conventions. |

Draft the product requirements by following the good practices described in the following paragraphs in this guide. Classify the requirements in the following categories:

- Functional: services, system operating modes, description of the expected behavior

- Performance: efficiency criteria of the functional requirements defined (ex: response time)

- External interface: connection that enables the system to exchange flows of information, energy or matter with its environment.

- Operational: mission profile, SDF:

- Constraint: constraint on the design of the system

- Checking and validation: requirements concerning the tests phase and the implementation of the checking

B- Drafting of the requirements of a Requirements Document

Preliminary remarks:
The following drafting principles are based on the Relativized System Engineering (SRI) methodology cf. the link below:

http://www.mersyse.com/fr/index.php

P04: A requirement is structured by describing the following:

- The initial situation (or preconditions)

- The process that generates ...

- ... the expected verifiable effects (observable at the terminals of the Product)

- The final situation, if it serves as the initial situation for other requirements.

The requirements of the RD are "black box" and are expressed at the borders of the Product.

The preconditions describe the context in which the requirement has meaning. In some cases, the requirement is to be respected all the time, the precunds do not have to be expressed (it is the very existence of the material support of the Product in question).

The I/O of this perimeter are controlled by STELLANTIS as well at the application level, as protocol and technical level (see P05). No vehicle level requirement in the components ST. No organic constraint in the "Vehicle function" ST.

We should find in the CdC all the responses to the component in an entry that changes value and we should also find all the possible action cases and the component output consignments. To understand the chain of requirements between an input stress and an output response we should read chapters 5.1 and 5.3 of the ST.

Example: lock of the door RD

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-SERR_P-ST-PERF.0003(0) | Preconditions: INCOMPLETELY CLOSED state If The customer exerts a strong push on the lock (via the door): EL_FERMETURE_PORTE = strong push Then : The position of the bolt passes from the first notch to the second notch and the information "door closed" is returned to the BSI: SL_POSITION_PENE switches from closed 1st step to closed 2nd step SL_INFO_CPO passes from open to closed Postconditions: CLOSED state In this case we accept that the closed door signal is sent to the BSI before the actual switching to the closed door position |  |

Following P09: The requirements are re-factored according to the diversity criteria defined in § 2.2. By default, a non re-factored requirement is applicable for all the variants.

Example: lock of the door RD

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-SERR_P-ST-PERF.0003(0) | Preconditions: INCOMPLETELY CLOSED state If The customer exerts a strong push on the lock (via the door): EL_FERMETURE_PORTE = strong push Then : The position of the bolt passes from the first notch to the second notch and the information "door closed" is returned to the BSI: SL_POSITION_PENE switches from closed 1st step to closed 2nd step SL_INFO_CPO passes from open to closed Postconditions: CLOSED state In this case we accept that the closed door signal is sent to the BSI before the actual switching to the closed door position |  |
| GEN-SERR_P-ST-PERF.0004(0) | Preconditions: INCOMPLETELY CLOSED state If The customer exerts a strong push on the lock (via the door): EL_FERMETURE_PORTE = strong push Then : The position of the bolt passes from the first notch to the second notch and the information "door closed" is returned to the BSI: SL_POSITION_PENE switches from closed 1st step to closed 2nd step SL_INFO_CPO passes from open to closed Postconditions: CLOSED state In this case we do not accept that the closed door signal is sent to the BSI before the actual switching to the closed door position |  |

P05 : we should distinguish in the CTS between several abstraction levels depending on whether we state requirements:

| Abstraction level | Definition |
| --- | --- |
| Application | Purely functional description of the expected behavior, independent of any architectural constraints (network cable). This level uses information inputs and outputs. This information is interpreted by the two levels below desous to be translated into observable quantities and testable. |
| Protocol | - Input : rule of interpretation of the input data to generate information. - Output : rule of production of the output data to disseminate information. |
| Transfer Function | - Input : rule of interpretation of a logical unit of communication from a physical flow. - Output : rule of production of a logical unit communication to a physical flow. |

This can be represented as:

Technical ouputs

Input Interface

Output Interface

Transfer

Input Protocol

Output Protocol

Application level

Transfer

Functional inputs

Functional outputs

Technical inputs

According to the use case, the following simplified cases meet (possibly for the same organ)

a) In the case of a single transformation of a physical flow into another physical flow by a law of the type Output_flow = f (Input_flow), there is no decoding or functional treatment or coding.

Example: a temperature sensor.

Transfer

Technical inputs

b) In the case of a “bridge body” whose role is to transmit coded information in a certain way in another way, there are reading and decoding, encoding and writing but not functional processing.

Example: BSI for information "vehicle speed".

Functional outputs

Transfer

Transfer

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | The wired connections APPUI_CDE_AR and APPUI_CDE_AVT must comply with the electrical characteristics of the TOR IF05 interface connector and include a 30 ms filter on the logic levels: |  |

Protocol level (input):

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | EA_APPUI_CDE_AVT will take the values "No request", "Request in progress", or "Push blocked" according to the following state machine: T1: IF APPUI_CDE_AVT = "valid", THEN EA_APPUI_CDE_AVT = "request in progress" T2: IF APPUI_CDE_AVT = "not valid", THEN EA_APPUI_CDE_AVT = "no request" T3 : IF APPUI_CDE_AVT = « valid » since TEMPS_EXTREME then EA_APPUI_CDE_AVT = « invalid request » |  |

I’m here

Applicatif level

| REQUIREMENT NUMBER (V) | Description of the requirement | UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Lorsque la porte est ouverte en position intermédiaire une demande de mouvement est interprétée comme une demande d’ouverture. Préconditions : le MPLC est dans les états suivants : - Mode « Autorisé en ouverture et fermeture » - Mode « Commande prise en compte » SI // Push rang 1 (PSD_PUSH_PERMISSION_X1='ENABLED' et EA_APPUI_CDE_AVT passe de «demande en cours » à « pas de demande » // La demande est prise en compte au relâché du push, c'est-à-dire quand elle cesse ! // Alors // Le MPLC pilote l’embrayage de la porte // EMBRAYAGE_PORTE_X = Actif // pas de demande de délestage PLCM // Si DELESTAGE_PLCM = 'Pas de demande' // pas de démarrage en cours de l’autre PLC // et DEM_PLC_Y='Pas de démarrage en cours' (condition C15) Alors le MPLC entre dans le mode « Mouvement ouverture » DEM_PLC_X='Démarrage en cours' pendant TRANS_DEM puis DEM_PLC_X= 'Pas de démarrage en cours' Si POSITION_PORTE_X compris entre 'O2' et 'O2.1' à l’entrée du mode « mouvement ouverture » ALORS PILOTAGE_PORTE_X='Ouverture' Si non, si (F_INFO_POS_LV_ARX différent de 'Fermée' OU F_INFO_DEP_LV_ARX='Invalide ') ET POSITION_PORTE_X>'O3.2' ALORS PILOTAGE_PORTE_X='Ouverture vitre ouverte' Si non : ALORS PILOTAGE_PORTE_X='ouverture min' Si non le MPLC entre dans le mode « attente » |  |

Protocole (sortie)

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le pilotage porte s’effectue à partir de deux signaux PWM : PILOTAGE_PORTE_OUVERTURE_X et PILOTAGE_PORTE_FERMETURE_X Selon la position de la porte au début du pilotage, le MDPLC pilote ou non une phase d’accélération décrite par le diagramme ci-après : |  |

PILOTAGE_PORTE_X='Ouverture' (avec phase d’accélération)

PILOTAGE_PORTE_X

POSITION_PORTE_X

POSITION_PORTE_OUVERTURE_X

temps

Ox (entre O2 et O2.1)

O5 (porte ouverte)

= ‘ouverture’

= ‘sans’

= ‘sans’

100 % PWM

0 % PWM

Phase d’accélération

Par palier de 10 % PWM tous les x ms

Phase de décélération

X s.

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Transfert des sorties : Les liaisons filaires - PILOTAGE_PORTE_OUVERTURE - PILOTAGE_PORTE_FERMETURE Type TOR+ PWM respectant les caractéristiques de la fiche d’interface IFXX suivante : |  |

% PWM = T1 / T

Exemple du cas 2 : extrait du CdC Groupe de Climatisation.

Example of case 2: excerpt from the AC Unit ST.

Le traitement de la sonde AQS incluse dans le Groupe de CLIM présente une entrée physique (le taux de CO et celui de NO, une sortie physique (signal PWM) et une sortie « applicative » (taux de CO, taux de NO transmis, phase de préchauffage, défaut capteur, valeur invalide du capteur)

The processing of the AQS sensor included in the AC unit has a physical input (the CO rate and the NO one, a physical output (PWM signal) and an "application" output (CO rate, rate of NO sent, preheating phase, sensor fault, invalid sensor value)

Transfert et protocole :

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | En fonctionnement nominal (préchauffage terminé et aucun défaut interne détecté par la sonde), la sonde AQS détecte les variations du taux de gaz oxydant (CO) et de gaz réducteurs (NOx) dans l’air extérieur : SP_ACQ_POLLUTION = F (EP_POLLUTION_CO, EP_POLLUTION_NO) Où F est une fonction de transfert monotone représentant les variations du taux de NO et de CO qui sera communiquée par le fournisseur. In nominal operation (pre-heating completed and no internal fault detected by the sensor), the AQS sensor detects the fluctuations of the oxidant gas (CO) and of the reducing gas (NOx) in external air: SP_ACQ_POLLUTION = F (EP_POLLUTION_CO, EP_POLLUTION_NO) Where F is a single tone transfer function that represents the fluctuations of the NO and CO rates which will be communicated by the supplier. |  |
|  | La correspondance entre le signal SP_ACQ_POLLUTION et la signification logique de ce signal (SL_ACQ_POLLUTION) est donnée ci-dessous. L’information est codée en PWM (rapport cyclique), et le signal contient alternativement (une période sur deux) soit la mesure du taux de CO, soit du taux de NO : The match between the signal SP_ACQ_POLLUTION and the logical significance of this signal (SL_ACQ_POLLUTION) is given below. The signal is coded in PWM (duty cycle), and the signal alternatively contains (one period in two) either the measurement of the CO rate, or the NO rate: Rappel : la correspondance rapport cyclique / information CO ou NO n’est pas imposée, mais communiquée à STELLANTIS Le rapport cyclique PWM est défini par le rapport entre le niveau logique haut et la période du signal (voir interface filaire). Reminder: the duty cycle/CO or NO signal match is not imposed, but communicated to STELLANTIS The PWM duty cycle is defined in relation between the upper logical level and the signal period (see wired interface). |  |

Remarque importante : le protocole peut faire intervenir dans le cas le plus complexe une combinatoire de plusieurs unites logiques de communication venant de media physiques différents. Cas des redondances d’information logique comme la vitesse véhicule par réseaux CAN et filaire. Cas des informations sur l’état d’un système qui ne sont pertinentes que si elles viennent des plusieurs capteurs simultanément (états de quatre portes, position des quatres vitres par exemple).

Important Note: The protocol can be involved in the most complex cases of several units combinational logic from different physical communication media. Case of redundancies logical information such as vehicle speed by CAN and wired networks. Case of informations on the state of a system that are relevant only if they come from several sensors simultaneously (states of four doors, four windows positions, for example).

Exemple d’un protocle complexe faisant intervenir plusieurs informations logiques venant de media différents : Extrait du CdC Combiné :

Example of a complex protocol involving several logical informations from different media : Extract from the ST Cluster :

| GEN-CMB-ST-BI.005(2) | Pré conditions : Le combiné est dans l’état « Combiné désactivé en ARRET » ou l’état « Combiné activé en ARRET » Si EL_BOUTON_RAZ ≠ « Pas de demande » et que EL_ETAT_PRINCIP_SEV passe de « ARRET » à « CONTACT » avec EL_ETAT_GMP = « MOTEUR NON TOURNANT » Alors EA_DMD_MAINT = « RAZ Maintenance » Dans cette situation le Combiné se retrouve forcément dans l’état « Combiné activé en CONTACT MOTEUR NON TOURNANT SANS DEM » Preconditions: The clustert is in the "Cluster disabled OFF" state or the "Cluster activated OFF" state If EL_BOUTON_RAZ ≠ "No demand" and EL_ETAT_PRINCIP_SEV changes from "OFF" to "CONTACT" with EL_ETAT_GMP = "NO TURNING ENGINE" Then EA_DMD_MAINT = "Reset Maintenance" In this situation, the cluster is found necessarily in the "Cluster activated in CONTACT NO TURNING ENGINE WITHOUT DEM" state. |  |
| --- | --- | --- |
| GEN-CMB-ST-BI.007(1) | Pré conditions : Le combiné est dans l’état « Combiné activé en ARRET » Si EL_BOUTON_RAZ = « Appui court » et que EL_ETAT_PRINCIP_SEV ne passe pas de « ARRET » à « CONTACT » avec EL_ETAT_GMP = « MOTEUR NON TOURNANT » durant l’appui court Alors EA_DMD_MAINT = « Rappel Maintenance » Preconditions: The cluster is in the "cluster activated OFF" state If EL_BOUTON_RAZ = "short press" and EL_ETAT_PRINCIP_SEV not changed from "OFF" to "CONTACT" with EL_ETAT_GMP = "NO TURNING ENGINE" during the short press Then EA_DMD_MAINT = "Reminder Service" |  |
| GEN-CMB-ST-BI.010(2) | Si EL_BOUTON_RAZ = « Appui maintenu » et que EL_ETAT_PRINCIP_SEV ne passe pas de « ARRET » à « CONTACT » avec EL_ETAT_GMP = « MOTEUR NON TOURNANT » entre l’ « Appui simple » et l’ « Appui maintenu » Alors EA_DMD_RAZ_ODO = « Demande Confirmée » Le combiné doit respecter la priorité suivante : une RAZ maintenance ne génère pas de RAZ partiel sur un même appui : donc l’appui maintenu n’est pris en compte que s’il n’y a pas eu d’appui simple générant un RAZ maintenance juste avant. If EL_BOUTON_RAZ = "Press and hold" and EL_ETAT_PRINCIP_SEV not changed from "OFF" to "CONTACT" with EL_ETAT_GMP = "NO TURNING ENGINE" between "support simple" and "Press and hold" then EA_DMD_RAZ_ODO = "Request Confirmed" The cluster must meet the following priority: a Reset service does not generate partial reset on the same support: support so maintained is considered only if there has been no single support generating a reset Maintenance just before. |  |

Corrolaire / Corollary :

R53 : règle de distinction des E/S semantique (« fonctionnelle ») des E/S physiques d’interface (conséquence directe du principe P05) :

Il est absolument nécessaire de distinguer la notion d’E/S semantique manipulée dans le chapitre 5.1 pour décrire le comportement du système, de la notion d’E/S physique qui représente les données ou grandeurs physiques qui sont en entrée ou en sortie du système et dont la réception ou l’envoie est traités au chapitre 5.3 (qui traite l’aspect acquisition du signal).

R53 : rule for distinguishing between the semantic I/O (“ functional”) and the interface physical I/O (direct consequence of the principle P05) :

It is absolutely necessary to distinguish between the notion of semantic I/O notion handled in chapter 5.1 to describe the behavior of the system, and the notion of physical I/O which represents the data or physical quantities which are at the input or output of the system and whose delivery or sending are discussed in chapter 5.3 (which discusses the acquisition of signal aspect).

Cette distinction est nécessaire pour les raisons suivantes :

- 1. Certains noms de données de trames réseaux sont communs à des données appartenant à des trames différentes : il y a donc ambiguïté et risque de confusion.

- 2. Certaines données de trames réseaux présentent plusieurs significations logiques distinguées uniquement par les valeurs que peuvent prendre ces données. Sans distinction logique dans la dénomination, l’exigence devient alors peu lisible.

- 3. Les évènements provoqués par plusieurs données d’une trame peuvent être traités comme un événement unique, par la définition d’une E/S logique unique. D’où un gain de lisibilité.

- 4. En faisant cette distinction, on veut séparer clairement les traitements électriques du signal de la partie fonctionnelle et reporter ces traitements dans le chapitre 5.3. ce qui est à la fois plus lisible, plus conforme au plan type et plus maintenable : les exigences fonctionnelles étant clairement décorrélées des contraintes techniques.

This distinction is necessary for the following reasons:

- 1. Some names of the networks frames data are shared by the data belonging to different frames: there is ambiguity and risk of confusion.

- 2. Some data of the networks frames have several logical significances distinguished only by the values that these data can take. Without logical distinction in the designation, the requirement is not really readable.

- 3. The events triggered by several data from a frame can be processed as a single event, by the definition of a single logical I/O. This makes things more readable.

- 4. By making this distinction, we want to clearly separate the electric processing of the signal from the functional part and copy out this processing in chapter 5.3, which is more readable, more compliant with the type drawing and more easy to maintain: the functional requirements are clearly decorrelated in the technical constraints.

R19 : La repartition des transfert, protocoles et niveau applicatifs entre le § 5.1 et § 5.3 se fera suivant le tableau ci-dessous :

R19: The distribution of transfer functions, protocols and application level between § § 5.1 and 5.3 will be shown in the table below:

|  | Place des informations dans les § du plan type Place of the informations in the § of the template |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de cas d’utilisation Type of use case | Niveau applicatif Application level | Protocole combinant plusieurs E/S Protocol combining several I / O | Protocole concernant une seule E/S Protocol on a single I / O | Fonction de transfert Transfert Function |
| Les 3 niveaux d’abstraction présents / The three levels of abstraction present | § 5.1 | § 5.1 | § 5.3 | § 5.3 |
| 2 niveaux présents : protocole et transfert / Two levels present : protocol and transfer |  | § 5.1 | § 5.1 | § 5.3 |
| Niveau Transfert seul Transfer level alone |  |  |  | § 5.3 |

R20 : Respect des règles de gestion des exigences :

Sauf pour l’identification des exigences dans un document Word, les exigences du CdC doivent respecter les règles du document « principes et règles de gestion des exigences » [GA1]

Nota : le CdC étant un document contractuel, la valeur « préconisation » de l’attribut flexibilité est interdite.

L’identification des exigences d’un document Word continuera de respecter la règle « PCIEE » décrite § 4.3 du plan type [PT1]

R20 : Respect rules management requirements:

Except for the identification of requirements in a Word document, the requirements of the RD must comply with the rules of the "Principles and Requirements Management Rules" [GA1]

Note: As the RD is a contractual document, the "recommendation" value of the flexibility attribute is prohibited.

The identification of the requirements of a Word document will continue to comply with the "PCIEE" rule described in § 4.3 of the [PT1]

R21 : Respect des règles de rédaction des exigences

Les exigences du CdC doivent respecter les règles du document « principes et règles de rédaction des exigences » [GA2]

Pour un document Word utilisant Reqtify comme outil de traçabilité d’exigence, les conventions de rédaction des attributs sont exposées dans le document « Méthodologie d utilisation Reqtify chez EEWE » [GA10].

R21: Compliance with requirements drafting rules
Requirements of the RD shall be in accordance with the rules of the document "Principles and rules for drafting requirements" [GA2]

For a Word document using Reqtify as a traceability requirement tool, the conventions for writing attributes are described in the document "Reqtify Methodology for Use in EEWE" [GA10].

R22 : Règle de présentation d’une exigence (sous Word uniquement)

Les exigences sont présentées sous la forme d’un tableau à 3 colonnes, contenant :

- Numéro de l’exigence (voir ci-dessous la numérotation applicable)

- Le libellé de l’exigence clairement exprimé et non soumis à ambiguïté

- Numéro(s) de(s) l’exigence(s) amont avec version, au(x)quel l’exigence se rapporte

R22: Rule for presenting a requirement (only in Word)

The requirements are presented in the form of a 3 columns table, containing:

- Requirement number (see the applicable numbering below)

- The title of the requirement clearly expressed and not ambiguous

- Number(s) of the upstream requirement(s) with version, to which the requirement refers

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Préconditions / Preconditions : L’organe se trouve dans l’état / le mode xxxx The organ is in the state / mode xxxx Evènement(s) déclancheur(s) / Trigger event (s) : Si / dès que / If / On Effet(s) Obervable(s) / Effect (s) Obervable : Alors / Then : Post-conditions / Post-conditions: L’organe se trouve dans l’état / le mode xxxx The organ is in the state / mode xxxx [Traduction du texte de l’exigence dans la langue « X » en bleu italique] [Translation of the requirement text in language "X" in blue italic] [Commentaire éventuel non spécifiant en italique] [Possible non descriptive document in italic] [Attribut1 attribut2 attribut3] |  |

Nota :

- Quand il n’y a pas d’exigence amont, le champ ‘exigence amont’ est renseigné à la valeur ‘N/A’ (Non Applicable).

- Les attributs se mettent après le texte complet de l’exigence (commentaire compris), séparés de celui-ci par un saut de ligne.

- Les attributs sont séparés entre eux par un espace

- Les phrases en italique comprises dans les exigences ne sont pas spécifiantes et sont données au lecteur pour plus de compréhension à titre de commentaire.

Note:

- When there is no input requirement, the 'input requirement ' field is filled in with the value 'N/A' (Not Applicable).

- The attributes are inserted after the full requirement text (comment included), separated from this on by a line break.

- The attributes are separated from one another by a space

- The phrases in italic included in the requirements are not specifying and are given as comments so that the reader has a better understanding.

Remarque complémentaire concernant le typage des exigences :

Pour les exigences réglementaires le symbole  utilisé dans les plans fonctionnels est proscrit.

Additional comment about typing requirements:

For the regulatory requirements the symbol  used in the functional plans is prohibited.

Les différentes formes possibles pour une exigence :

On distingue principalement 2 formes, chacune adaptée à la complexité de l’exigence à spécifier :

The various possible shapes for a requirement:

There are 4 shapes, each adapted to the complexity of the requirement to specify:

1ère forme : langage naturel (français ou anglais)

L’exigence est rédigée de manière à ce que l’effet observable soit objectivable.

1st form: natural language (French or English)

The requirement is written in such a way that the observable effect is objectifiable.

R23 : Règles de rédaction des exigences textuelles (formes 1) :

- Les verbes sont toujours au présent.

- Le verbe « devoir » est inutile : ce qui est exigé est dû par principe

Exemple : le système doit présenter une connexion par faisceau

le système présente une connexion par faisceau

- Les adjectifs et adverbes suivants sont interdits, car subjectifs : certain, divers, quelques, plusieurs, peu, beaucoup, souvent, presque, parfois, etc…

- Les articles indéfinis « du, des » sont à éviter

- Il faut mettre entre parenthèses les données d’interfaces externes et les informations servant à structurer les exigences (cf. exemple de la 2ième forme de la page 69)

- Il ne faut pas utiliser de valeur chiffrée dans l’exigence en français mais utiliser un paramètre (pour les informations de type temps de réponse, durée,…) ce qui permet de s’assurer qu’une modification de ce paramètre est bien appliquée sur tout le document.

- Les points de suspension, « etc. », sont interdits car une liste doit être exhaustive.

R23 : Rules on the drafting of the textual requirements (shapes 1):

- The verbs are always at the present tense.

- The verb have to is prohibited, because it is useless: what is required is due on principle

Example: the system should provide a connection by wiring harness

the system provides a connection by wiring harness

- The following adjectives and adverbs are prohibited, because subjective: certain, various, some, several, little, much, often, almost, sometimes, etc...

- The indefinite article "a, an" should be avoided

- We should put between brackets the external interface data and the information used to structure the requirements (see example of the 2nd shape on page 69)

- We should not use quantified values in the requirement in French; instead we should use a parameter (for the information of the type response time, duration,...) which ensures that each modification of this parameter is applied to the entire document.

- The ellipses, "etc.", are prohibited because a list should be exhaustive.

Exemple :

Example:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Quand l’EVAV est dans le mode opérationnel, les mouvements respectifs des balais CC et CP sont connus du module maître CC. Il n’a pas de collision entre les balais. En mode nominal les mouvements des balais sont synchronisés. Le système EVAV sait anticiper les collisions entre balais à partir de la mesure de la position angulaire de chaque axe moteur. When the EVAV is in the operational mode, the respective movements of the CC and CP brushes are known by the CC master module. There is no impact between the brushes. In nominal mode the the movements of the brushes are synchronized. The EVAV system knows to anticipate the impacts between the brushes by measuring the angular position of each engine axis. |  |

2ième forme : langage formel ou semi-formel, par exemple : une expression sous forme d’un pseudo code (semi-formel).

2nd form: formal or semi-formal language, for example: an expression in the form of a pseudo code (semi-formal).

Recommandations (forme 2) / Recommendations (shape 2):

La forme reconmandée respecte la structure type d’une exigence :

Si

(Evènement déclancheur : combinotoire d’entrées logiques)

Alors

(Sorties : effets observables aux bornes du Produit : ensemble de sorties logiques)

The recommended form respects the standard structure of a requirement:

If
(Event trigger: logic input combo box)
Then
(Outputs: observable effects at the terminals of the Product: set of logic outputs)

exemple : ST Combiné générique

example: Generic instrument unit ST

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-CMB-ST-BI.010(3) | Si ((EL_BOUTON_RAZ = « Appui maintenu ») et (EL_ETAT_PRINCIP_SEV ne passe pas de « ARRET » à « CONTACT ») Alors EA_DMD_RAZ_ODO = « Demande Confirmée » FinSi Le combiné doit respecter la priorité suivante : une RAZ maintenance ne génère pas de RAZ partiel sur un même appui : donc l’appui maintenu n’est pris en compte que s’il n’y a pas eu d’appui simple générant un RAZ maintenance juste avant. If ((EL_BOUTON_RAZ = "Continuous push") and (EL_ETAT_PRINCIP_SEV does not switch from "STOP" to "CONTACT") Then EA_DMD_RAZ_ODO = "Request Confirmed" Endif The instrument unit should respect the following priority: a maintenance reset does not generate a partial reset on the same push: therefore the continuous push is only handled if there was no simple push that generated a maintenance reset immediately before. |  |

Recommandations de base : Pour les exigences fonctionnelles : rédiger l’exigence selon la forme 2 et ajouter un commentaire en français courant pour la compréhension comme dans l’exemple précédent.

Basic recommendations: The functional requirements: draft the requirement according to shape 2 and add a comment in everyday French for understanding as in the previous example.

Remarque : on peut utiliser dans l’expresson textuelle, ou au sein du pseudo-code :

  - Le Tableau (table de vérité permettant de définir la logique combinatoire…)

Exemple (Extrait du CdC Combiné) :

Note : we can use in the textual expression, or within the pseudo-code:

- The Table (decision table that enables the definition of the combinatorial logic...)

Example (Excerpt from the Instrument unit ST):

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | La LED du PUSH WARNING est commandée conformément au tableau suivant : The PUSH WARNING LED is controlled according to the following table: CMD_WARNING; CLIGNO_G; ETAT_JN; Rapport cyclique de la sortie PWM / Duty factor of the PWM output. Non actif Inactive; Indifférent Irrelevant; JOUR DAY; 0 %. Non actif Inactive; Indifférent Irrelevant; NUIT NIGHT; Rapport cyclique paramétrable Configurable duty factor. Actif Active; Actif Active; Indifférent Irrelevant; 100 %. Actif Active; Inactif Inactive; Indifférent Irrelevant; 0%. |  |

- Le langage mathématique et/ou le langage naturel structuré pour décrire un calcul, un algorithme ou une loi de commande.

Exemple : Le filtrage de la vitesse véhicule s’effectue selon la formule y = ax+bz+d

- The mathematical language and/or the structured natural language used to describe a calculation, an algorithm, or a control law.

Example: The filtering of the vehicle speed is performed according to the formula y = ax+bz+d

- Courbe, table d’interpolation pour définir les fonctions non linéaires y = f(x). (très utile pour l’encodage / décodage, pour décrire la courbe de limitation de courant d’un moteur électrique, pour décrire le seuil d’enclenchement d’un compresseur en fonction de la température…).

- Curve, interpolation table to define the non-linear functions y = f(x). (very useful for encoding/decoding, for writing a current limiting curve of an electric engine, to describe the engagement threshold of a compressor according to temperature...)

Exemple (PDPC):

Example (PDPC):

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Caractéristiques des capteurs de position miroir : Les capteurs de position sont de type potentiométrique. Ils sont au nombre de deux (un par axe). La courbe du capteur de position donnant le rapport entre tension et angle de déplacement est donnée ci-dessous : CRB_Capteur_position_miroir Angle de déplacement égal à -11° pour Us=10%.Ualim Angle de déplacement égal à +11° pour Us=90%.Ualim avec une linéarité ± 2% Characteristics of the mirror position sensors: The position sensors are potentiometric. There are two sensors (one per axis). The curve of the position sensor that provides the ratio between tension and movement angle is given below: CRB_Capteur_position_miroir Movement angle equal to -11° for Us=10%.Ualim Movement angle equal to +11° for Us=90%.Ualim with a linearity ± 2% |  |

CRB_Capteur_position_miroir

CRB_Capteur_position_miroir

R24 : Règle particulière pour les régulations (utilisation des schémas block SIMULINK)

Un schéma block SIMULINK peut être utilisé pour décrire une régulation, mais ne peut constituer une exigence. Une régulation doit être décrite par sa formule mathématique.

R24 : Special rule for the regulations (use of SIMULINK block diagrams) (shape 4)

A SIMULINK block diagram can be used to describe a regulation, but cannot constitute a requirement. A regulation should be described by its mathematical formula.

En effet, le schéma block SIMULINK est un mode opératoire valable avec des calculs en flottant sur 64 bits et une puissance de calcul importante. Rien n’indique la précision de la régulation, rien n’indique les gabarits temporels à respecter. Le concepteur ne peut l’implémenter tel quel à cause des problèmes numériques de quantification, précision, échantillonnage. En plus le concepteur passerait à côté d’éventuelle optimisation.

Indeed, the SIMULINK block diagram is an operating procedure valid for the 64 bit floating point calculations and an important processing power. Nothing indicates the accuracy of the regulation, nothing indicates the temporal templates to respect. The designer cannot implement it as such because of digital quantization, accuracy, sampling digital problems. Furthermore the designer would ignore the possible optimization.

R25 : Règle de rédaction d’une exigence contenant un tableau, un diagramme ou une courbe :

R25 : Rule for drafting a requirement containing a table, a diagram or a curve :

Dans le cas, où tableau, diagramme et courbe ne sont pas directement intégrés au texte de l’exigence, il faut mettre dans le libellé de l’exigence une phrase textuelle qui introduit ce tableau, cette courbe, ce diagramme en indiquant sa référence.

If the table, diagram and curve are not directly integrated in the text of the requirement, we should insert in the title of the requirement a textual phrase that inserts this table, curve, this diagram by stating its reference.

## Exigences fonctionnelles / Functional requirements

Norme A10 03100 :

« Ce paragraphe décrit les fonctions (appelées aussi fonctions principales dans le cas d’une analyse fonctionnelle externe du système) en tenant compte des différentes configurations (caractéristiques fonctionnelles et physiques de l'objet), ou mode de fonctionnement ».

Standard A10 03100:

"This paragraph describes the functions (also called main functions in the case of an external functional analysis of the system) by taking into account the various configurations (functional and physical characteristics of the subject), or operating mode."

P02 : La description du comportement de l’organe au § 5.1 est une description « boite noire ». L’usage des « données internes » ne rend jamais les exigences invérifiables :

- Expression des états du Produit (les préconditions)

- Paramétrages internes des exigences.

- Changements de niveaux d’abstractio (expression des relations entre transferts, protocoles, et niveau sémantique)

- Expression de données de configuration.

- Formalisation de défauts internes. Dans ce dernier cas, il faut préciser les modalités de vérification des exigences (contrôle de la conception et du PV du fournisseur indiqué dans les GEED par exemple).

En particulier, l’usage de l’Analyse Fonctionnel Interne est prohibé. Elle génère des données internes « en boucle » qui rendent les exigences invérifiables.

P02: The description of the behavior of the body in § 5.1 is a description of "black box". The use of "internal data" never makes the requirements unverifiable:

- Expression of states of the product (the preconditions)

- Internal settings requirements.

- Changes in levels of abstraction (expression of the relations between transfers, protocols, and semantic level).

- Expression of configuration data.

- Formalization of internal defects. In the latter case, you must specify how verification requirements (design control and PV supplier stated in the GEED for example).

In particular, the use of the Internal Functional Analysis is prohibited. It generates internal data "loop" that make unverifiable requirements.

Présentation de  la structuration du § 5.1 :

Presentation of the structure of § 5.1:

A) Suite de P03 : La structure du chapitre 5.1 du CdC / du CdC se base sur l’identification des cas d’utilisation faite au § 2.2. cf. les commentaires au § 5.1

La structure of chapter 5.1 of the CdC is based on the identification of the cases of use conducted in § 2.2. see the comments in § 5.1

Exemple : BTE T76 :

5.1.1. Piloter l’ouverture / la fermeture du TE

5.1.2. Ouverture / fermeture centralisée des vitres

Example: BTE T76:

5.1.1. Control the opening/closing of the TE

5.1.2. Centralized opening/closing of the windows

B) application de R19 : si nécessaire, pour chaque cas d’utilisation, dans un § unique, on traite des traitements des unités logiques de communication donnant les entrées « applicatives » (niveau « protocole »)

B) application of R19 : if needed for each case of use, in a unique §, we will discuss the processing of the logical inputs providing the "applicative" inputs ("protocol" level)

Il s’agit du cas où plusieurs unités logiques de communication se combinent pour produite une entrée applicative. Dans le cas où le protocole ne traite que d’une unité de communication, il sera rédigé à la suite de la fonction de transfert dans le § 5.3.

This is the case where multiple logical communication units combine to produce an application entry. In the case where the protocol deals only a communication unit, it will be written in the wake of the transfer function in § 5.3.

Exemple : BTE T76 : traitement de la vitesse véhicule :

Example: BTE T76: processing of the vehicle speed:

| Entrées Logiques / Logical Inputs | Valeurs / Values | Commentaires / Comments | Entrées applicatives associées / Associated applicative inputs |
| --- | --- | --- | --- |
| VITV | De 0 à 655 (km/h) From 0 to 655 (km/h) | Vitesse instantanée du véhicule Instantaneous speed of the vehicle | ETAT_VIT_CAN (*) |
| SECU_VITV | information vitesse invalide information vitesse valide invalid speed signal valid speed signal | Sécurisation info vitesse véhicule Protection of the vehicle speed signal |  |
| DEF_VITV | Défaut absent Défaut présent Fault absent Fault present | Vitesse véhicule invalide Invalid vehicle speed |  |

(*) Remarque : il n’y a pas besoin d’indiquer le nombre de valeurs logiques que peut prendre la donnée applicative, cela est indiqué dans le tableau des entrées « applicatives »

(*) Note: we do not need to indicate the number of logical values which the applicative data can take, this is stated in the table of "applicative" inputs

L’exigence qui suit définit de façon exhaustive comment on obtient les entrées applicatives en fonction des entrées logiques :

The following requirement defines exhaustively how to obtain the applicative inputs according to the logical inputs:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Si SECU_VITV = ‘information vitesse valide’ Et DEF_VITV = ‘défaut absent’ alors si VITV < Vseuil alors ETAT_VIT_CAN = ‘vitesse inférieure ou égale à Vseuil km/h ’ sinon ETAT_VIT_CAN = ‘vitesse supérieur à Vseuil km/h ’ sinon ETAT_VIT_CAN = ‘vitesse invalide’ If SECU_VITV = valid speed signal’ And DEF_VITV = ‘fault absent’ then if VITV < Vseuil then ETAT_VIT_CAN = ‘speed lower than or equal to Vseuil km/h ’ else ETAT_VIT_CAN = ‘speed higher than Vseuil km/h ’ else ETAT_VIT_CAN = ‘invalid speed’ |  |

C) puis, on peut mettre un diagramme de contexte présentant les E/S applicatives et leur origine / destination si la lisibilité du document l’exige

C) then, we can insert a context diagram that explains the applicative I/O and their origin/destination if it is required by the readability of the document

Exemple : BTE T76 : Piloter l’ouverture / la fermeture du TE

Example: BTE T76: Control the opening/the closing of the TE

D) On trouve ensuite un paragraphe « Liste des entrées / sorties applicatives »

qui contient :

- soit la mention suivante :

La désignation des E/S applicatives reprend intégralement la désignation des E/S logiques d’interface décrites au § 5.3

- soit deux tableaux du type suivant, un pour les entrées un pour les sorties :

D) We then locate a paragraph "List of applicative inputs/outputs"

Which includes:

- either the following wording:

The designation of the applicative I/O fully resumes that of the interface logical I/O described in §5.3

- or two tables of the following type, one for the inputs and one for the outputs:

| Type d’info / Info type | Désignation des E/S / Designation of the I/O | Valeurs / Values | Commentaires / Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| Informations véhicule Vehicle information |  |  |  |
|  | ETAT_VIT_CAN | vitesse ≤ Vseuil km/h vitesse supérieure à Vseuil km/h vitesse invalide speed ≤ Vseuil km/h speed higher than Vseuil km/h invalid speed | Etat de la vitesse véhicule transmise par le CAN State of the vehicle speed transmitted by the CAN |
|  | ETAT_VITFIL | vitesse ≤ Vseuil km/h vitesse supérieure à Vseuil km/h vitesse invalide speed ≤ Vseuil km/h speed higher than Vseuil km/h invalid speed | Etat de la vitesse véhicule transmise par liaison filaire State of the vehicle speed transmitted through the wired connection |
|  | ETAT_FAM | frein à main non tiré frein à main tiré handbrake not pulled handbrake pulled | Etat du frein à main State of the handbrake |
|  | ETAT_GMP | moteur non tournant moteur tournant engine not running engine running | Etat du groupe moto propulseur State of the engine |

R26 : Règle de traitement des E/S applicatives

Toutes les valeurs définies dans les tableaux d’entrées / sorties applicatives doivent être exploitées dans les exigences de niveau sémantique

R26 : Rule for processing the applicative I/O

All values defined in the tables of input / output application must be exploited in the semantic level requirements

Voir l’exemple précédent et suivant :

See the previous and the next example:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Quand l'état du véhicule est en contact (ETAT_SEV a pour valeur 'contact'), lorsqu'une demande de montée de vitre conducteur est faite (DMD_VITRE_CONDUCTEUR prend la valeur 'montée'), l'organe commande la monté de la vitre selon la régulation F_REG_VITRE_AVANT avec le paramètre VITESSE_VITRE prenant la valeur NORMALE. If the vehicle state is in contact switch (ETAT_SEV equals 'contact'), when a request for rising the driver's window is performed (DMD_VITRE_CONDUCTEUR equals the 'rise' value), the component orders the rise of the window according to the regulation F_REG_VITRE_AVANT with the parameter VITESSE_VITRE taking the value NORMAL. |  |
|  | La régulation F_REG_VITRE_AVANT (VITESSE_VITRE) consiste à réguler la vitre selon le gabari temporel décrit par la courbe suivante ‘COURBE‘. The regulation F_REG_VITRE_AVANT (VITESSE_VITRE) consists in adjusting the window according to the temporal template described by the following 'CURVE'. |  |

Attention : les données de configuration et les défaillances internes diagnostiquées ne sont pas considérées comme des entrées ou des soeties mais comme des données internes (cf. § suivant).

Note: the configuration data and the internal failures diagnosed are not considered as input or output data but as internal data (see next section).

E) on trouve aussi un ou plusieurs tableaux indiquant les données internes manipulées pour le cas d’utilisation (ou fonction) traité :

E) there are also one or several tables that indicate the internal data handled for the cases of use (or functions) discussed:

Données paramétrables, Exemple : BTE T76

Programmable data, Example: BTE T76

| Nom de la donnée / Data name | Description / Description | Min / Max / Résolution / Min / Max / Resolution | Valeur par défaut / Default value |
| --- | --- | --- | --- |
| N_CYCLE_TE_MOTEUR NON_TOURNANT | Nombre de cycles de TE complets autorisés moteur non tournant Number of full TE cycles authorized engine not running | 0 – 15 - 1 | 4 |
| Temps pilotage inverse caches articulés Reverse control time hinged covers | Temps de pilotage du mouvement inverse des caches articulés Control time of the reverse movement of the hinged covers | 0 – 2550 – 10 ms | 300 ms |
| Temps repos REL GEP REL GEP idle time | Temps de repos entre 2 commandes des relais REL_L et REL_R du GEP Idle time between 2 controls of the relays REL_L and REL_R of GEP | 0 – 2550 – 10 ms | 300 ms |

F) On trouve ensuite l’expression des exigences du niveau « applicatif »

F) The statement of the "applicative" level requirements follows next

R27 : Définition du diagramme d’états-transitions du Produit, du point de vue du Service :

Les exigences définissant un Service du Produit doivent s’appuyé sur un diagramme d’états-transitions qui clot le comportement possible attendu du Produit pour ce Service. Chaque transition donnera lieu à une exigence. Le comportement du Produit dans chaque état sera décrit pour une ou plusieurs exigences. Les états du diagramme seront les états du Produit du point de vue du Service considéré.

Le diagramme doit être clair et lisible : entre autre, il est interdit de mettre un diagramme états-transitions sans les exigences associées décrivant les transitions et le comportement du système dans chaque état du diagramme. L’ensemble des exigences décrivant un diagramme d’état-transition forme un tout, cohérent et vérifiable.

R27: Definition of the state-transitions diagram of the Product, from the point of view of the Service:

Requirements defining a Product Service must be based on a statechart diagram that captures the expected product behavior for that Service. Each transition will give rise to a requirement. The behavior of the Product in each state will be described for one or more requirements. The states of the diagram will be the states of the Product from the point of view of the Service in question.

The diagram must be clear and legible: among other things, it is forbidden to put a state-transitions diagram without the associated requirements describing the transitions and the behavior of the system in each state of the diagram. The set of requirements describing a transition state diagram is a coherent and verifiable whole.

En particulier, la définition des états du Produit pour le service comprendra la description des mécanismes de passage en mode « Veille » / « Réveil » du Produit, du point de vue du Service (Incontournable [INC3])

Attention : les modes Veille / Réveil réseaux sont décrits dans les ST Réseaux (cités en § 5.3.1). Ce ne sont pas obligatoirement les mêmes modes Veille / Réveil que ceux des calculateurs qui doivent être décrits en § 5.1. Exemple : les LV LIN fonctionne en mode local (donc sont « réveillés » alors que le réseau LIN est en « veille »).

In particular, the definition of the product's status for the service will include the description of the mechanism of switching to the "Standby" / "Wake-up" mode of the Product, from the point of view of Service (Essential [INC3]).

Note: the Standby / Wake-up network modes are described in the Networks ST (quoted in § 5.3.1). These are not necessarily the same Standby / Wake-up modes as those of the computers that should be described in § 5.1. Example: the LV LIN operates in local mode (are therefore "woken up" while the LIN network is in "standby").

Exemple (extrait du CdC « serrure de porte »

Example (excerpt from the "door lock" ST

1°) Description des transitions  / 1°) Description of the transitions:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement |
| --- | --- |
| GEN-SERR_P-ST-MODEF.0006(0) | Transition t1 / Transition t1 Préconditions : la serrure est dans l’état DEVERROUILLEE / the lock is in the UNLOCKED state SI (EL_CMD_MOT_SERRURE = commande inhibition COE OU EL_VERROUILLAGE_CLE = demande verrouillage OU EL_VERROUILLAGE_SECOURS = verrouillage) ALORS SL_INFO_CEV = verrouillée ET SL_INFO_TSE = inactive Postconditons : La serrure est dans l’état VERROUILLEE SIMPLE Remarque : La serrure équipée d'un verrou (variante A2), verra un transfert mécanique vers l'état verrouillage simple par une action à la clé. Toute autre action de la clé, dans le sens verrouillage, n'aura d'autre effet mécanique sur l'état de la serrure. Une commande de déverrouillage (EL_VERROUILLAGE_CLE = demande déverrouillage OU EL_CMD_MOT_SERRURE = commande désinhibition COE OU EL_ CMD_MOT_SERRURE = commande désinhibition COE+COI) lorsque la serrure est déverrouillée ne doit engendrer aucun changement. IF (EL_CMD_MOT_SERRURE = COE inhibition control OR EL_VERROUILLAGE_CLE = unlocking request OR EL_VERROUILLAGE_SECOURS = locking) THEN SL_INFO_CEV = verrouillée ET SL_INFO_TSE = inactive Postconditons : The lock switches from the SIMPLE LOCKED state Note: The lock fitted with a latch (variant A2), undergoes a mechanical transfer to the simple locking state by using the key. Any other action of the key, in locking direction, will have no effect on the mechanical state of the lock. A release control (EL_VERROUILLAGE_CLE = unlocking request OR EL_CMD_MOT_SERRURE = COE activation control OR EL_ CMD_MOT_SERRURE = COE+COI activation control) when the lock is unlocked should not trigger any change. |
| GEN-SERR_P-ST-MODEF.0007(0) | Transition t2 / Transition t2: Préconditions : la serrure est dans l’état VERROUILLEE SIMPLE / the lock is in the SIMPLE LOCKED state SI (EL_CMD_MOT_SERRURE = commande désinhibition COE OU EL_CMD_MOT_SERRURE = commande désinhibition COE+COI OU EL_COI = demande OU EL_VERROUILLAGE_CLE = demande déverrouillage) ALORS SL_INFO_CEV = déverrouillée ET SL_INFO_TSE = inactive EL_VERROUILLAGE_SECOURS = repos Post-conditons : La serrure est dans l’état DEVERROUILLEE Remarques : La serrure équipée d'un verrou, verra un transfert mécanique vers l'état déverrouillé par une seule action à la clé. Toute autre action de la clé, dans le sens déverrouillage, n'aura d'effet sur l'état mécanique de la serrure. La serrure aura alors ses chaînes de verrouillage intérieures et extérieure actives (ré-embrayées). Après verrouillage de la porte par l'intermédiaire du verrouillage de secours, le bouton de verrouillage de secours doit retrouver sa position d'origine (déverrouillée) stable quelque soit le type d'ordre de déverrouillage: - Electrique - COI - Clé si serrure avec verrou Une commande de verrouillage (EL_VERROUILLAGE_CLE = demande verrouillage OU EL_CMD_MOT_SERRURE = commande inhibition COE OU EL_VERROUILLAGE_SECOURS = demande verrouillage) lorsque la serrure est verrouillée ne doit engendrer aucun changement. IF (EL_CMD_MOT_SERRURE = COE activation control OR EL_CMD_MOT_SERRURE = COE+COI activation control OR EL_COI = request OR EL_VERROUILLAGE_CLE = locking request) THEN The lock switches to the UNLOCKED state SL_INFO_CEV = déverrouillée ET SL_INFO_TSE = inactive AND EL_VERROUILLAGE_SECOURS = Idle) Notes: The lock fitted with a latch, undergoes a mechanical transfer to the unlocked state by one single action of the key. Any other action of the key, in the unlocking direction, will have no effect on the mechanical state of the lock. The lock will then have the inside and outside locking chains enabled (re-engaged). After unlocking the door through safety locking, the safety locking button should return to its stable original position (unlocked) whatever the unlocking order type: - Electrical - COI - Key if locking with latch A release control (EL_VERROUILLAGE_CLE = locking request OR EL_CMD_MOT_SERRURE = COE inhibition control OR EL_VERROUILLAGE_SECOURS = locking request) when the lock is locked should not trigger any change. |

G) on traite ensuite du traitement des sorties logiques obtenues à partir des sorties applicatives (niveau « protocole »)

G) We discuss then the processing of the logical outputs obtained from applicative outputs (protocol level)

De la meme manière que pour le § protocole d’entrée, seul le cas où une sortie applicative produit plusieurs unités logiques de communication, par des média différents, est traité ici.

In the same way as for § input protocol, only the case where an application output produce several logical communication units by different media, is treated here.

Exemple: ST EMDR :

Example: ST EMDR:

| Sorties applicatives / Applicative outputs | Sorties Logiques associées / Associated logical outputs | Valeurs / Values | Commentaires / Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| FS_ECALL_CRASH | FF_ECALL_CRASH | Demande d’appel urgence Pas de demande d’appel urgence Emergency call request No emergency call request | Ce flux correspond à la demande d’appel d’urgence via le réseau MUX This flow corresponds to the emergency call via the MUX network |
|  | FF_ECALL_CRASH_FIL | Demande d’appel urgence Pas de demande d’appel urgence Emergency call request No emergency call request | Ce flux correspond à la demande d’appel d’urgence en filaire This flow corresponds to the wired emergency call request |

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-EMDR-ST-FCT.0000(0) | Variante ASAU_OK Variant ASAU_OK FF_ECALL_CRASH = FS_ECALL_CRASH FF_ECALL_CRASH_FIL = FS_ECALL_CRASH |  |
| GEN-EMDR-ST-FCT.0000(0) | Variante ASAU_NOK Variant ASAU_NOK FF_ECALL_CRASH = FS_ECALL_CRASH Le flux FF_ECALL_CRASH_FIL n’existe pas dans cette configuration car pas de sortie filaire physique. The flow FF_ECALL_CRASH_FIL does not exist in this configuration because no physical wired output. |  |

H) En résumé : Exemple de structuration du paragraphe 5.1 : BTE T76

H) In short: Example of structuring of paragraph 5.1: BTE T76

5.1.1. Piloter l’ouverture / la fermeture du TE

5.1.1.1. Protocoles d’entrée

5.1.1.2. Diagramme de Contexte

5.1.1.3. Liste des E/S applicatives

5.1.1.4. Données internes

5.1.1.5. Exigences applicatives

5.1.1.6. Protocoles de sortie

5.1.2. Ouverture / fermeture centralisée des vitres

5.1.1. Control the opening/the closing of the TE

5.1.1.1. Input protocols

5.1.1.2. Contextual Diagram

5.1.1.3. List of applicative I/O

5.1.1.4. Internal data

5.1.1.5. Application requirements

5.1.1.6. Output Protocols

5.1.2. Centralized opening/closing of the windows

I) Autres règles :

I) Other rules:

R28 : par convention la « phase de vie » diagnostic est traitée dans le § 5.4.4.5 Maintenabilité. L’autodiagnostic par contre est traité dans le § 5.1 comme le reste du fonctionel.

R28 : by convention "phase of life" diagnosis is discussed in § 5.4.4.5 Maintainability. The autodiagnostic, by against, is discussed in § 5.1 as the rest of the functional.

R29 : Reset des calculateurs :

Les exigences sur le reset du système (pour les calculateurs) doivent être définies. (Incontournables 11-3, 11-4, 11-5 [INC5])

R29: Computers' reset:

The requirements on the system's reset (for the computers) should be defined.

(Essentials 11-3, 11-4, 11-5 [INC5])

Modes dégradés :

Veiller à la traçabilité entre les modes dégradés et les ER de gravité 3 et 4 définies en § 5.4.4.3 et § 5.4.4.4. (Voir ces paragraphes). Les exigences concernant les modes dégradés répondent à des exigences de sûreté de fonctionnement, qui seront décrites dans le fonctionnel.

Defect modes:

Ensure the traceability between the defect modes and the gravity 3 and 4 ER described in § 5.4.4.3 and § 5.4.4.4. (See these paragraphs). The requirements concerning the defect modes respect dependability requirements, which are described in the functional.

## Exigences de performance / Performance requirements

Règle R30 :

Il s’agit ici des exigences de performance liées aux scénarii fonctionnels. Attention à ne pas mettre dans ce paragraphe des exigences de performance liées à la qualité du service rendu par l’organe à ces clients : ces exigences de performance sont des contraintes sur les interfaces (§ 5.3) ou sur la conception (§ 5.4 ou § 5.5).

Rule R30 :

This is a matter of the performance requirements connected to the functional scenarios. Make sure not to insert this paragraph in performance requirements connected to the quality of the service rendered by the component to these clients: these performance requirements are constraints on the interfaces (§ 5.3) or on the design (§ 5.4 or § 5.5).

Recommandation :

On peut ne mettre ici que les exigences de performance communes à l’objet à spécifier. Les autres exigences de performance seront alors décrites dans le chapitre relatif aux exigences fonctionnelles (§ 5.1) qu’elles caractérisent d’un point de vue de la performance.

Recommendation:

We can insert here performance requirements shared by the subject to describe. The other performance requirements are then described in the chapter relating to functional requirements (§ 5.1) that they characterize from the performance point of view.

Exemple :

Example:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | L’EEMdR a un fonctionnement nominal en moins de 10s après l’apparition du +APC. The EEMdR has a nominal operation in less than 10 s after the appearance of +APC. |  |

Cas particulier des émetteurs embarqués :

Les caractéristiques des émetteurs embarqués sont à définir dans ce paragraphe (Incontournable « compatibilité électromagnétique » [INC4])

Special case of the on-board transmitters:

The characteristics of the on-board transmitter should be described in this paragraph ("Electromagnetic compatibility" essential [INC4])

## Exigences d’interfaces externes / External interfaces requirements

Dans le cas d’un CdC de Contribution d’un système X à une Fonction Y ou d’une ST chapitre « Fonction X d’un système », ce paragraphe décrira la liste des E/S de la Fonction (description purement fonctionnelle).

In the case of a Contribution Spec of a system X to a Function Y or of a ST "X function of the system" chapter, this paragraph will describe the list of the I/O of the Function (purely functional description).

Dans tous les autres cas (système Hard, ou Hard et soft), ce chapitre est à structurer comme suit :

- Chapitre interfaces réseaux

- Chapitre interfaces électriques

- Chapitre interfaces mécaniques

In all the other cases (Hard, Hard and soft system), this chapter should be structured as follows:

- Networks interfaces chapter

- Electric interfaces chapter

- Mechanical interfaces chapter

Dans les cas simples, un seul diagramme de contexte est suffisant. A mettre ici, avant le découpage en § ci-après.

For simple cases, only one contextual diagram is enough. To be inserted here, before the decomposition in § below.

Dans les cas simples, on mettra en introduction de ce chapitre un diagramme de contexte unique décrivant toutes les interfaces. Dans les autres cas, on aura autant de diagramme de contexte que de sous- paragraphe.

In the simple cases, we will insert in the introduction of this chapter a unique contextual diagram that describes all the interfaces. In the other cases, there will be as many contextual diagrams as sub-paragraphs.

### Interfaces réseaux / Network interfaces

Mettre un chapitre par type d’interface réseau (CAN, LIN, outil de diagnostic et/ou de télécodage…) dans le cas d’un système multi-réseaux.

Insert one chapter per type of network interface (CAN, LIN, diagnostic and/or remote-encoding tool...) in the case of a multi-network system.

#### diagramme de contexte /

R31 : Règle pour le diagramme d’interfaces réseaux :

Mettre en tête, un diagramme de contexte citant toutes les données consommées ou produites par le système en veillant à la cohérence des noms avec les autres ST externes (sauf si cas simple).

R31 : Rule for the networks interfaces diagram:

To head, a context diagram citing all data consumed or produced by the system ensuring the consistency of the names with other outside ST (unless simplest case).

Exemple : BTE T76 : Example: BTE T76

Remarque : les entrées/ sorties représentant des états du véhicule (et définies dans le CdC de niveau véhicule), sont représentées avec un graphisme différent (rectangle arrondi) de ceux des systèmes adjacents (rectangle classique).

Note: the inputs/outputs that represent the vehicle states (and defined in the vehicle level ST), are represented with different graphics (round edge rectangle) from those of adjacent systems (classic rectangle).

#### reception et envoi des trames /

La trame étant l’unité d’information pour un réseau, la function de transfert pour les réseaux consiste dans le décodage et la reception des trames en entrée, l’encodage et la transmission sur le réseau des trames en sortie. Ceci fait l’objet de ce paragraphe.

R52 : Spécifier toutes les exigences réseaux à appliquer à l’organe spécifié :

Pour chaque réseau, on fait référence à la matrice d’application du référentiel des ST du réseau à l’organe (documents du service responsable des réseaux [S7]) ainsi qu’à la messagerie fonctionnelle associée (cf. exigences standard dans le plan type [PT1].

R52: Specify all the network requirements to be applied to the component specified:

For each network, we refer to the application matrix of reference system of the ST, from network to organ (documents of the department responsible for networks [S7]) and the associated functional messaging (see standard requirements in the standard plan [PT1].

Les documents en référence des exigences ci-dessus, seront cités en référence au paragraphe § 3.1.

The reference documents of the requirements above will be quoted as reference in paragraph § 3.1.

#### interpretation des donnees “reseau” /

Pour le réseau, le protocole d’entrée (et celui de sortie) consiste à expliciter comment le calculateur comprend effectivement les trames reçus, et comment il traduit en trames les informations qu’il désire envoyer à ces clients. Les mécanismes de filtrage font partie de cette interprétation.

For the network, the input (and one output) protocol consists in explain how the computer actually include frames received, and how it translates into frames the information that it want to send to these customers. Filtering mechanisms are part of this interpretation.

- Tableau des protocoles réseaux

- Table data of networks protocols

R32 : Règle d’identification des interfaces multiplexées :

Le CdC ne manipule que les noms de données pour exprimer les exigences. Le lien entre Trame de la messagerie et les flux fonctionels manipulés dans le § 5.1, doit se faire de manière explicite à partir d’un tableau récapitulatif du type suivant. La correspondance se fait entre les désignations sémantiques de flux d’information, respectivement, de la messagerie et du § 5.1. La désignation des E/S de niveau sémantique se fait en cohérence avec la désignation de ces E/S dans les DC des Systèmes amont.

R32 : Rule for identifying multiplex interfaces:

The ST handles only data names to express requirements. The link between frame messaging and flow terms of functionality handled in § 5.1, must be explicitly from a summary table of the following type. The correspondence is done between the semantic descriptions of the information flows of, respectively, messaging and § 5.1. The designation of the semantic level I / O is consistent with the designation of these I / O in the DCs of the upstream systems.

Les données consommées par l’organe sont décrites par le tableau suivant. L’intérêt de ce tableau est double :

- vérification de la prise en compte par le CdC de toutes les valeurs des paramètres réseaux définies dans le CdC messagerie.

- traçabilité entre les E/S manipulées dans le § 5.1 et les E/S « réseaux »

The data used by the device is described in the following table. The interest of this table is double:

- checking of the handling by the ST of all the values of the network parameters defined in the Messaging ST.

- traceability between the I/O handled in the § 5.1 and the "network" I/O

Remarque : cas particulier des contributions BSI. Les données en provenance d’une autre contribution BSI sont considérés comme des données internes, à traiter à part, dans un autre tableau à mettre au § 5.1.

Note: special case of the BSI contributions. The data coming from another BSI contribution are considered as internal data, to be separately processed, in another table to be inserted in § 5.1.

TBL_Entrées_Mux :

TBL_Entrées_Mux:

| N° d’exigence N° of requirement | Trames d’entrée / Input frames | Donnée de la trame / Frame data | Description / Description | Entrée semantique associée / semantic input associated |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (*) |  | (**) |  | (***) |

(*) Le n° d’exigence sert à identifier le protocole représenté par une ligne de ce tableau entre la donnée logique de la trame et l’entrée semantique manipulée dans le § 5.1. Ce protocole peut donner lieu, pour plus de clarté, à une exigence déportée hors du tableau si nécessaire. La colonne « entrée semantique associée » indiquera alors ce renvoi.

(*)The n° of requirement is used to identify the protocol represented by a row in this table between the logical data frame and the semantic input manipulated in § 5.1. This protocol can lead to greater clarity, a requirement remote off the table if necessary. The " semantic input associated " column will show this reference.

(**) Les différentes valeurs logiques (ou le champ de valeurs) de la donnée sont indiquées à la suite du nom de la trame. La correspondance avec les valeurs sémantiques de la trame donnée dans la colonne « entrée semantique associée » doit être sans ambiguité. Dans le cas contraire il faut rédiger une exigence déportée en dehors du tableau. (cf. l’exemple ci-après).

(**) The different logical values ​​(or field of values) of the data are shown after the name of the frame. Correspondence with semantic values ​​of the frame data given in the "semantic input associated" column must be unambiguous. In the opposite case, you must write a requirement deported out of the picture. (See example below).

(***) On indique dans cette colonne la donnée logique manipulée dans le § 5.1 dans le cas où son nom est différent celui de la donnée de la trame. Cela est nécessaire si le CdC est amenée à manipuler des noms de données identiques en provenance de trames différentes.

(***) We show in this column the logical data handled in § 5.1 if its name is different from the one of the frame data. This is necessary if the ST will handle identical data names from different frames.

R33 : La valeur binaire ou hexa (ex : 0b01) d’un état logique de la donnée est prohibée dans le CdC (cette valeur étant déjà exprimée dans la ST de messagerie).

R33 : The binary or hexa value (ex: 0b01) of the data is prohibed in the RD / ST.

(This value already expressed in the messaging ST)

Exemple :

Example

| Trame d’entrée / Input frame | Nom de la Donnée / Name of the Data | Description / Description | Désignation semantique (*) si ≠ / semantic data (*) if ≠ |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_COMMANDES_BSI | PHASE_VIE - Normal - COM_OFF - Veille - Mise en veille - Réveil - Inutilisé PHASE_VIE - Normal - COM_OFF - Standby - Standby - Wake-up - Not used | Etat de fonctionnement du réseau State of the network operation | EL_PHASE_VIE - NORMAL - COM OFF - ANORMAL - ANORMAL - ANORMAL - Cf. exigence GEN-CMB-ST-PHAVIE.001 EL_PHASE_VIE - NORMAL - COM OFF - ABNORMAL - ABNORMAL - ABNORMAL - See requirement GEN-CMB-ST-PHAVIE.001 |
| ID_CDE_CMB_SIGNALISATION | ON_CMB - Combiné non actif - Combiné actif ON_CMB - Instrument unit not enabled - Instrument unit enabled | Ordre d’activation ou de désactivation du combiné Instrument unit activation or deactivation order | EL_ON_CMB - OFF - ON EL_ON_CMB - OFF - ON |
| ID_DONNEES_BSI_LENTES | ETAT_PRINCIP_SEV - Arrêt - Contact - DEM - Libre ETAT_PRINCIP_SEV - Stop - Contact - DEM (start) - Available | Etat du système électrique du véhicule State of the vehicle electric system | EL_ETAT_PRINCIP_SEV - ARRET - CONTACT - DEM - Cf. exigence GEN-CMB-ST-ETSEV.001 EL_ETAT_PRINCIP_SEV - STOP - CONTACT - DEM (start) - See requirement GEN-CMB-ST-ETSEV.001 |
|  | ETAT_GMP - Moteur non tournant - Démarrage en cours - Moteur tournant - Moteur arrêté en phase de stop ETAT_GMP - Engine stopped - Start in progress - Running engine - Engine stopped in stop phase | Etat du groupe moto propulseur State of the engine | EL_ETAT_GMP - MOTEUR NON TOURNANT - MOTEUR TOURNANT - MOTEUR TOURNANT - MOTEUR TOURNANT EL_ETAT_GMP - ENGINE NOT RUNNING - ENGINE RUNNING - ENGINE RUNNING - ENGINE RUNNING |

Nota : faire référence aux documents de messageries des trames citées.

Note: refer to the messaging documents of the quoted frames.

Les données produites par l’organe sont décrites par le tableau suivant :

The data produced by the device are described in the followed table:

TBL_Sorties_Mux :

TBL_Sorties_Mux:

| N° d’exigence N° of requirement | Trames de sorties / Output frames | Donnée de la trame / Frame data | Description / Description | Sortie semantique associée / semantic output associated |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le CdC doit préciser des paramètres cités dans les spécifications couches basses qui n’y sont pas spécifiés (par exemple T_Init_Com_Org défini dans la STE 96 431 966 9E Phases de vie réseau CAN LS)

The ST should specify the parameters quoted in the lower layers specifications which were not specified there (for example T_Init_Com_Org defined in the GTS 96 431 966 9E CAN LS network life phases)

- Mecanisme d’initialisation et filtrage des données d’entrée

- Mechanism of initialization and filtering of input data

R34 : dans ce §, il faut décrire le protole de réception et d’interprétation des trames réseaux :

- Décrire le comportement de l’organe pour chaque valeur des paramètres de la trame, particulièrement pour les valeurs invalides ou non utilisées

- Préciser le comportement de l’organe en cas de non réception ou de perte des trames fonctionnelles consommées par l’organe. Le cas de chaque trame ou donnée consommée doit être examiné afin de s’assurer du comportement sûr de l’organe. Ce qui revient à donner les valeurs applicatives d’entrée par défaut pour chaque donnée d’entrée reçue avec une valeur invalide ou pour chaque donnée d’entrée non reçue.

- Donner les valeurs par défaut des trames produites en cas de mode dégradé

R34 : in this section, it is necessary to describe the protocol for receiving and interpreting network frames:

- describe the behavior of the component for each value of the frame parameters, especially for the invalid or unused values

- specify the behavior of the component in case of non delivery or loss of functional frames consumed by the component. The case of each frame or data consumed should be reviewed in order to ensure the safe component operation. This means that the input applicative values will be assigned by default to each input data received with invalid values or for each input data not received.

- Give the values by default of the frames produced in case of defect mode

Le diagramme ci-dessous propose un mécanisme de gestion de réception des trames pour un organe de type 3.

The diagram below proposes a mechanism for managing the delivery of frames for a type 3 component.

Exemple (Combiné) :

Example (Instrument unit):

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | La réception des trames s’effectue conformément au diagramme d’état- transition ci-dessous. The delivery of frames is performed according to the state-transition diagram below. |  |

not

[PHASE_VIE

= NORMAL]

[PHASE_VIE

= NORMAL]

Tempo (enter(INIT_TRAME_

«

Nom_trame

»

),2 seconds)

GERER RECEPTION TRAME_

«

Nom_trame

»

MODE_DEGRADE_

TRAME_«

Nom_trame

»

MODE_DEGRADE_

TRAME_«

Nom_trame

»

_confirmé

Tempo (entrer(MODE_DEGRADE_TRAME_

«

Nom_trame

»

), 5 seconds)

«

Nom_trame

»

«

Nom_trame

»

Tempo (enter(RECEP_TRAME

_

«

Nom_trame

»

), 3*period

1

2

3

4

5

RECEP_TRAME_

«

Nom_trame

»

INIT_TRAME_

«

Nom_trame

»

REPOS / IDLE

6

Définitions :

Comportement dégradé, c’est-à-dire utiliser les valeurs de paramètre par défaut,

Réveil, c’est à dire le début de la réception possible de la première trame après mise sous tension.

Definitions:

Downgraded behavior, namely using the default parameter values,

Wake-up, namely the start of the delivery possible from the first frame after power up.

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Dès que le BTO est alimenté en +CAN et que la phase de vie est normale ([PLUS_CAN] prend la valeur ‘actif’ et [PHASE_VIE] = NORMAL), le BTO entre en mode initialisation, initialise une temporisation « T_INIT_FCT », et applique à chaque paramètre de la trame sa valeur d’initialisation jusqu’à réception de la trame fonctionnelle. Nota : la valeur d’initialisation des paramètres sera spécifiée dans les chapitres de ce document, relatif à une fonction décrite. As soon as the BTO is supplied by +CAN and the life phase is normal ([PLUS_CAN] takes the value "active" and [PHASE_VIE] = NORMAL), the BTO enters the initialization mode, initializes a delay "T_INIT_FCT", and applies to each parameter of its frame its initialization value until receiving a functional frame. Note: the initialization value of the parameters will be specified in the chapters of this document, relating to a function described. |  |
|  | Le BTO adopte un comportement dégradé s’il n’a pas reçu la trame T1 avant la fin de la temporisation de « T_INIT_FCT » secondes, comptée à partir de son réveil. The BTO adopts a downgraded behavior if it has not received the T1 frame before the "T_INIT_FCT" seconds timeout, counted from its wake-up. |  |
|  | Dès réception de la première trame fonctionnelle, le BTO traite tous les paramètres de la trame, et inhibe la temporisation T_INIT_FCT. When receiving the first functional frame, the BTO processes all the frame parameters and disables the T_INIT_FCT timeout. |  |
|  | A chaque réception d’une trame fonctionnelle, le BTO réactualise tous les paramètres à traiter avec les valeurs contenues dans la trame. With each delivery of a functional frame, the BTO updates all the parameters to process with the values contained in the frame. |  |

Exemple

Example

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | En cas de perte de la trame XXXXX, VITESSE_VEHICULE est à la valeur « INVALIDE » au bout de x secondes. Att_SdF@ 2 In case of loss of the frame XXXXX, VITESSE_VEHICULE has the "INVALIDE" value after x seconds. |  |

R35 : Règle de contrôle de cohérence des entrées.

Les données des trames d’entrée présentent parfois des cas d’incompatibilités entre certaines valeurs. Le calculateur doit contrôler la cohérence de ses données d’entrées.

R35 : Rule for the consistency check of the inputs.

The data of the input frames are sometimes incompatible with some values. The computer should check the consistency of the input data.

### Interfaces électriques / Electrical interfaces

R36 : Règle pour le diagramme d’interface électrique :

Mettre en tête un diagramme de contexte en veillant à la cohérence des noms avec les autres CdC en interface ainsi qu’avec les DC des Systèmes amont :

R36: Rule for the electric interface diagram:

Insert in the overhead a context diagram by ensuring the consistency of the names with other Rd in interfaces as well as DCs from upstream systems:

Système externe 1

entrée 1

entrée 2

Système externe p

entrée 1

Système externe n

sortie 1

sortie 2

Système externe m

sortie 1

Système X

Alim

+ Bat

+ APC

Désignation

Désignation

Désignation

Capteurs

Actionneurs

Le schéma doit citer :

- toutes les données filaires consommées ou produites par le système

- toutes les énergies électriques fournies ou consommées par le système.

Il est possible de faire deux schémas : un pour les alimentations électriques (§ 5.3.2.1), un pour les entrées filaires proprement dites (§ 5.3.2.2).

Exemple : BTE T76, voir les schémas dans les deux paragraphes ci-après.

The diagram should quote:

- all the wired data consumed or produced by the system

- the entire electric power provided or consumed by the system.

It is possible to make two diagrams: one for the power supplies (§ 5.3.2.1), one for the actual wired inputs (§ 5.3.2.2).

Example: BTE T76, see the diagrams in the two paragraphs below.

D3E

#### Exigences d’alimentation / Supply requirements

Ce paragraphe définit les exigences d’alimentation pour toutes les situations de vie électrique du véhicule (fonctionnement nominal, dégradé, défaut de court-circuit…). On présentera ces exigences sous forme de tableau ou de chronogramme. On tiendra compte de la norme B20 7020 [DA6] pour rédiger ce paragraphe (Incontournable « Compatibilité électromagnétique [INC4]) ainsi que du document « Spécification d’Interface des Alimentations électrique des constituants EE » [DA7] associé à sa « matrice applicative constituant X ».

This paragraph defines the power supply requirements for all electric service life situations of the vehicle (nominal operation, degraded operation, short-circuit failure…). We will show these requirements as a table or timing diagram. We will take into account the standard B20 7020 [DA6] to draft this paragraph ("Electromagnetic compatibility [INC4] essential) as well as the document "xxxx" [DA7] as well as document "Specifying Interface Power supply components EE" [DA7] associated with its "matrix application of component X."

Ce paragraphe est construit à partir des données de contrainte de consommation maxi de l’organe, fournies par le document d’architecture « Protéger et Distribuer » du projet rédigé par le métier responsable de la gestion de l’energie électrique du véhicule [S2]. Pour un document générique, on prendra les exigences de consommation les plus contraignantes pour le composant.

This paragraph is built from maxi component consumption constraint data, provided by the electric architecture document “Protect and Distribute“ of the projet drafted by the department responsible for the management of the electrical energy of the vehicle [S2].. For a generic document, take the requirements of the most demanding use for the component.

Ce paragraphe peut commencer par un schéma.

This paragraph can start with a diagram.

Exemple : BTE T76

Example: BTE T76

Ces contraintes de consommation sont présentées par un diagramme de ce type, dans le document « Protéger et Distribuer » du projet :

These consumption constraints are shown in a diagram of this type, in the upstream document [DR6]:

Règle R37 : A partir de ce diagramme le rédacteur du CdC rédige des exigences de consommation vis à vis du fournisseur de la manière suivante :

- une exigence présentant les pics de courants admissibles en fonction du temps.

- une exigence présentant un gabarit de profil de courant admissible par situation de vie.

Rule R37 : Starting with this diagram the writer of the RD drafts the consumption requirements in relation to the supplier as follows:

- a requirement that shows the allowable current peaks according to the time.

- a requirement that presents an allowable current profile template by life situation.

Exemple : CdC Aide Au Stationnement

Example: RD Parking Aid System

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Lors de la commutation du relais +CAN le pic d’appel de l’organe ne « sort » pas du gabarit ci-dessous. o un courant pic inférieur à 14A 100µs o un courant inférieur à 5A 10ms. During communication of the +CAN relay the unit call peak should not “exceed” the size below. o peak current under 14 A for 100 µs o a current under 5 A for 10 ms. |  |

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | La consommation en dehors de la phase de commutation et de démarrage respecte le gabarit suivant : Nota: Profil de courant spécifié sur toute la plage de tension de la B21 7110 [Nx] The consumption besides the switching and start-up phase respects the following template: Note: Current profile specified on the entire voltage range of the B21 7110 [Nx] |  |

| Réveille | Woken up |
| --- | --- |
| Veille | Standby |
| Arrêt | Stop |
| Organes alimentes | Supplied components |
| Mais au repos | But in idle |
| Phase d’initialisation | Init phase |
| Pilotes et/ou outilises | Controlled and/or used |
| Seulement | Only |
| Etat des réseaux | Networks state |

A ces contraintes concernant le profil de courant, on peut ajouter des contraintes sur le profil d’activation de l’organe correspondant au profil temporel de son courant de consommation pour des conditions données de fonctionnement :

- mode NOMINAL (prestation garantie) ou DEGRADE (prestation dégradée)

- température organe: à chaud, à froid 	 précisez la valeur ou la plage considérée

- tension  					 précisez la valeur aux bornes de l’organe

- etc.

We can add, to these constraints concerning the current profile, constraints on the activation profile of the component corresponding to the temporal profile of its current consumption for given operating conditions:

- NOMINAL mode (guaranteed service) or DEGRADED (degraded service)

- component temperature: when hot, when cold 	 specify the impacted value or range

- voltage 				 specify the value at the terminals of the component

- etc.

Exemples de mode DEGRADE :

  - Comportement du système en cas de tension aux bornes de l’organe en dehors de la plage spécifiée de tension de fonctionnement nominal

  - Comportement du système en cas de T°C de l’organe en dehors de la plage spécifiée de T°C de fonctionnement nominal

  - Comportement du système en cas de perte d’une des alimentations de l’organe

Examples of DEGRADED mode:

  - System behavior in case of voltage at the terminals of the component outside the rated operating voltage range specified

  - System behavior in case of T°C of the component outside the rated T°C range specified

  - System behavior in case of loss of one of the component's feeds

Identifiez les cas de fonctionnement NOMINAL et DEGRADE de l’organe.

Pour chaque cas et chaque alimentation, décrivez de façon temporelle sur un graphe (ou dans un tableau…), le profil d’activation de l’organe et les conditions d’activation.

Identify the cases of NOMINAL and DOWNGRADED operation of the component.

For each case and each supply, describe in a temporal way on a graph (or in a chard…), the activation profile of the device and the activation conditions.

Précisez toutes les valeurs utiles à la compréhension du profil pour chaque situation de vie :

- amplitudes,

- temps de montée/descente,

- nombre de cycles

- durée des cycles

- etc.

Specify all the useful values for understanding the profile of each life situation:

- amplitudes,

- rise/descent time,

- number of cycles

- duration of the cycles

- etc.

Exemple : Résistance Réchauffage Air climatisation CTP (projet B58) au démarrage

Example: Air Air conditioning Heating Resistance CTP (project B58) at start-up

Intensité au démarrage / Start-up intensity

à -20 °C / at -20 °C

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

30

T[s]

I [A]

N° C; 100 Kg/h; Uctp = 13,5V; TEAir = -20°C

N° C; 200 Kg/h; Uctp = 13,5V; TEAir = -20°C

N° C; 300 Kg/h; Uctp = 13,5V; TEAir = -20°C

N° C; 400 Kg/h; Uctp = 13,5V; TEAir = -20°C

N° C; 600 Kg/h; Uctp = 13,5V; TEAir = -20°C

#### Liaisons filaires / Wired connections

Ce paragraphe traite des protocoles et des transferts des interfaces électriques filaire.

This section deals with protocols and transfers of wired electrical interfaces.

Exemple de schéma d’interface filaire : BTE T76

Example of a wired interface diagram: BTE T76

R38 : Règle sur les interfaces filaires :

Les interfaces filaires doivent être décrites à l’aide « guide d’aide à la sélection des interfaces filaires » [GA6] :

- Soit par le choix d’une interface électrique de référence à partir des catalogues « ST interface filaire boîtier électronique » [DA8] et « ST interfaces filaires spécifiques » [DA9], ces deux documents étant considérés comme des documents applicables.

- Soit en rédigeant une nouvelle interface standard à inclure dans [DA8] ou [DA9].

La fonction de transfert, c’est à dire la correspondance de chaque niveau électrique avec les niveaux logiques ou analogiques élémentaires utilisés est donnée dans la fiche électrique de référence.

R38 : Rule on wired interfaces:

The wired interfaces must be described using "help guide the selection of wired interfaces" [GA6] :

- By choosing an electrical interface reference from catalogs “ST wired interface box electronics” [DA8] and “ST specific wired interfaces” [DA9], both of which are considered applicable documents.

- Either by writing a new interface standard for inclusion in [DA8] or [DA9].

The transfer function, ie the correspondence of each electrically with the logic or analog basic levels used is given in the electrical reference sheet.

Deux cas peuvent se produire :

A) l’interface à spécifier existe déjà dans un des deux documents [DA8] et [DA9] : on rédigera une exigence citant cette interface et donnant éventuellement des caractéristiques à respecter supplémentaires ou plus sévères (exemple : Ci à 10 nF max au lieu de 50). Si on ne souhaite pas transmettre l’intégralité de [DA8] et/ou [DA9] au fournisseur, les fiches de ces documents seront mises en Annexe de la présente ST (cf. Annexe B)

B) l’interface à spécifier n’existe pas encore dans les documents [DA8] et [DA9] : on rédigera alors une nouvelle fiche d’interface à partir de la fiche type [DA3] et incluse dans [DA8] ou [DA9].

Two cases can occur:

A) the interface to specify already exists in one of the two documents [DA8] and [DA9]: we will draft a requirement that quotes this interfaces and possible provides the additional or more severe specifications to respect (example: This at 10 nF max. instead of 50). If we do not want to send all the STA4] and/or [DA9] to the supplier, the cards of these documents will be placed in the Appendix of the current ST (see Appendix B)

B) the interface to specify does not yet exist in the documents [DA8] and [DA9]: we will then draft a new interface card from a card of this type [DA3] and included in [DA8] or [DA9].

Exemple : CdC Projecteur AV Générique

Example: Generic AV Headlight RD

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | L’interface filaire pilotant l’allumage ou l’extinction de l’indicateur de direction respecte la fiche interface XXXXX du document [DA9] The wired interface that controls the turning on and off of the direction indicator respects the interface card XXXXX of document [DA9] |  |
|  | Les valeurs logiques du pilotage du feu de route sont définies par le tableau suivant : The logical values for controlling the main beam headlight are defined by the following table: Etat Logique de la fiche Interface / Logical State of the Interface card; EL_PILOTER_INDICATEUR_DIRECTION. Etat logique bas Low logical state; Non piloté (*) Non controlled (*). Etat logique haut High logical state; Piloté Controlled. Etat logique IIH nul Logical state IIH null; Non piloté (**) Non controlled (**). Remarques : (*) si la tension est UIL et IIL est supérieur à XX µA, alors l’indicateur de direction supporte le courant IIL sans provoquer d’allumage (**) quand la tension est UIH et que IIH est inférieur à XX mA (courant de diagnostic du feu) alors l’indicateur de direction est en défaut et la BSM diagnostique une lampe grillée. Notes: (*) if the voltage is UIL and IIL is higher than XX µA, then the direction indicator supports the current IL without triggering the lighting up (**) when the voltage is UIH and when IIH is higher than XX mA (lamp diagnostic current) then the direction indicator is in fault position and the BSM diagnoses a burnt-out lamp. |  |

Les valeurs stabilotés XX sont à compléter dans le CdC applicative projet.

The highlighted values XX should be filled in in the project applicative ST.

Le passage de l’analogique au logique peut être plus complexe et donner lieu à un ensemble d’exigences :

The passage from analog to logical can be more complex and create a set of requirements:

Exemple : BTE T76 – réception de la température du GEP :

Example: BTE T76 – delivery of the GEP temperature:

Données paramétrables :

Programmable data:

| Nom de la donnée / Name of the data item | Description / Description | Min / Max / Résolution / Min / Max / Resolution | Valeur par défaut / Default value |
| --- | --- | --- | --- |
| Rcc masse | Résistance Court-Circuit masse (pour contrôle résistance thermique GEP) Earth Short Circuit Resistance (for checking the GEP temperature resistance) | 0 - 512 – 10 Ohms | 8 kohms |
| Rco | Résistance Circuit Ouvert (pour contrôle résistance thermique GEP) Open Circuit Resistance (for checking the GEP temperature resistance) | 0 - 2048 – 10 Ohms | 500 kohms |
| RthSeuil0 | Résistance thermique de la sonde GEP : seuil 0 Temperature resistance of the sensor GEP: threshold 0 | 0 – 32767 – 0,5 Ohms | -990 ohms +/- 5% |
| RthSeuil1 | Résistance thermique de la sonde GEP : seuil 1 Temperature resistance of the sensor GEP: threshold 1 | 0 – 32767 – 0,5 Ohms | 517 ohms +/- 5% |
| RthSeuil2 | Résistance thermique de la sonde GEP : seuil 2 Temperature resistance of the sensor GEP: threshold 2 | 0 – 32767 – 0,5 Ohms | 337 ohms +/- 5% |

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | La courbe caractéristique de la résistance thermique (Rth) de la sonde GEP en fonction de la température est la suivante : The characteristic curve of the temperature resistance (Rth) of the GEP sensor according to temperature is the following: |  |
|  | Si RthSeuil0 < Rth < RthSeuil1 Alors T_GEP = ‘température Bonne’ Si RthSeuil1 < Rth < RthSeuil2 Alors T_GEP = ‘température chaude’ Si (RthSeuil2 < Rth < Rco ou Si Rcc < Rth < RthSeuil0) Alors T_GEP = ‘température trop chaude ou trop basse’ Si non T_GEP = ‘température invalide’ If RthSeuil0 < Rth < RthSeuil1 Then T_GEP = ‘good temperature’ If RthSeuil1 < Rth < RthSeuil2 Then T_GEP = ‘hot temperature’ If (RthSeuil2 < Rth < Rco or If Rcc < Rth < RthSeuil0) Then T_GEP = ‘temperature too high or too low’ Else T_GEP = ‘invalid temperature’ |  |

#### Exigences liées à la connectique / Connectors-related requirements

R38 : Règle : Dans ce paragraphe, on renseignera :

- les exigences tirées du « paragraphe connectique type ST embase » [PT5] : exigence DOC.0001 à DOC.0005

R38: Rule: In this paragraph we will indicate:

the requirements taken from the "base ST type connections paragraph" [PT5]: requirement DOC.0001 to DOC.0005

- les sections min et max des fils compatibles de l’organe.

Le processus de convergence sur les sections des fils min/max pour chaque connectique est à construire entre EECH/TAAC et MC2E/ECFC.

Cette exigence est à rédigée à partir de :

- La réponse MC2E/ECFC dans l’expression de besoin connectique qui contient les références des PTA,

- Pour les cosses : colonne R du CdC Faisceaux en lien du DC distribuer,

- Pour les sections mini : CdC Faisceaux pour alimentation (colonne AX) et masses (à terme) ;

- Pour les signaux, de la fiche d'expression de besoin de la connectique ;

NOTA : la section minimale est celle définie pour le profil de courant. Elle peut être supérieure à la section minimale sertissable.

- Sections min and max compatible wire of the organ.

The process of convergence on sections wire of min / max for each connection is built between EECH / LDAC and MC2E/ECFC.

This requirement is drawn from:

- The answer MC2E/ECFC in expressing need connectivity that contains reference of  PTA,

- For the husks: R column RD beans distribute the DC link,

- For the mini sections: RD beans for electrical power (AX column) and masses (forward);

- For the signals, plug expression of need connectivity;

NOTE: The minimum section is defined for the current profile. It can be greater than the minimum clinching style.

Exemple tiré du CdC Module de Porte Latérale coulissante (02015_12_01745)

Example from RD of “electronic control unit of electrical sliding door”

| N° Exigence(v) /Requirement no. (v) | Libellé de l’exigence/Description of the requirement | Exigence amont(v)/Input requirement (v) |
| --- | --- | --- |
| K0_MDPLC_ST_CONNECT_0007 (0) | L'organe doit être compatible (aux niveaux fonctionnel, performance et environnemental) de toutes sections de fils égales ou supérieures aux valeurs minimales spécifiées et dans la limite des sections maximales spécifiées ci-après. Sections minimales et maximales : CMCON1.2 : 0,35 à 1mm² CMCON 2.8 : 0,5 à 4mm² Ref PTA CMCON 1.2 : 96 909 427 99 The component must be compliant (from functionnal, performance and environmental aspects) to all wire section higher or equal than minimum values specified and than this maximum limit section: Minimum and maximum Section : CMCON1.2 : 0,35 à 1mm² CMCON 2.8 : 0,5 à 4mm² Ref PTA CMCON 1.2 : 96 909 427 99 @PVO{CPPC ;B2,C4} |  |

- l’affectation des voies (dans le CdC applicative projet) si nécessaire.

- the allocation of tracks (in the project applicative ST) if required.

Exemple d’affectation des voies : EMdR

Allocation of tracks example: EMdR

| Module 24 voies NOIR (avec 6 CC) |  |  | Module 32 voies NOIR (avec 8 CC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN H |  |  | + satellite latéral 1 droit |
| 2 | +MUX |  |  | – satellite latéral 1 droit |
| 3 | CAN L |  |  | + satellite latéral 1 gauche |
| 4 | +APC |  |  | – satellite latéral 1 gauche |
| 5 | Masse |  |  | + satellite latéral 2 droit |
| 6 | + satellite frontal AVG |  |  | – satellite latéral 2 droit |
| 7 | – satellite frontal AVG |  |  | + satellite latéral 2 gauche |
| 8 | + satellite frontal AVD |  |  | – satellite latéral 2 gauche |
| 9 | – satellite frontal AVD |  |  | + capteur glissière conducteur |
| 10 | + clé inhibition |  |  | - capteur glissière conducteur |
| 11 | – clé inhibition |  |  | + sac thorax avant gauche |
| 12 | non utilisée |  |  | – sac thorax avant gauche |
| 13 | + sac genoux conducteur |  |  | + sac thorax avant droit |
| 14 | – sac genoux conducteur |  |  | – sac thorax avant droit |
| 15 | non utilisée |  |  | + rideau droit |
| 16 | non utilisée |  |  | – rideau droit |
| 17 | + sac passager niveau 2 |  |  | + rideau gauche |
| 18 | – sac passager niveau 2 |  |  | – rideau gauche |
| 19 | – sac passager niveau 1 |  |  | + prétensionneur AVG |
| 20 | + sac passager niveau 1 |  |  | – prétensionneur AVG |
| 21 | + sac conducteur niveau 2 |  |  | + prétensionneur AVD |
| 22 | – sac conducteur niveau 2 |  |  | – prétensionneur AVD |
| 23 | – sac conducteur niveau 1 |  |  | + ASA passager AV ou double prétens. |
| 24 | + sac conducteur niveau 1 |  |  | – ASA passager AV ou double prétens. |
|  |  |  |  | + prétensionneur Rang 2 D |
|  |  |  |  | – prétensionneur Rang 2 D |
|  | Dans les 2 modules, les CC ne sont pas numérotés. |  |  | + sac thorax arrière gauche |
|  |  |  |  | – sac thorax arrière gauche |
|  | L’affectation de voies dans le module habitacle est libre |  |  | …… |

| BLACK 24 tracks module (with 6 CC) |  |  | BLACK 32 tracks module (with 8 CC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN H |  |  | + side planet wheel 1 right |
| 2 | +MUX |  |  | - side planet wheel 1 right |
| 3 | CAN L |  |  | + side planet wheel 1 left |
| 4 | +APC |  |  | - side planet wheel 1 left |
| 5 | Earth |  |  | + side planet wheel 2 right |
| 6 | + LF front planet wheel |  |  | - side planet wheel 2 right |
| 7 | - LF front planet wheel |  |  | + side planet wheel 2 left |
| 8 | + RF front planet wheel |  |  | - side planet wheel 2 left |
| 9 | - RF front planet wheel |  |  | + driver slide sensor |
| 10 | + inhibitor key |  |  | - driver slide sensor |
| 11 | - inhibitor key |  |  | + front left thorax bag |
| 12 | not used |  |  | - front left thorax bag |
| 13 | + driver knee bag |  |  | + front right thorax bag |
| 14 | - driver knee bag |  |  | - front right thorax bag |
| 15 | not used |  |  | + right curtain |
| 16 | not used |  |  | - right curtain |
| 17 | + level 2 passenger bag |  |  | + left curtain |
| 18 | - level 2 passenger bag |  |  | - left curtain |
| 19 | - level 1 passenger bag |  |  | + LF pretensioner |
| 20 | + level 1 passenger bag |  |  | - LF pretensioner |
| 21 | + level 2 driver bag |  |  | + RF pretensioner |
| 22 | - level 2 driver bag |  |  | - RF pretensioner |
| 23 | - level 1 driver bag |  |  | + AV passenger ASA or double pretensioner. |
| 24 | + level 1 driver bag |  |  | - AV passenger ASA or double pretensioner. |
|  |  |  |  | + Rank 2 D pretensioner |
|  |  |  |  | - Rank 2 D pretensioner |
|  | In the 2 modules, the CC are not numbered. |  |  | + rear left thorax bag |
|  |  |  |  | - rear left thorax bag |
|  | The allocation of the tracks in the passenger compartment module is free |  |  | …… |

### Interfaces mécaniques / Mechanical interfaces

Ce paragraphe traite des protocoles et des transferts des interfaces mécaniques à l’exception des interfaces mécaniques d’IHM (pushs par exemple) traitées dans le paragraphe suivant :

This section deals with the protocols and transfers of mechanical interfaces with the exception of the mechanical interfaces of HMIs (pushes for example) dealt with in the following paragraph:

Mettre en tête un diagramme de contexte représentant les liaisons mécaniques :

Place on top a context diagram that represents the mechanical linkage:

Exemple : système « Moyens de retenue »

Example: "Restraint equipment" system

Le schéma doit citer les énergies mécaniques fournies ou consommées par le système

The diagram should quot the mechanical energies supplier or consumed by the system

On cite dans ce paragraphe le Plan Fonctionnel de l’organe comme document d’interface décrivant les contraintes d’environnement avec le reste du véhicule. Voir en Annexe du présent guide, le guide de rédaction du Plan Fonctionnel.

Mention in this paragraph the Functional Plan of the organ as an interface document describing the environmental constraints with the rest of the vehicle. See in the appendix of the current guide, the drafting guide of the Functional Plan.

Nota : les contraintes d’implantation donnent lieu à un CdCI (Cahier des charges d’Implantation) qui ne concerne pas le Produit mais exprime, pour le Produit, les contraintes d’implnatation vis-à-vis du reste du véhicule. Elles ne sont donc pas à mettre dans le CdC du Produit lui-même.

Note: the constraints of implantation give rise to a CdCI (Specification of Implantation) that does not concern the Product but expresses, for the Product, the implantation constraints with respect to the rest of the vehicle. Therefore, they are not to be placed in the RD of the product itself.

### Interface homme – machine (ihm) / Man/machine interface (MMI)

Ce paragraphe traite des protocoles et des transferts concernant l’IHM : cela peut être le traitement des appuis-boutons intégrés à l’organe ou celui de témoins ou d’affichage de message sur ce même organe.

This paragraph deals with protocols and transfers concerning the HMI: this can be the processing of the pushs integrated in the components or that of the warning lights or message display on the same component.

R39 : on met dans ce § tout ce qui concerne l’IHM lié au besoin fonctionnel (couleur, critère de lisibilité des messages, style des symboles, loi course-effort …)  et dans le § 5.4.3 les autres exigences de contraintes d’ergonomie  (bruits parasites, arrêtes non coupantes, …).

R39: we put in this § everything concerning the MMI linked to the functional requirement (color, message readability criterion, style of the icons, stroke-force strategy...) and in § 5.4.3 the other ergonomics constraints requirements (random noise, non sharp edges,...).

Exemple : Exigences de lisibilité de l’ Ecran C-

Example: C- screen readability requirements

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | dans le plan XZ perpendiculaire au verre, l’angle de vue est 0°+/-15° : in the XZ plane perpendicular to the glass, the angle of view is 0°+/-15°: +5° -25° dans le plan XY, référencé au plan précédent, l’angle de vue est 0°+/-40° : +40° -40° in the XY plane, referenced in the previous plane, the angle of view is 0°+/-40°: |  |
|  | L’EMF répond aux spécifications suivantes en tout point selon les angles de vue définis ci-dessus. - Contraste : 30 - Luminance : 80cd/m² pour les EMF à LCD négatif. - Luminance : 15 cd/m² pour les EMF à LCD positif. - Homogénéité H : cette donnée doit être inférieure à 1,5égale à +/- 15% sachant que H = Lmax / Lmin Lmax = point allumé le plus lumineux Lmin = point allumé le moins lumineux Cette valeur correspond à la limite de la distinction entre deux zones d’éclairages différents. (Incontournable « Afficheurs [INC6] ») Att_bool@ I The MPD respects all the points of the following specifications according to the angles of view defined above. - Contrast: 30 - Luminance: 80 cd/m² for the MPD with negative LCD. - Luminance: 15 cd/m² for the MPD with positive LCD. - Uniformity H: this data should be lower than 1.5 equal to +/- 15% knowing that H = Lmax / Lmin Lmax = the brightest point lit Lmin = the least bright point lit This value corresponds to the boundary of the distinction between two different lighting areas. ("[INC6] displays" essential) |  |
|  | Longueur d’onde de la couleur rouge ambre : 605nm tel que : limite vers le jaune : y 0,365 limite vers le rouge : y 0,338 limite vers le pourpre : z 0,009 Longueur d’onde de la couleur verte : 570nm Wave length of the amber red color: 605 nm like: boundary towards yellow: y 0.365 boundary towards red: y 0.338 boundary towards purple: z 0.009 Wave length of the green color: 570 nm |  |

Exemple de sorties IHM concernant des messages et témoins, tiré du CdC Combiné :

Example of MMI outputs concerning the messages and warning lights, taken from the Instrument unit ST:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Témoins / Warning lights | Média d’affichage IHM / MMI display media | Couleur / Color | Figurine / Figure | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assurer la sécurité passive Ensure the passive safety |  |  |  |  |  |
|  | SL_T_INHIB_RBG inhibition airbag passager inhibition of passager airbag att_bool@ R | Témoins LED LED warning lights | Ambre Amber |  | K.PSA.01 [Nx] |
|  | SL_T_DEF_SEC_PASS défaut sécurité passive (airbag) passive safety fault (airbag) att_bool@ R | Témoins LED LED warning lights | Ambre Amber |  | K.PSA.02 [Nx] |
|  | SL_T_OUBLIE_CEINTURE oubli ceinture conducteur (TA1) oubli ceinture toutes places (TA2) driver belt omission (TA1) all seats belts omission (TA2) att_bool@ R | Témoins LED LED warning lights | Ambre Amber |  | K.PSA.03 [Nx] |

Exemple d’appui-push intégrés : ST serrure de porte générique, bouton tournant de sécurité enfant mécanique :

Example of integrated push: Generic door lock ST, mechanical child safety rotating knob:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Bouton tournant de sécurité enfant mécanique : Mechanical child safety rotating knob: Les courses et les efforts relevés pour réaliser la fonction de verrouillage enfants seront les suivants: The strokes and the forces recorded to perform the child locking function will be the following: Couple de verrouillage Locking torque; Course de verrouillage Locking stroke; Etats logiques/ Logical states (EL_CMD_MEC_SEC_ENFANT). Min; Max; Min; Max. 0 N.m; 0,5 N.m.; 45°; 90°; Actif Enabled. 0 N.m; 0,5 N.m.; 0°; 0°; Inactif Disabled. - Couple de déverrouillage et de verrouillage enfants maxi admissible: 0,5 N.m - Max. allowed child locking and unlocking torque: 0,5 N.m - Rotation pour effectuer le transfert vers le déverrouillage ou verrouillage enfants mécanique: Entre 45 et 90° - Rotation to perform the transfer towards the mechanical child unlocking or locking: Between 45 and 90° Ces courses et efforts ne doivent pas augmenter de plus de 20 % à - 30 °C et 80 °C. These strokes and efforts should not increase by more than 20 % to - 30 °C and 80 °C. |  |

Autre exemple : extrait du CdC CEA (Contacteur Electrique d’Assises)

Another example: excerpt from the ST CEA (Seating Position Electric Switch)

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | La granulométrie de surface des touches du CEA a une profondeur standard de 0,01mm grain fin intérieur (Référence PSA P022). The size grading of the CEA buttons surface has a standard depth of 0.01 mm inner fine grain (PSA reference P022). |  |

### autres interfaces physiques / Other physical interfaces

Ce paragraphe contient les exigences de bas niveau concernant les interfaces fonctionnelles portant sur des grandeurs physiques telles que température, pression, débit d’air, … et qui ne sont pas traités dans le paragraphe IHM. Il définit la correspondance entre les grandeurs physiques elles-mêmes et leurs significations logiques.

This paragraph contains the low level requirements concerning the functional requirements referring to the physical quantities such as temperature, pressure, air flow, ... and which are not discussed in the MMI paragraph. It defines the match between the physical quantities themselves and their logical meaning.

Exemple : interface entre l’EVAV et le pare-brise (cf. ST EVAV Mux et filaire).

Example: interface between the EVAV and the windshield (see ST EVAV Mux and wired).

Le schéma doit citer :

- Les énergies autres que mécanique (chaleur, etc.…) fournies ou consommées par le système

- Les matières (essence …) produites, consommées ou immobilisées (catalyseur …) par le système.

The diagram should quote:

- the energies except mechanical (heat, etc...) supplier or consumed by the system

- the material (fuel...) produced, consumed, or immobilized (catalyzer...) by the system.

## Exigences opérationnelles / Operational requirements

D3E

profil de mission

Norme A10 0310 :

« Le profil décrit est représentatif de l’utilisation du système pendant toute sa vie. Ce paragraphe décrit donc le contexte d’utilisation, les situations de vie, les profils de mission du système en précisant les contraintes d’utilisation (contraintes chiffrées), les conditions d’environnement, la durée de vie.

Il précise le potentiel consommé (en kilomètres, en heures, en nombre de cycles, ...) dans chaque situation de vie avec la distribution des sollicitations correspondantes, l’environnement (type de route…), les conditions d’environnement climatiques, vibratoires, …

Il consiste donc à définir l’utilisation type du système dans toutes ses phases du cycle de vie (utilisation, maintenance, retrait…) avec les durées ou cycles correspondants. »

Standard A10 0310:

"The mission profile is representative of the use of a system during its service life. This paragraph therefore describes the context of use, the life situations, the system's mission profile by specifying the constraints of use (estimated constraints), the environmental conditions, the service life.

It specifies the potential consumed (in kilometers, hours, number of cycles,...) in each life situation with the distribution of the corresponding stresses, the environment (type of road...), the environment, climatic, vibration conditions,...

It therefore consists in defining the typical use of the system in all its life cycle phases (use, maintenance, removal...) with the corresponding durations or cycles."

« Le profil de mission est fondamental car il permet notamment de contribuer au dimensionnement de toute la sûreté de fonctionnement. »

"The mission profile is fundamental because it especially allows the contribution to the dimensioning of the entire dependability."

Ce paragraphe est à co-rédiger et à valider par le service « sureté de Fonctionnement » [S3]

This paragraph is to be co-written and validated by the "Safety of Operation" service [S3]

Cf. R10 § 0.7

Le document « Expression de besoin en profil de vie » [DA1] décrit le besoin de profil de mission organique.

The document "Statement of requirement in life profile" [DA1] describes the organic mission profile requirement.

Deux cas se présentent:

There are two cases:

A - Le profil de mission peut être présenté sur un profil de roulage connu. Par exemple, activation d’un ESP8.0 ou d’une BV MCP sur un cycle de roulage MVEG, ECE, PTR ou EUCD.

B - Le profil n’est pas présentable sur un cycle connu (ex : une demande ouverture vitre peut survenir n’importe quand). Les conditions d’activation étant identifiées, un travail avec les métiers amont, en se basant sur les Profils Clientèle, devrait permettre d’établir un profil de mission de l’organe.

A - The mission profile can be presented on a known rolling profile. For example, activation of an ESP8.0 or of a BV MCP on a MVEG, ECE, PTR or EUCD rolling cycle.

B - The profile is not presentable on a known cycle (ex: a window opening request can occur whenever). The activation conditions being identified, the work with upstream techniques, basing themselves on the Customer Profiles, should allow us to set a mission profile of the device.

Un profil de mission peut être du type NORME (exemple : cycle de roulage MVEG, ECE …) ou du type PIRE CAS (exemple : Roulage & Evitement, Manœuvre Parking, GMV PTR, ABS/ESP en Hydraulique…)

A mission profile can be of type STANDARD (example: rolling cycle MVEG, ECE ...) or of type WORSE CASE (example: Rolling & Siding, Parking Maneuver, GMV PTR, ABS/ESP in Hydraulics…)

Précisez toutes les valeurs utiles à la compréhension du profil:

- conditions d’activation

- profil de roulage considéré

- climat

- nombre de cycles

- durée des cycles

- périodicité,

- etc.

Specify all of the values useful to the understanding of the profile:

- activation conditions

- considered driving profile

- climate

- number of cycles

- duration of the cycles

- periodicity,

- etc.

Représenter sous forme de graphes ou de tableaux, le(s) profil(s) de mission de l’organe.

Represent in the form of graphs or charts, the mission profile(s) of the component.

R40 : règle sur les profils de mission

Les différents paramètres des lois de sollicitation doivent être indiqués.

R40 : rule mission profiles

The different parameters of the laws of solicitation must be indicated.

Les éléments suivants du profil de mission sont présentés ci-dessous à titre d’exemple.

The following elements of the mission profile are presented below as an example.

- Profils de sollicitations client / Client stress profiles

Les valeurs des paramètres des profils de sollicitations clients sont données sur la durée de vie véhicule. Elles doivent être recalculées sur la période de référence 7 ans/150000 km ou 3 ans/60000 km si l’événement redouté est traité en fiabilité-disponibilité.

Note: the parameters' values are given above for the vehicle service life. They should be recalculated on the reference period of 7 years/150,000 km or 3 years/60,000 km if the dreaded event is processed in reliability-availability.

Exemple 1 de profil de mission pour un combiné (ST applicative, le choix de l’utilisateur étant imposé par le projet):

Example 1 of mission profile for an instrument unit (applicative ST, the choice of the user being imposed by the project):

Profil de sollicitation des témoins sur la durée de vie totale :

Force patterns of the warning lights on the entire service life:

| Type de témoin / Type of warning light | Nombre de sollicitations / Number of uses | Durée totale d’allumage / Entire duration of the ignition |
| --- | --- | --- |
| TNB TNB | 9080 | 2000h |
| Activité du serrage FSE (AutoP) Activity of the FSE clamping (AutoP) | 33 000 | 5600h |
| Sécurité enfants Child safety | 33 000 | 200h |
| Voyant testés au démarrage Warning lights tested at start-up | 33 000 | 100h |

Exemple 2 : extrait du CdC CEA (Contacteur Electrique d’Assises)

Example 2: excerpt from the ST CEA (Seating Position Electric Switch)

Un at. = 1 clic aller, et 1 clic retour, basé sur 300 jours d’utilisation par an.

One at. = 1 forward click, and 1 return click, based on 300 days of use per year.

| EE | Abrév / Abbreviation | Désignation réglage R / Designation adjustment R | Nb clics / Number of clicks |  | EE | Abrév / Abbreviation | Désignation réglage R / Designation adjustment R | Nb clics / Number of clicks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jour / Day | sur 15 ans / over 15 years |  |  |  | Jour / Day | sur 15 ans / over 15 years |
| 1 | RLGV | R Longitudinal AV R Longitudinal FR | 5 | 22500 | 6 | RLH | R Lombaires Haut R Lumbar High | 2 | 9000 |
|  | RLGR | R Longitudinal AR R Longitudinal RE | 5 | 22500 |  | RLB | R Lombaires Bas R Lumbar Low | 2 | 9000 |
| 2 | RIDV | R Inclin. Dossier AV R Tilt RE backrest | 4 | 18000 | 7 | RATH | R Appui-Tête Haut R High Headrest | 2 | 9000 |
|  | RIDR | R Inclin. Dossier AR R Tilt AR backrest | 4 | 18000 |  | RATB | R Appui- Tête Bas R Low Headrest | 2 | 9000 |
| 3 | RSH | R Site Haut R High Site | 3 | 13500 | 8 | RHDV | R Haut Dossier AV R FR Backrest High | 2 | 9000 |
|  | RSB | R Site Bas R Low Site | 3 | 13500 |  | RHDR | R Haut Dossier AR R RE Backrest High | 2 | 9000 |
| 4 | RRH | R Rehausse Haut R High Height Adjuster | 2 | 9000 | 9 | RLCV | R Longueur Coussin AV R FR Cushion Length | 2 | 9000 |
|  | RRB | R Rehausse Bas R Low Height Adjuster | 2 | 9000 |  | RLCR | R Longueur Coussin AR R RE Cushion Length | 2 | 9000 |
| 5 | RLV | R Lombaires AV R FR Lumbar | 2 | 9000 | 10 | RBLO | R Bourrelets Latéraux Ouverture R Toe-Out Side Beads | 2 | 9000 |
|  | RLR | R Lombaires AR R RE Lumbar | 2 | 9000 |  | RBLF | R Bourrelets Latéraux Fermeture R Toe-Out Side Beads | 2 | 9000 |

RLG

RID

R

S

R

R

RLV/

R

RH

D

RBL

RBL

RAT

RLH/

B

RLC

Support

Head

Top of the

Backrest

Backrest

Seating position

Pour dimensionner les essais de fiabilité mécanique en endurance, les profils de mission sont transcrits, au travers des objectifs de fiabilité qui leur sont rattachés, sous forme d’abaque d’acceptation dans le document « Tableau de synthèse Sûreté de Fonctionnement – Durabilité ».

To size the mechanical reliability tests endurance, mission profiles are transcribed through reliability targets attached to them in the form of abacus acceptance in the "Summary Table Dependability - Sustainability".

- Profils d’activation électricité-électronique / Electric electronic activation profiles

Comprend les éléments suivants :

  - La durée annuelle d’alimentation (+CAN ou + APC)

  - Le nombre de mise sous tension de l’organe en (+CAN ou + APC)

  - L’activité réseau (CAN, LIN ou…)

Il est de la responsabilité du FNR d’indiquer, pour chaque mode de ruine prépondérant associé à un événement redouté, quelle est la sollicitation endommageante. Si ce n’est pas l’un des trois paramètres identifiés ci-dessus (durée de mise sous tension, nombre d’activation et durée d’activation pour chaque sollicitation), STELLANTIS communiquera la distribution statistique correspondante.

The SPR is responsible for indicating, for each preponderant failure mode associated a dreaded event, whatever the damage applied force. If this is not one of the three parameters identified above (power-up duration, activation number and duration of activation for each stress), STELLANTIS will communicate the corresponding statistical distribution.

Exemple de profil de mission pour un combiné (ST applicative, le choix de l’utilisateur étant imposé par le projet):

Example of mission profile for an instrument unit (applicative ST, the choice of the user being imposed by the project):

La durée annuelle d’alimentation sous +CAN du combiné est de 570 h/an sur 15 ans

Le nombre de mise sous tension du combiné (+CAN) est de 12 / j

The yearly duration of supply under +CAN of the instrument unit is 570 h/year over 15 years

The number of power ups of the instrument unit (+CAN) is 12 / day

- Profils d’environnement / Environment profiles

Les profils ci-dessous ne sont pas utilisés dans le calcul de tenue, mais seront utilisés par le FNR comme données d’entrée pour établir les conditions d’environnement de l’essai.

The profiles below are not used in the calculation of the resistance, but will be used by the SPR as input data to set the test environment conditions.

Profil de température moyen simplifié réparti en 4 classes à utiliser pour la détermination de la fiabilité prévisionnelle de la partie électrique/ électronique de l’organe (*)

Average temperature profile distributed in 4 classes to be used for the measurement of the estimated reliability of the electric/electronic part of the component (*)

Profil cyclage thermique moyen simplifié à utiliser pour la détermination de la fiabilité prévisionnelle de la partie électrique/ électronique de l’organe (*)

Profile of the average heat cycling to be used for the measurement of the estimated reliability of the electric/electronic part of the component (*)

(*) A récupérer dans « Le Profil de mission température diffusable fournisseurs » [DA16]

(*) To be retrieved in the "Temperature mission profile to be sent to the suppliers" [DA16]

Exemple de profil de mission pour un combiné (ST applicative, le choix de l’utilisateur étant imposé par le projet):

Example of mission profile for an instrument unit (applicative ST, the choice of the user being imposed by the project):

Profil de température :

Temperature profile:

| Température / Temperature | T ambiante habitacle / Passenger compartment environment T | Taux/durée calendaire (combiné ON +CAN) / Rate/calendar duration (instrument unit ON +CAN) | Taux/durée calendaire (combiné OFF +Perm) / Rate/calendar duration (instrument unit OFF +PERM) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 69 | 0,003 | 0,101 |
| T2 | 45 | 0,005 | 0,165 |
| T3 | 23 | 0,025 | 0,292 |
| T4 | -2 | 0,010 | 0,399 |

### DUREE de vie

La durée de vie globale de l’organe est exprimée en durée et en km parcourus. Par défaut, c’est celle du véhicule : soit 15 ans et 240000 km.

The overall life of the body is expressed in time and miles traveled. By default, it is the one of the vehicle: is 15 years and 240000 km.

Par convention cette information est donnée dans « exigence de fiabilité § 5.4.5.2 » et ce paragraphe est désormais sans objet.

By convention this information is given in "requirement of reliability § 5.4.5.2" and this paragraph is now without purpose.

### Ergonomie et facteurs humains / Ergonomics and human factors

Ce paragraphe décrit les exigences relatives à l'ergonomie qui ne sont pas liées au fonctionnel (cf. § 5.3.4) et ceci en prenant en compte les situations de vie, lors de la fabrication, de l'exploitation, de la maintenance et du retrait de service.

Par convention, l’interface avec l’utilisateur humain en entièrement traité par les deux paragraphes § 5.3.4 et § 5.4.3 (suite de R39)

This paragraph describes the requirements relating to ergonomics which are not connected to the functional (see § 5.3.4) while taking into account the life situation, during production, use, maintenance and scrapping.

By convention, the interface with the human user fully discussed in the two paragraphs § 5.3.4 and § 5.4.3 (continuation from R39)

#### Exigence sur les « bruit parasites » /

On inscrit dans ce paragraphe les exigences concernant les bruits parasites.

R41 : une exigence concernant les bruits parasites est obligatoire pour tout organe électro- mécanique.

We write in this paragraph the requirements concerning unwanted noise.

R41 : a requirement concerning random noise is compulsory for each electro-mechanical component.

Les exigences types concernant les bruits parasites sont données dans le plan type [PT1]

The typical requirements regarding unwanted noise are given in the template [PT1].

Exemple d ‘exigence sur les bruits parasites (extrait du CdC CATVM (Coffre Motorisé))

Example of requirement on unwanted noise (excerpt from the ST CATVM (Powered Trunk))

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Spectre Réponse acoustique maxi 1/3 octave à neuf : L’absence de bruits parasites à neuf se traduit par le respect de l’abaque ci-dessous, sur toute la bande auditive de l’oreille humaine : Max. Acoustic Response 1/3 Octave Spectrum as new: The absence of random noise as new results in the compliance with the graph below, on the entire bandwidth of human hearing: |  |
|  | Spectre Réponse acoustique maxi 1/3 octave à l’usage : L’absence de bruits parasites à l’usage (1 an / 20 000 km) se traduit par le respect de l’abaque ci-dessous, majoré de 3 dBA sur toute la bande passante auditive. Maximum acoustic Spectrum Response 1/3 octave at use: The absence of random noise when in use (1 years / 20,000 km) results in the compliance with the data chart below, increased by 3 dBA on the entire hearing bandwidth. |  |

| Abaque absence de bruits parasites | Lack of unwanted noise graph |
| --- | --- |
| Niveau max admis moyenne 1/3 octave | Maximal allowed level “average1/3 octave” |

#### Exigence sur les odeurs

Par convention l’exigence sur les odeurs dégagées par les matériaux est traités § 5.5.3.2.

By convention the requirement of the odors given off by materials is treated by § 5.5.3.2.

### Sûreté de fonctionnement / Dependability

Norme A10 0310 :

« Les études de sûreté de fonctionnement menées au niveau du système considéré (véhicule, organe…) mettent en œuvre des méthodes (AF, APR, AMDEC, arbre de défaillances...) et des outils permettant d’allouer des objectifs quantitatifs à chacun des systèmes suivant la décomposition arborescente de développement. Les objectifs sont fixés en tenant compte des normes en vigueur (ISO26262), des référentiels internes Groupe (RETEX, état de l'art, stratégie de maintenance...), des résultats qualité.

Standard A10 0310:

"The dependability studies performed at the level of the impacted system (vehicle, component...) implement the methods (AF, APR, FMECA, failure tree,...) and the tools that enable us to assign quantitative goals to each system according to the development tree decomposition. The objectives are set taking into account the standards (ISO26262), internal reference group (lessons learned, state of the art maintenance strategy ...), and quality results.

Du système de plus haut niveau jusqu’aux systèmes des niveaux les plus bas (pièces…), iI est conseillé d’utiliser les mêmes référentiels (par exemple recueil de fiabilité de composants) pour réaliser les différents calculs nécessaires à la SDF (λ, μ,…). Cela permettra ensuite de pouvoir consolider les différentes données issues des différents systèmes puisque les calculs seront issus des mêmes recueils et donc comparables. »

From the highest level system down to the lowest systems (parts...), we advise you to use the same systems of reference (for example components reliability collection) to perform the various calculations needed to the SDF (λ, μ…). This will also enable the consolidation of the various data resulting from the various systems because the calculations originate in the same collections and can be compared."

Point particulier relatif à durabilité :

La « démarche en 7 points » (IASV_COFS08_0644) est la démarche standard retenue pour maîtriser la durabilité des composants. Elle permet de valider, pendant le temps de la conception projet, que les objectifs SdF quantitatifs seront tenus en clientèle. Cela nécessite de spécifier des exigences sur les objectifs de sécurité et de fiabilité-disponibilité appropriées, ainsi que sur la démonstration de leur atteinte (par calcul de fiabilité prévisionnelle, par essai, etc).

Particular point on sustainability:

The approach "7-point" (IASV_COFS08_0644) is the standard approach used for controlling the life of components. It validates, during the time of the project design, the RAMS quantitative targets will be required by customers. This requires specifying the requirements of the security objectives and appropriate reliability-availability, as well as demonstrates their achievement (by calculating predicted reliability by testing, etc.).

Les exigences de sûreté de fonctionnement et durabilité font l’objet d’un partenariat entre STELLANTIS et le fournisseur, dans le cadre d’une  démarche globale qui sera établie pour toute la durée du projet (décrite dans les GEED [R4]), afin de garantir le respect des objectifs de durabilité du produit (cf guide méthodologique à citer en référence).

The dependability and durability requirements are subject of a partnership between STELLANTIS and the supplier, within a global procedure which will be drawn up for the entire project life (described in the GEED [R4]), in order to guarantee the respect of the product durability goals (see methodological guide to be quoted as reference.)

Point particulier relatif à la norme ISO 26262 :

La norme ISO 26262 définit l'état de l'art pour le développement de produits électroniques sûrs dans le domaine automobile. Ses exigences propres devront être respectées selon le calendrier d'entrée en vigueur et l'application de la norme.

The standard ISO 26262 defines the state of the art for the development of reliable electronic products in the automotive field. Its own requirements should be respected according to the effectiveness and application of the standard schedule.

P10 : Le CdC incorpore les exigences justifiées par une étude SdF du produit.

Pour la partie sécuritaire de l’étude, chaque ER de gravité 4 et 3 est associé à au moins une exigence du CdC y répondant

Les § suivants § 5.4.1.1 à § 5.4.1.3 contiennent les exigences SdF au sens strict, exprimant directement un taux d’occurrence d’ER acceptable en fonction de la gravité de cet ER. Ces § sont co-rédigés par le rédacteur du CdC et le le service « sureté de Fonctionnement » [S3] suivant le guide de rédaction du § SDF du CdC [GA5].

.

P10: The RD incorporates the requirements justified by a product SdF study.

For the safety part of the study, each RA 4 and 3 is associated with at least one requirement of the RD responding

The following § § 5.4.1.1 to § 5.4.1.3 contain the strictly defined SdF requirements, directly expressing an acceptable ER occurrence rate according to the severity of this ER. These § are co-authored by the editor of the RD and the "Dependability" service [S3] according to the drafting guide of the SDF section of the RD [GA5].

Les événements redoutés du point de vue du système correspondent :

- soit à une défaillance des flux de sortie de l’organe (ER de type fonctionnel) qui font l’objet d’exigences sur leur occurrence d’apparition, exprimée par une défiabilité F(t) et sur la démonstration qualitative à mettre en place,

- soit à une interaction non souhaitée avec son environnement (ER de type menace-agression) qui est traitée par des exigences de contraintes complémentaires de conception et/ou de vérification.

The dreaded events from the system point of view correspond:

- either to a component output flux failure (functional type ER) which are subject to requirements on their appearance occurrence, expressed by the unreliability F(t) and on the quality demonstration to be implemented,

- or to a non desired interaction with its environment (threat-damage type ER) which is discussed by the additional constraint requirements for design and/or inspection.

Recommandation : il est possible d’exprimer les événements redoutés à l’aide de flux applicatifs, de flux logiques ou de flux physiques. On choisira de préférence le mode d’expression le plus simple.

Recommendation: it is possible to state the dreaded events with application, logical or physical flows. We will preferably choose the simplest statement mode.

R42 : le mode d’expression de l’événement redouté doit être cohérent avec l’expression d’un éventuel mode dégradé associé (ex : une perte de trame ou une trame invalide entraine le choix d’une valeur « par défaut » traité au niveau logique, n’entrainant pas de différence de comportement du calculateur au niveau applicatif. Le mode de défaillance sera exprimé au niveau logique).

R42 : the statement mode of the dreaded event should be consistent with the statement of a possible associated defect mode (ex: a loss of frame or an invalid frame triggers the choice of a "by default" value logically processed, that does not trigger a different computer behavior at the application level. The failure mode will be stated logically).

Exemples : extrait du CdC EDCP (Electronique de Détection Choc Piéton). Le flux FF_MODPY est un flux « applicatif »

Examples: excerpt from the ST EDCP (Pedestrian Impact Detection Electronics). The flow FF_MODPY is an "applicative" flow

| Exigence / Requirement | Evènement redouté de la fourniture / Dreaded event of the supply | Défiabilité / Unreliability | ASIL / ASIL | Objectif quantifié métrique ISO / ISO metric quantified objective | Remarque sur le scénario de défaillance / Note on the failure scenario | (pour info) contribue à l'ERF véhicule / (for your information) contributes to the vehicle ERF | Gravité / Gravity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN-EDCP-ST-OPE.4820(2) | Commande intempestive de mise à feu des modules pyrotechniques (FF_MODPY = Enclenché) Att_bool@ S CTF Unexpected igniter control of the pyrotechnic modules (FF_MODPY = Engaged) |  | D | 10-9 |  | ER ESSLAV.4.01 | 4 |

L’évaluation de la fiabilité de l’organe et la tenue aux exigences de sûreté de fonctionnement sera réalisée sur la base d’un calcul de fiabilité prévisionnelle mené d’après des recueils de fiabilité, le retour d’expérience sur des produits similaires ou par des essais. L’ensemble des hypothèses de calcul devra être explicité.

The assessment of the reliability of the body and the behavior to the failsafe operation requirements will be achieved by the calculation of estimated reliability according to the reliability compendiums, the experience feedback on similar products or by means of tests. All the calculation hypotheses will have to be explained.

Les calculs seront effectués en prenant en compte entre autres :

    - Les défaillances de composants électroniques de base,

    - Les défaillances de composants électroniques complexes en considérant les couvertures de diagnostic et les intervalles de tests,

    - Les défaillances mécaniques (usure ou fatigue, etc.)

The calculations will be carried out taking into account amongst other things:

- the failures of basic electronic components,

- the failures of complex electronic components, taking into account the diagnostic coverage and the test intervals,

- the mechanical failures (wear or fatigue, etc.)

Les évaluations des probabilités de modes de défaillance de l’organe et de ses flux de sortie devront se faire selon les cas, soit à un temps objectif (3 ou 7 ans),  soit dans la pire heure sur les 15 ans de durée de vie véhicule. La notion de pire heure de vie véhicule prend en compte en particulier l’accumulation de pannes cachées (2) d’usure ou de fatigue des composants mécaniques (3).

Les causes des défaillances à prendre en compte sont celles des pièces constituant l’organe, des liaisons entre ces pièces.

The assessments of the probabilities of the failure modes of the component and of its output flows will be conducted as appropriate, either at an objective time (3 or 7 years), or in the worst case during the 15 years of vehicle service life. The notion of vehicle service life worst case takes into account in particular the accumulation of hidden breakdowns (2), wear or fatigue cases in the mechanical components (3).

The causes of the failures to be taken into account are those of the parts that make up the component, of the connections between these parts.

#### Sécurité / SAFETY

#### Evenements Redoutes fonctionnels de l'organe / Functional dreaded events of the component

Les défaillances de la fourniture (ER Organe) de type « fonctionnelles », concourant à l’apparition d’événements redoutés client de gravité 4, sont listées ci-dessous :

The failures of the supply (Component ER) of the "functional" type, that contribute to the appearance of gravity 4 customer dreaded events, are listed below:

A chaque évènement redouté est associée une exigence spécifique sur l’occurrence d’apparition

A specific requirement regarding the appearance occurrence is associated to each dreaded event

Exemple : Système Essuie-Vitre Avant multiplexé :

Example: Multiplex Windscreen Wiper System:

| Exigence / Requirement | Evènement redouté de la fourniture / Dreaded event of the supply | Défiabilité / Unreliability | ASIL / ASIL | Objectif quantifié métrique ISO / ISO metric quantified objective | Remarque sur le scénario de défaillance / Note on the failure scenario | (pour info) contribue à l'ERF véhicule / (for your information) contributes to the vehicle ERF | Gravité / Gravity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN-ST-EVAV-XXXX1(1) | défaut connecteur Att_bool@ S Connector fault | F(15ans 240000km) <10-4 F(15 years 240,000 km) <10-4 | A | 10-7 |  | ER ESSLAV.4.01 | 4 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX2(1) | perte transmission (embiellage, axe de sortie jusqu'au bras balais) partie réducteur Att_bool@ S Loss of drive line (conrod assembly, output axis up to the wiper arm) reduction gearing part | F(15ans 240000km) <10-4 F(15 years 240,000 km) <10-4 | A | 10-7 |  | ER ESSLAV.4.01 | 4 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX3(1) | Perte partie motrice (énergie électrique en énergie mécanique) partie électromagnétique Att_bool@ S Loss of motor part (electric power in mechanical energy) electromagnetic part | F(15ans F(15ans 240000km) <10-4 F(15 years 240,000 km) <10-4 | A | 10-7 |  | ER ESSLAV.4.01 | 4 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX4(1) | Perte de la vitesse d'essuyage dans la zone réglementaire Loss of wiping speed in the regulation area | F(15ans 240000km) <10-4 F(15 years 240,000 km) <10-4 | A | 10-7 | SL_VIT_BALAI_CC inférieure à la vitesse 42 cycles/min SL_VIT_BALAI_CC below the speed of 42 cycles/min | ER ESSLAV.4.01 | 4 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX5(1) | Collision entre les deux balais d'essuyage avant Impact between the two front wipers brushes | F(15ans 240000km) <10-4 F(15 years 240,000 km) <10-4 | A | 10-7 | Vitesses de balayage différentes des EV conducteur et passager entraînant la collision de ceux-ci SL_VIT_BALAI_CC différente de SL_VIT_BALAI_CP Sweep rates different from the driver and passenger EV which trigger their impact SL_VIT_BALAI_CC different from SL_VIT_BALAI_CP | ER ESSLAV.4.01 | 4 |

Nota :

L’objectif porte sur les ER fonctionnels qui sont ensuite déclinés en Modes de défaillance au niveau de l’organe en cours de spécification. Par conséquent, les objectifs sur les modes de défaillance ne sont donc pas systématiquement égaux à 10-9 def/h.

Note:

The goal concerns the functional ER which are then declined in Failure modes at the level of the component being specified. Consequently, the goals on the failure mode are not systematically equal to 10-9 def/h.

Rappel de la liste des ER fonctionnels Véhicule pour information seulement :

Reminder of the list of Vehicle functional ER for reference purposes only:

| Référence de l'ERF / ERF part no | Intitulé / Title |
| --- | --- |
| ER ESSLAV.4.01 | Perte de l'essuyage avant entrainant une perte de visibilité (dont la collision entre les 2 balais pour les EV antagonistes) Loss of the front wipers that triggers the loss of visibility (of which the impact between the 2 brushes for the conflicting EV) |

#### Evenement Redoutes usages, menaces, agressions / Dreaded Events for usage, threats, damages

Les défaillances de la fourniture de type « menace-agression », concourant à l’apparition d’événements redoutés client de gravité 4, sont listées ci-dessous :

The failures of the supply of the "threat-damage" type, that contribute to the appearance of gravity 4 customer dreaded events, are listed below:

R43 : un événement redouté « menace-agression » est traité indirectement par des exigences de contraintes de conception, de validation, d’ergonomie, ou d’autres, … Il n’est pas lui-même une exigence. D’où suppression de la première colonne. Pour tout ER Menace-Agression identifié, il doit y avoir au moins une exigence de contrainte associée.

R43 : a "threat-damage" dreaded event is indirectly processed by requirements concerning the design, validation, ergonomics, or other... It is not required in itself. That is why the first column is removed. For Menace-Aggression ER identified, there must be at least one requirement of constraint associated.

| Evènement redouté de la fourniture / Dreaded event of the supply | Exigences de contrainte associées / Associated constraint requirements | Remarque sur le scénario de défaillance / Note on the failure scenario | (pour info) contribue à l'ERF véhicule / (for your information) contributes to the vehicle ERF | Gravité / Gravity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Court Circuit Aggravé (CCA) Worsened Short-Circuit (CCA) | Cf. Exigence XXXX § 5.5.3.1. See Requirement XXXX § 5.5.3.1. |  | ERC4-60 | 4 |
| Court-circuit connecteur Connector short-circuit | Cf. Exigence d’intégration et de validation XXXXXX § 5.6 |  | ERC4-60 | 4 |
| Défaut d'étanchéité du motoréducteur Motor reducer loss of tightness | Cf. Exigences XXXXX à XXXX au § 5.3.2.3 See Requirements XXXXX to XXXX in § 5.3.2.3 |  | ERC4-60 | 4 |
| Perte bras balais Loss of wiper arms |  |  | ERC4-70 | 4 |

Rappel de la  liste des ER Client Véhicule pour information seulement :

Reminder of the list of Vehicle Customer ER for reference purposes only:

| Référence de l'ERC / ERC part no. | Intitulé / Title |
| --- | --- |
| ERC4-60 | Incendie / explosion du véhicule électricité : court-circuit aggravé fuite de carburant ou de lubrifiant sur un point chaud pouvant entrainer un échauffement aggravé (ECA) exothermicité, surchauffe par non-mise en sécurité après choc (coupure carburant…) Fire / explosion of the vehicle electricity: worsened short-circuit fuel or lubricant leaks on hot spot that can trigger worsened heating (ECA) exothermicity, overheating by non securing after impact (fuel cut-off...) |
| ERC4-70 | Perte d'éléments constitutifs du véhicule sur les voies de circulation sans signe avant-coureur Loss of vehicle component elements on traffic lanes without forerunner |
| ERC4-61 | Blessure / brulure par contact avec des éléments coupants, chauffants, agressifs,… Injury/burn mark by contact with cutting, heating, aggressive components,... |

L’exemple ci-dessous permet de comprendre la détermination de l’occurrence admissible d’une coupe d’ordre 2 au sein de l’organe et sur le système (Distinction entre A et (C ET D)).

The example below allows us to understand the measurement of the permissible occurrence of an order 2 cut-off within the component and on the system (Distinction between A and (C AND D)).

10-7

10-7

10-7

ET / AND

OU / OR

Evènement redouté / Dreaded event

Objectif Taux de défaillance horaire (t)  maximal sur 15 ans = 10-9 / Hourly failure rate goal (t) maximal over 15 years = 10-9

A

X

B

D

E

Pour les coupes d’ordre 2 / For the order 2 cut-off

Contribution d’un autre organe / Contribution of another component

Figure XXX : Définition des objectifs de défaillance horaire

Figure XXX: Hourly failure goal-setting

Recommandation : le rédacteur du CdC indiquera dans ce paragraphe le niveau d’intégrité du système automobile (ASIL) de chaque mode de défaillance déterminé par l’étude SdF amont d’après la norme ISO 26  262 [R3]

Recommendation: the writer of the ST will state in this paragraph the integrity level of the automotive system (ASIL) of each failure mode determined by the upstream SdF study according to standard ISO 26 262 [R3]

#### Exigences de Fiabilité – DISPONIBILITE / Reliability requirements - availability

Les défaillances engendrant des évènements redoutés de gravité 1, 2 et 3 seront traitées par le processus classique de maîtrise des risques (RETEX, AMDEC,..). La liste des actions de maîtrise des risques sera intégrée au plan de sûreté de fonctionnement.

The failures generating dreaded events of gravity 1 and 2 will be processed by the classic process of control of risks (RETEX, FMECA,..). The list of the actions of control of risks will be integrated in the operating safety plan.

#### Evenements Redoutes fonctionnels de l'organe / Functional dreaded events of the component

Les défaillances de la fourniture (ER Organe), de type « fonctionnelles », concourant à l’apparition d’événements redoutés de gravité 3, 2 et 1 sont listées dans ce § :

The failures of the supply (Component ER) of the "functional" type, that contribute to the appearance of gravity 3, 2 and 1 customer dreaded events, are listed in this § :

A chaque évènement redouté est associée une exigence spécifique sur l’occurrence d’apparition.

A specific requirement regarding the appearance occurrence is associated to each dreaded event.

Exemple :

Example:

| Exigence / Requirement | Evènement redouté de la fourniture / Dreaded event of the supply | Exigences de contrainte associées / Associated constraint requirements | Remarque sur le scénario de défaillance / Note on the failure scenario | (pour info) contribue à l'ERF véhicule / (for your information) contributes to the vehicle ERF | Gravité / Gravity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEN-ST-EVAV-XXXX13(1) | Perte partie motrice (énergie électrique en énergie mécanique) partie électromagnétique Loss of motor part (electrical energy in mechanical energy) electromagnetic part |  |  | ER.ESSLAV.3.01 | 3 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX14(1) | perte transmission (embiellage, axe de sortie jusqu'au bras balais) partie réducteur loss of driveshaft (linkage, output axis up to the brush arm) reduction gearing part |  |  | ER.ESSLAV.3.01 | 3 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX15(1) | Absence d'essuyage avant Absence of front wipers | F(7ans 150000km) <10-4 F(7 years 150,000 km) <10-4 | SL_VIT_BALAI_CC impossible à autre que zéro. Les défaillances d’origine électronique, électromagnétique ou de la transmission doivent être prises en compte. SL_VIT_BALAI_CC impossible with a value other than zero. The electronic, electromagnetic or drive line origin failures should be taken into account. | ER.ESSLAV.3.01 ER.ESSLAV.2.43 ER.ESSLAV.3.09 | 3 |
| GEN-ST-EVAV-XXXX16(1) | Réduction de la zone de balayage Decrease of the sweep area | F(7ans 150000km) <10-3 F(7 years 150,000 km) <10-3 | Réduction de l'angle de balayage avec impact sur la surface réglementée ; Balayage incomplet et aléatoire SL_ANGLE_BALAYE_Cx minimum supérieur à la réglementation ou SL_ANGLE_BALAYE_Cx maximum inférieur à la réglementation Decrease of the sweeping angle with impact on the regulated surface; Incomplete and random sweeping SL_ANGLE_BALAYE_Cx minimum higher than the regulation or SL_ANGLE_BALAYE_Cx maximum lower than the regulation | ER.ESSLAV.2.40 | 3 |

Rappel de la liste des ER fonctionnels Véhicule pour information seulement :

Reminder of the list of Vehicle functional ER for reference purposes only:

| Référence de l'ERC / ERC part no. | Intitulé / Title |
| --- | --- |
| ER.ESSLAV.3.01 | Impossibilité d'activer l'essuyage avant Impossibility of activating the front wipers |
| ER.ESSLAV.3.03 | Perte de l'essuyage automatique sans possibilité de reprise manuelle Loss of automatic wipers without possibility of manual resumption |
| ER.ESSLAV.3.09 | Impossibilité de laver la surface réglementée sur le pare-brise Impossibility to wash the regulated surface on the windshield |
| ER.ESSLAV.2.40 | Réduction de l'angle de balayage avec impact sur la surface réglementée Decrease of the sweep angle with impact on the regulated surface |
| ER.ESSLAV.2.41 | Déclenchement intempestif de l'essuyage avant Untimely triggering of the front wipers |
| ER.ESSLAV.2.42 | Impossibilité de désactiver l'essuyage avant Impossibility to deactivate the front wipers |
| ER.ESSLAV.2.43 | Perte de l'essuyage avant sans perte de visibilité Loss of front wipers without loss of visibility |
| ER.ESSLAV.2.01 | Broutage de l'essuyage avant Front wipers chatter |
| ER.ESSLAV.2.02 | Essuyage avant bruyant Noisy front wipers |

#### Evenements Redoutes usages, menaces, agressions / Dreaded Events for usage, threats, damages

Les défaillances de la fourniture de type « menaces et agressions », concourant à l’apparition d’événements redoutés client de gravité 3, 2 et 1 sont listées ci-dessous :

The failures of the supply of the "threat-damage" type, that contribute to the appearance of gravity 3, 2 and 1 customer dreaded events, are listed below:

| Evènement redouté de la fourniture / Dreaded event of the supply | Exigences de contrainte associées / Associated constraint requirements | Remarque sur le scénario de défaillance / Note on the failure scenario | (pour info) contribue à l'ERF véhicule / (for your information) contributes to the vehicle ERF | Gravité / Gravity |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### exigences de validation pour la démonstration de tenue des exigences SdF / validation requirements for the demonstration of the SdF requirements behavior

#### Niveau de confiance exigé / Confidence level required

Niveau de confiance exigé pour la démonstration de tenue des exigences SdF

Confidence level required for the demonstration of the SdF requirements behavior

Cf. l’exigence générique dans le plan type [PT1]

See generic requirements in the template [PT1]

#### Validation exigée / Validation required

La démonstration de la tenue des exigences SdF est réalisée par :

- le calcul de fiabilité prévisionnelle,

- la mise en place d’essais,

- la réalisation de contrainte de conception (pour les ER menace- agression)

The demonstration of the behavior of the SdF requirements is conducted by:

- the estimated reliability calculation,

- the setting up of tests,

- the implementation of the design constraint (for the threat-damage ER)

Dans le § 5.6 des éléments de plan de validation sont donnés à titre indicatif.

Ils doivent être respectés a minima, mais ne constitue un critère d’acceptation de la fourniture que s’il est démontré que le plan permet de valider les objectifs de tenue exigés dans le § 5.4.1.1 et 5.4.1.2.

In the § 5.6 the validation plan elements are given for reference.

They should be conservatively respected, but is an acceptance criterion of the supply only if the plan allows the validation of the behavior objectives required in the § 5.4.1.1 and 5.4.1.2.

Il devra être consolidé suite aux éléments apportés par le FNR concernant les modes de défaillances internes, les modes de ruine et les paramètres endommageants.

It should be consolidated further to the elements provided by the SPR concerning the internal failure modes, the failure modes and the damaging parameters.

Cf. l’exigence générique dans le plan type [PT1]

See generic requirements in the template [PT1]

#### Maintenabilité / Maintainability

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe spécifie les caractéristiques de maintenance du système :

Nature, durée et périodicité des révisions périodiques,

Durée de remise en état (MTTR),

Taux de réparation µ = probabilité que la fourniture soit réparée entre t et t+dt

Moyens et ou exigences pour la remise en état et la révision :

Formation du personnel (client/garagiste/spécialiste),

Marquage en vue de la maintenance,

Enregistrement des défauts à partir de calculateurs, autotest,

Testabilité (aptitude au diagnostic et localisation de panne)

Accessibilité,

Démontage et remontage en après vente (le premier montage effectué lors de la fabrication du système est traité au § Réparabilité - interchangeabilité : remplacement d’éléments (physiques, logiciels, électroniques…) amovibles interchangeables

Outillage pour intervention,

Coût de la maintenance,

Préconisations de remise en état (mode opératoire pour réaliser la réparation),

Traçabilité  dont la traçabilité des modifications réalisées etc. »

Standard A10 0310:

"This paragraph specifies the system's maintenance characteristics:

Nature, duration and frequency of periodic revisions,

Repair duration (MTTR),

Repair rate µ = probability that the supply is repaired between t and t+dt

Resources and or requirements for the repair and the inspection:

Training of the personnel (customer/mechanic/specialist),

Marking for maintenance,

Saving of the faults via computers, autotest,

Testability (diagnostic and location of the breakdown capacity)

Accessibility,

Removal and refitting in after-sales (the first assembly performed during the production of the system and discussed in § Repairability - interchangeability: replacing of the components (physical, software, electronics...) removable and interchangeable

Tooling for service,

Maintenance cost,

Recommended practices for repair (operating procedure to perform the repair),

Traceability of which the traceability of the modifications carried out etc."

R44 : il est décidé, par souci de simplification, de regrouper dans ce paragraphe l’ensemble des exigences de diagnostic, de téléchargement, de télécodage et d’apprentissage y compris des exigences d’autodiagnostic et de téléchargement spécifiques à la phase de montage, qui auraient pues être traitées au paragraphe § 5.5.5.3.

R44 : we have decided, in order to simplify things, to to gather together in this paragraph all the diagnostic, download, remote encoding, programming requirements including the requirements for the self-test procedure and for the download specific to the assembly phase, which could have been discussed in paragraph § 5.5.5.3.

Par contre l’autodiagnostic du fonctionnement en mode « client » est décrit avec les autres cas d’utilisation de l’organe, au § 5.1. Il s’agit là du diagnostic « permanent » qui fait partie intégrante du fonctionnel.

However the self-test procedure of the operation in "customer" mode is described in the other cases of use of the components, in § 5.1. It is a matter of the "permanent" diagnostic which is an integral part of the functional.

Diagnostic

Les § concernant le diagnostic seront structurés de manière à respecter les niveaux d’abstraction :

        - d’abord la stratégie de remontée des défauts « fonctionnels »,

        - puis la remonté des défauts « techniques » (interface CAN et filaire)

        - enfin la définition de l’interface technique avec les outils de diagnostic

Fault finding

The § concerning the diagnostic will be structured in order to respect the abstraction levels:

- first the program to notify the "functional" faults,

- then the notification of "technical" faults (CAN and wired interface)

- finally the description of the technical interface with the diagnostic tools

Point 1) : exemple BTE T76

Point 1): example BTE T76

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | SL_TEMPS_DMD_INHB_COFFRE = Défaut présent : le temps entre la demande d’inhibition du coffre à bagages (DEM_INH_AC_COF_BAG passe à ‘demande d’inhibition’) et la confirmation par BSI (AC_COF_BAG_INH passe à ‘commande inhibée’ est supérieur à 5 secondes (paramétrable). SL_TEMPS_DMD_INHB_COFFRE = Fault present: the time between the luggage compartment inhibition request (DEM_INH_AC_COF_BAG switches to 'inhibition request') and the confirmation by BSI (AC_COF_BAG_INH switches to 'control inhibited' is higher than 5 seconds (programmable). |  |
|  | SL_TEMPS_DMD_DESINHB_COFFRE = Défaut présent : Le temps entre la demande de désinhibition du coffre à bagages (DEM_INH_AC_COF_BAG passe à ‘pas demande d’inhibition’) et la confirmation par BSI (AC_COF_BAG_INH passe à ‘commande possible’ est supérieur à 5 secondes (paramétrable). SL_TEMPS_DMD_DESINHB_COFFRE = Fault present: The time between the luggage compartment activation request (DEM_INH_AC_COF_BAG switches to 'no inhibition request') and the confirmation by BSI (AC_COF_BAG_INH switches to 'control possible' is higher than 5 seconds (programmable). |  |

Point 2) : exemple d’exigences de diagnostic sur une entrée filaire :

Point 2): example of diagnostic requirements on a wired input:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Défaut résistance thermique : Rth < Rcc masse (8k Ohms paramétrable) SP_DEF_RESIS_THERM = Défaut présent : Le défaut est considéré présent après 2000 ms de détection du défaut. SP_DEF_RESIS_THERM = Défaut absent : Le défaut est considéré absent après 5000ms sans défaut. Temperature resistance fault: Rth < Rcc earth (8k Ohms programmable) SP_DEF_RESIS_THERM = Fault present: The fault is considered present after 2000 ms of detection of the fault. SP_DEF_RESIS_THERM = Fault absent: The fault is considered absent after 5000 ms without fault. |  |

Point 3)

Les exigences concernant le diagnostic sont rédigées par CIAE/CA2E/PRDO qui rédige à la demande du métier, pour chaque organe/ composant une « ST diagnostic applicables à l’organe » qui applique à l’organe/ au composant les exigences du référentiel diagnostic.

Point 3)

Requirements for diagnosis are written by CIAE/CA2E/PRDO who wrote at the request of the profession, for each organ / component a "ST diagnosis applicable to the body" that applies to the member / component to the requirements of the standard diagnostic.

Les LID Etudes et les trames fonctionnelles Etudes sont traitées dans ce paragraphes si ils sont aussi valables pour l’après-vente. Sinon, on les traitera au §56 car ils ne sont alors utiles que pour les validations.

The Studies LID and the Studies functional frames are discussed in these paragraphs if they are also valid for the after-sales. Otherwise, we will discuss them in §56 because they are only useful for the validations.

La messagerie diagnostic doit être rédigée en tenant compte des exigences du « guide de développement diagnostic » [GA7] (en particulier il faut que l’écriture et la lecture d’un paramètre télécodé se fasse dans le même LID au même emplacement).

The diagnostic messaging should be drafted by taking into account the requirements from the "diagnostic development guide" [GA7] (the read and write of a remote encoded parameter should in particular be carried out in the same LID at the same location).

Ce paragraphe définit la correspondance entre les événements défauts précédemment définis et les codes défauts de la messagerie diagnostic.

This paragraph defines the match between the fault events previously defined and the fault codes of the diagnostic messaging.

Exemple : BTE T76

Example: BTE T76

| Evènement défaut (flux de sortie) / Fault event (output flow) | Description / Description | Code défaut associé / Associated fault code |
| --- | --- | --- |
| SL_DEF_TIME_OUT_MIN_X | Durée de fermeture du coffre < Time out fermeture coffre de toit min Trunk closing time < Min roof locker closing time | D8B2 |
|  | Durée de fermeture du Toit < Time out fermeture toit min Closing time of the Top < Min top closing time out | D8AD |
|  | Durée d’ouverture du coffre < Time out ouverture coffre min Trunk opening time < Min trunk opening time out | D8B1 |
|  | Durée d’ouverture du toit < Time out ouverture toit min Top opening time < Min top opening time out | D8AC |
|  | Durée de rentrée des caches articulés < Time out rentrée des caches articulés min Hinged covers re-entry time < Min hinged covers re-entry time out | DF6D |
|  | Durée de sortie des caches articulés < Time out sortie des caches articulés min Hinged covers exit time < Min hinged covers exit time out | DF6E |

Autodiagnostic et autocontrôle en phase de montage / Self-test procedure and operator control in assembly phase

Les exigences ainsi déterminées seront complétées des exigences d’autodiagnostic et d’autocontrôle demandées par le montage ainsi que les gabarits de comportement associé (DISP/CMON). (exemple : contrôle en ligne du lève-vitre)

The requirements thus measured will be completed with requirements required by the assembly (DISP/CMON) as well as the associated behavior templates (example: on line inspection of the window regulator)

Ce paragraphe prendra en compte les exigences du guide « Besoins MONTAGE générique » [DA10]. En particulier, on définira par ordre de priorité :

- un auto- diagnostic sans action opérateur

- un auto- diagnostic avec action opérateur

- un contrôle visuel /manuel opérateur sans outil externe (EX_MON_GEN_93)

This paragraph will take into account the requirements in the guide "Generic assembly requirements" [DA10]. We will particularly define in order of priority:

- a self-diagnostic with no operator action

- a self-diagnostic with operator action

- a visual/manual inspection by the operator without external tool (EX_MON_GEN_93)

Téléchargement, télécodage et apprentissage / Downloading, remote coding and learning

Ce § définit les exigences liées au téléchargement ou au télécodage en ligne ou APV (tel que la durée de téléchargement maxi, ….)

This § defines requirements to download or telecoding online or APV (such as the length of max download ....)

Remarque : la durée de téléchargement du calculateur est telle que l’ensemble des calculateurs habitacles puisse se télécharger en moins de 1 mn. L’allocation de cette contrainte sur les calculateurs est du ressort du dossier d’architecture « Protéger et Distribuer » (à vérifier)

Note: The download time of the computer is such that all the interiors calculators can be downloaded in less than 1 min. The allocation of this constraint on the computers is the responsibility of the architectural brief "Protect and Distribute"

Pour les données télécodées, dans les cas où la déclinaison véhicule impose un choix dans les possibilités de télécodage définies dans la messagerie diagnostic,  le CdC indiquera les données devant être effectivement présentes dans le DOTE, en référence à la messagerie diagnostic.

For the remotely encoded data, if the vehicle declination imposes a choice in the remote encoding possibilities defined in the diagnostic messaging, the ST will indicate the data that should be actually present in the DOTE, in reference to the diagnostic messaging.

| Trames / Frames | Données à télécoder par DOTE / Data to be remotely encoded by DOTE |
| --- | --- |

Attention : dans ce tableau, on n’indiquera pas les codes LCDV de la Gestion Technique, car ils concernent les outils de montage.

Note: in this table, we will not state the LCDV codes of the Technical Management, because the involve assembly tools.

Données lues pour les besoins de traçabilité /

Read data for the purposes of traceability

Les informations tracées sont les références produits et logicielles (qui sont présentes dans la ZI et la ZA), les informations de traçabilité fournisseur (date de fabrication, n° de série)…

Ces besoins sont pris en compte dans les ST « Services diagnostic Keyword 2000 et UDS ».

The informations traced are the references products and software (which are present in the ZI and ZA), traceability information provider (date of manufacture, serial number)...

These requirements are included in the ST "Diagnostic Services Keyword 2000 and UDS."

Remarque : le n° de série désigne soit un n° de série « pièce » soit un n° de série « lot » selon le besoin STELLANTIS.

Note: The serial number is either a serial number "piece" or a serial number "lot" as needed STELLANTIS.

Exemple extrait du CdC générique CDPL (00950_09_00224) :

Example from the generic ST CDPL (00950_09_00224)

| N° Exigence Requirement number | Libellé de l’exigence Text of the requirement | Exigence amont Upstream requirement |
| --- | --- | --- |
| GEN-CDPL-ST-CONT.0380(1) | Le CDPL est en mesure de transmettre en réponse à une requête diagnostic les informations de marquage et de traçabilité suivantes : - Référence STELLANTIS - Références HW et SW - Numéro de plan fonctionnel - Référence du CdC Messagerie diagnostic [Messagerie Diag] - Identification de traçabilité fabrication (date, heure, un numéro de série correspondant au numéro du lot au minimum) - Marquage CEM The RLS is able to transmit the following marking information and traceability in answer to a diagnostic request: - STELLANTIS reference - HW and SW references - Functional drawing reference - Reference of ST diagnostic [Messagerie_Diag] - Identification of manufacturing traceability (date, hour, one serial number corresponding to a batch number at least) - EMC marking Nota : il est possible de tracer les pièces avec un numéro de série par pièce au lieu d’un même numéro pour tout un lot. It is possible to do the treacability with one serial number for one part instead of one number for all the parts of a batch. | NA |

Data read for traceability requirements

The signals traced are the products and software references (which are present in the ZI and the ZA), the supplier traceability signals (manufacturing date, serial number)...

These requirements are handled in the ST "Keyword 2000 and UDS diagnostic services".

Par contre, certains calculateurs doivent tracer d’autres informations selon leur catégorie de traçabilité, catégorie évolutive selon les projets. Il convient donc de vérifier la liste des calculateurs soumis à la traçabilité renforcée :

- dans les normes [DA11] Q185131 et [DA12] Q185132

- et auprès des projets.

Et de compléter si besoin, les données à tracer, sous forme d’exigence :

However, some computers should plot other signals on their traceability category, evolving category according to the projects. Steps should be taken to check the list of computers subject to reinforced traceability:

- in the standards [DA11] Q185131 and [DA12] Q185132

- and to the projects.

And to complete if necessary the data to plot, as a requirement:

Réparabilité et Interchangeabilité en APV

Repair capability and Interchangeability in AS

Mettre ici les exigences portant que la réparabilité en APV autres que les exigences de diagnostic.

Insert here the requirements referring only to the AS repair capability other than the diagnostic requirements.

Exemple : ST EVAV Multiplexé

Example: Multiplex ST EVAV

| NUMERO EXIGENCE / REQUIREMENT NUMBER | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | - Après remplacement de l’un ou l’autre des modules, aucune opération de réglage n’est nécessaire hors repositionnement et télécodage Pas de processus d’apprentissage des angles maxi, etc… - After replacing one of the modules, no adjustment operation is required except for repositioning and remote encoding No programming process of the max. angles, etc... |  |
|  | - L’accouplement du bras-balai et du mécanisme d’entrainement permet de réaliser 10 montages-démontages sans variation angulaire - The coupling of the wiper arm and of the driving mechanism allows us to perform 10 assembly-disassembly cycles without angular fluctuation |  |
|  | Le remplacement des balais d’EV est réalisable par le client, sans ouvrir le capot. La durée d’échange d’un balai est inférieure à 2 minutes à partir de la PM. L’effort de démontage de la raclette est inférieur à x N. L’opération n’impose pas l’utilisation d’un outil. Débrayage total du balai avec position stable. Débrayage partiel à proscrire. Les efforts de manœuvre sont conformes au cahier des charges B262610 The replacing of the EV brushes is possible by the customer, without opening the hood. The duration of changing a brush is shorter than 2 minutes starting from the PM. The blade disassembly force is lower than x N. The operation does not require the use of a tool. Complete declutching of the brush in stable position. Partial declutching to be prohibited. The operating efforts are in conformity with the specification B262610 |  |
|  | L’EV permet 10 déposes/reposes des pièces constituantes de l’EV sans dégradation des performances fonctionnelles. The EV allows 10 removal/reinstallation cycles of the component parts of the EV without degradation of functional performances. |  |
|  | Les éléments démontables en APV ont une identification STELLANTIS visible. The AS removable components have a visible STELLANTIS identification. |  |
|  | Si les axes d’EV traversent la grille d’auvent, les balais d’EV peuvent être extraits à l’aide de l’outillage existant (outil APV), sans dégrader la grille d’auvent. Il faut permettre le passage de l’outil APV (P6.1335) pour démontage des bras. If the EV axes cross the cowl vent grille, the EV brushes can be removed with existing tools (AS tool), without damaging the cowl vent grille. It has to allow the access the After Sales tool (P6.1335) for the removal of the arms. |  |
|  | Il n’est pas possible d’interchanger le module Droit avec le module Gauche (détrompage mécanique) It is not possible to exchange the Right module with the Left module (mechanical proofing) |  |

### Qualité produit / Product quality

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe spécifie les exigences sur la qualité du système autre que la sûreté de fonctionnement, définie au § 5.4.4.5.44 suretés de fonctionnement, par exemple l’aspect, la qualité perçue, l’insatisfaction client... déterminés à partir de données internes (IQA, RAF, EQR, QAS...) et externes (concurrence). »

Standard A10 0310:

“This paragraph specifies the requirements on system quality other than dependability, defined in § 5.4.4.5.44 dependability types, for example appearance, perceived quality, customer dissatisfaction... determined from internal (IQA, RAF, EQR, QAS...) and external data (competitors).

#### taux d’incidence previsionnel / Estimated fault rate

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1]

See generic requirements in the template [PT1]

#### Exigences de fiabilité / Reliability requirements

Il s’agit ici, de définir les objectifs de fiabilité à l’usage durant la durée de vie du véhicule d’après les données fournies par le service « sureté de Fonctionnement » [S3]

The aim here is to define the reliability objectives for use during the lifetime of the vehicle according to the data provided by the "Dependability" service [S3]

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1]

See generic requirements in the template [PT1]

#### autres exigences qualite / Other quality requirements

Ce paragraphe contient entre autres les exigences de qualité perçue qui n’ont pas trouvés d’autres § pour les accueillir. Ces exigences sont déterminées en collaboration avec le Projet Qualité Perçue (piloté par DQUA/SQOV) à partir de liste des critères « qualité perçue ».

Attention : on ne doit citer dans le CdC, ni la référence au critère, ni la valeur de la cotation subjective attendue de l’organe.

This paragraph contains among other things the perceived quality requirements which do not fit in other §. These requirements are determined in collaboration with the Perceived Quality Project (controlled by DQUA/SQOV) from the list of "perceived quality" criteria.

Warning: we should not quote in the ST the reference to the criterion or the value of the subjective rating expected from the component.

Exemple :

Example:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | L’antenne n’est pas endommagée par l’usage des parkings ou des rouleaux de lavage. The antenna should not be damaged by the use of car parks or washing rolls. |  |
|  | L’embase de l’antenne est plaquée sur la tôle. Les fuites d’eau sont impossibles. The base of the antenna is plated on the sheet. Water leaks are impossible. |  |

### Protection contre la malveillance / Protection against hostility

Ce paragraphe spécifie les exigences sur l'intégrité du système.

This paragraph specifies the requirements on the entire system.

Exemple extrait du CdC Serrure de porte :

Example excerpt from the door lock ST:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-SERR_P-ST-MALV.0002(0) | Le crochetage de toutes les fonctions de verrouillage et de superverrouillage doit être irréalisable. Préconisations : - Protéger les connecteurs à l’aide de capotage ou de chaussette et/ou les rendre inaccessibles. - Orienter les connecteurs de telle sorte qu’ils ne puissent pas être déclippés depuis l'extérieur. Il ne doit pas pouvoir être possible de neutraliser les connecteurs afin de pénétrer à l’intérieur du véhicule en retirant le connecteur et en insérant un connecteur pirate qui peut être relié à une alimentation extérieure (pile, batterie…) ou à des fils du véhicule offrant une source de tension. The picking of all the locking and deadlocking functions should be impossible. Recommendations: - Protect the connectors with the help of a covering or dust boot and/or making them inaccessible. - Direct the connectors so that they cannot be unclipped from the outside. It should be impossible to neutralize the connectors in order to enter the vehicle by removing the connector and inserting a pirated connector that can be linked to an external power supply (battery) or to vehicle wires that provide a power source. |  |

Attention à ne pas confondre les exigences de protection contre la malveillance avec les exigences fonctionnelles en cas d’agression (à mettre en § 5.1) :

Do not confuse the protection against malice requirements with the functional requirements in case of damage (to be inserted in § 5.1):

Exemple extrait du CdC Ensemble Alarme :

Example taken from the Warning Set ST:

| Identification / Identification | Libellé de l’exigence / Description of the requirement |
| --- | --- |
|  | En cas de coupure de la liaison boîtier- sirène, la sirène sonne (en respectant les temps Delai_Signalisation - Delai_Entre_Déclenchement ) jusqu’au rétablissement de la liaison, ou dans un maximum de NbMax déclenchement. In case of cut-off of the housing-siren, the siren sounds (by respecting the time Delai_Signalisation - Delai_Entre_Déclenchement ) until the restoration of the coupling, or in maximum NbMax since the trigger. |

A mettre en § 5.1

To be inserted in § 5.1

### Capacité de réserve de ressources du système / System's resource backup capacity

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe décrit les exigences relatives aux différentes capacités de ressources  du système.

Exemples : Les capacités :

électrique (autonomie, alimentation, génératrice, etc.), on prévoira trois sorties TOR supplémentaires pilotables par le microcontrôleur (pour les évolutions futures).

informatique (stockage de données, débits, etc.), on prévoira le double d'espace mémoire que nécessaire pour le stockage des défauts.

mécanique»

Standard A10 0310:

"This paragraph describes the requirements relating to the various system resources capacities.

Examples: The capacities:

electrical (autonomy, supply, generator, etc.), we will plan three additional AON outputs controlled by the micro-controller (for future updates).

data processing (data storage, flows, etc.), we will include double the memory space required for the storage of the defects.

mechanical"

Attention : ce paragraphe ne décrit pas les exigences complémentaires au système permettant de faire face à des évolutions futures du produit avec un minimum d’impact technico-économique qui font l’objet du § 5.5.6, mais uniquement des exigences sur les capacités de ressources nécessaires durant les phases de vie du système tel qu’il est présentement défini.

Warning: this paragraph describes only the additional system requirements that enable it to cope with future product updates with a minimum technical-economic impact which are subject to § 5.5.6, but only for the resource capacities requirements needed during the system's life phases as it is currently described.

Ce paragraphe est rarement utilisé par EEWE, si ce n’est pour des exigences sur la charge CPU.

This paragraph is rarely used by EEWE, it is only used for CPU load requirements.

Pour tous les calculateurs, l’exigence générique donnée dans le plan type [PT1] peut être sévérisée en cas de besoin (par exemple, pour l’ARTIV la fiche Retex demande 20% de réserves en RAM).

For each computer, the generic requirement given in the template [PT1] can be reinforced if required (for example, for the ARTIV the Retex card requests 20% of RAM available).

Il ne faut pas confondre exigences fonctionnelles liées à la coupure d’alimentation (à mettre en § 5.1)  et les exigences de capacité et de ressources.

We should distinguish between the functional requirements connected to the power cut (to be inserted in § 5.1) and the capacity and resources requirements.

Exemple : cas du fonctionnement du système Moyen de Retenu

Dans le § 5.1

Example: case of the Restraint System operation

In the § 5.1

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Les fonctions de protection sont assurées en cas de rupture ou de court-circuit du faisceau électrique d’alimentation, ou de détérioration de la batterie, durant 150 ms The protection functions are guaranteed in case of failure or short-circuit of the supply wiring harness, or of battery damage, for 150 ms |  |
|  | Au bout d’1 min, après coupure d’alimentation, le système est dans un état non fonctionnel pour permettre une intervention sur les constituants du système After 1 min, after power cut, the system is in non functional state to enable the servicing of the system component parts |  |

Dans le § 5.4.7

In the § 5.4.7

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Une réserve d’énergie permet un fonctionnement autonome du système durant 150 ms The energy reserve allows the self-contained operation of the system for 150 ms |  |

Sirène de l’alarme : dans le § 5.1

Warning siren: in the § 5.1

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Déconnectée de son alimentation électrique, la sirène est capable électriquement de tenir NbMax cycles (de Delai_Signalisation + Delai_Entre_Déclenchement ). Disconnected from its power supply, the siren is electrically capable to hold NbMax cycles (of Delai_Signalisation + Delai_Entre_Déclenchement ). |  |

### Exigences documentaires / Document requirements

Ce paragraphe spécifie les exigences générales sur la documentation utile pour la mise en œuvre du système :

- Les exigences spécifiques aux conditions d'expression (référence précise de la norme ou autre référence à préciser) : sur le plan fonctionnel et sur le plan fournisseur.

- Plan de montage, Manuel utilisateur, Etiquette, Autocollant, liste des défauts diagnostiqués, etc.

This paragraph specifies the general requirements on the documentation useful for the implementation of the system:

- The requirements specific to the conditions of statement (accurate reference of the standard or another reference to specify): on the functional plan and on the supplier plan.

- Layout, User manual, Label, Self-adhesive item, list of diagnosed faults, etc.

Attention à ne pas être redondant avec les GEED [R4]. On ne doit pas mettre ici les exigences de livraison de documents techniques par le fournisseur. La définition de documents livrés est du ressort des GEED [R4], sauf ce qui complète la définition du produit.

Do not be redundant with the GEED [R4]. We should not insert here the requirements for the delivery of the technical documents by the supplier. The description of the documents delivered belongs to GEED [R4], except for what the product defines.

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1].

See generic requirements in the template [PT1].

## Exigences de contrainte / Constraint requirements

### Réglementation et consumérisme / Regulation and consumerism

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe précise toutes les exigences de réglementation et de consumérisme (EuroNcap, label GS, Assurances, etc.), à prendre en compte lors de la réalisation du système pour différents pays. Il reprend les contraintes réglementaires applicables avec une déclinaison des exigences précisées dans certain cas dans les normes SSR avec un lien vers la synthèse réglementaire de REGLEM pour chaque réglementation citée. Il est à compléter par un lien direct vers la synthèse réglementaire par pays »

Les STN doivent respecter toutes les réglementations en vigueur quelque soit les pays de commercialisation du Groupe STELLANTIS. A titre indicatif les réglementations peuvent être données par pays dans un tableau de synthèse. Dans tous les cas il conviendra de se renseigner auprès des services concernés. »

Standard A10 0310:

"This paragraph This paragraph specifies all the standards and consumerism requirements (ex: EuroNcap, GS label, Insurances, etc.), to be taken into account during the implementation of the system for various countries. It resumes the regulatory constraints applicable to the declination of the requirements specified in some cases in the SSR standards with a link to the regulatory summary of the REGLEM for each regulation quoted. It should be filled in with a direct link to the regulatory summary by country"

The STN should respect all the regulations in force irrespective of the target export countries of the STELLANTIS Group. By way of illustration the regulations can be given by country in an overview. In every instance steps should be taken to obtain information from the relevant services"

L’aspect réglementaire est désormais traité par une norme réglementation unique pour le périmètre AEEV : La norme R99 1010 [DA13]. Cette norme est le document de référence assurant la traçabilité entre les points réglementaires et les ST Fonction, DC et ST Organe avals.

The regulatory aspect is from now on discussed by a regulatory standard unique for the AEEV perimeter: The standard R99 1010 [DA13]. This standard is the reference document that ensures the traceability between the regulatory points and the down system Function ST, DC and Component ST.

R45 : Toute exigence réglementaire renvoie au minimum soit à une exigence réglementaire d’un Dossier de Conception ou d’un Guide de conception, soit directement à une exigence de la norme R99 1010 [DA13] ou d’autre norme R.

R45: Each regulatory requirement refers to at least a regulatory requirement from a DC, or a Design Guide, or to a requirement of the standard R99 1010 [DA13].

Exemple de traçabilité réglementaire issue du § 5.4.8 DOCUMENT REQUIREMENTS

Example of regulatory traceability from § 5.4.8 DOCUMENT REQUIREMENTS

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-COMPONENT-CSP-DOC-0006(0) | The MACSI form (material composition form) of the product should respect the STELLANTIS standard "End of life vehicles (VHU) Data of the mass materials and substances composition of the parts" [N60] La fiche MACSI (fiche de composition matière) du produit doit respecter la norme STELLANTIS « Véhicules Hors d’Usage (VHU) Données de composition masses matières et substances pièces » [N60] Att_bool@ R | [R1] GEN-REGLEM-STR-AEEV.0022 (0) |

Typage réglementaire de l’exigence		Exigence réglementaire de la R99 1010

Le présent § ne traitera que des exigences consuméristes complémentaires.

The current § will only discuss the additional consumerism requirements.

Exemple du système MdR :

Example of MdR system:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le système EEMdR est conçu pour permettre aux véhicules de passer avec succès les tests consuméristes (EuroNcap, USNcap, JapanNcap…). The EEMdR system is design to allow the vehicles to successfully pass the consumer tests (EuroNcap, USNcap, JapanNcap…). |  |

### Masse et autres caractéristiques physiques / Weight and other physical characteristics

Normes A10 0310 :

« Ce paragraphe spécifie les exigences de contraintes de masse et d'autres grandeurs physiques concernant le système. (Par exemple: Les dimensions, etc.) »

Standards A10 0310:

"This paragraph specifies the constraint and weight constraints and other physical quantities concerning the system. (For example: The dimensions, etc.)"

Cf. l’exigence générique dans le plan type [PT1]

See the generic requirement in the template [PT1].

Exemple : extrait du CdC « ensemble électronique moyens de retenue »

Example: excerpt from the ST "retainer systems electronic set"

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | La masse du boîtier ne dépasse pas 300g. The weight of the housing does not exceed 300 g. |  |
|  | La masse de chacun des satellites ne dépasse pas 30g. The weight of each of the planet wheels does not exceed 30 g. |  |

### Conception et Fabrication / Design and manufacturing

#### Etudes et/ou solutions imposées / Studies and/or solutions imposed

Normes A10 0310 :

« Ce paragraphe précise les exigences en matière de solutions ou études imposées de type :

- Fonctionnelles (algorithme…)

- Organiques (composant…). »

Standards A10 0310:

"This paragraph specifies the requirements in terms of solutions or designs imposed of the type:

- Functional (algorithm…)

- Organic (compound...)."

R46 : ce paragraphe ne doit traiter que des contraintes de conception internes aux composants. Les contraintes d’interfaces sont données dans le § 5.3 concernant les exigences d’interface.

De plus, une expression de besoin sur un composant étant par nature “Boite noire”, ce § ne doit conternir que des types de solutions imposés ou interdites et non pas des éléments de solutions eux-mêmes.

R46: This paragraph should only address design constraints internal to the components. Interface constraints are given in § 5.3 regarding interface requirements.

Moreover, since an expression of need on a component is inherently "black box", it must contain only imposed or prohibited types of solutions and not elements of solutions themselves.

De même, ce paragraphe ne contient pas les exigences déduites du choix du fichier de télécodage et/ ou de calibration pour gérer la diversité qui par convention sont dans le § 5.4.4.2 maintenabilité.

This paragraph does not contain the requirements inferred from the choice of the remote encoding file and/or of the calibration to manage the diversity which by convention are in the § 5.4.4.2 maintainability.

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1].

See generic requirements in the template [PT1].

Exemples:

Examples:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le BMdR est configurable chez le fournisseur The BMdR can be configured by the supplier |  |
|  | Le BMdR est compatible d’un faisceau enveloppe. Cela signifie que lorsqu’un élément pyrotechnique est configuré ‘absent’, le BMdR n’est pas perturbé par la présence des fils (sans l’allumeur à leurs extrémités). The BMdR is compatible with a casing harness. This means that when a pyrotechnic component is configured 'absent', the BMdR is not hindered by the presence of wires (without the ignition module at their ends). |  |

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Les ceintures de sécurité sont conçues suivant la norme B27 1100. The seat belts are designed according to standard B27 1100. |  |

#### Matériaux / Materials

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe précise les exigences relatives aux matériaux à utiliser pour la réalisation du système. En particulier, la déclinaison des politiques achat matière, contraignant la conception du système, est à décliner dans ce chapitre. »

Standard A10 0310:

"This paragraph specifies the requirements relation to the materials to use for the implementation of the system. In particular the declination of the material purchase policies, that constraints the design of the system, should be declined in this chapter."

R47 : Attention : ce paragraphe est à rédiger en collaboration avec le service « Matériaux » [S10]

R47 : Warning : this paragraph should be drafted in collaboration with the "Materials" departement [S10].

Les contraintes matériaux liées au recyclage (par exemple la directive européenne 2000/53/CE) sont traitées dans le § 5.5.7 Retrait.

The materials constraints linked to recycling (for example the European guideline 2000/53/CE) are discussed in the § 5.5.7 Removal.

La durabilité est déterminée dans le CdC applicative projet.

Le % de matériaux verts est déterminé par le service Matériaux [S10]. Par défaut il n’y a pas d’exigence à ce sujet.

Durability is measured in the project applicative RD.

The % of green materials is measured by the "Materials" departement [S10]. By default, there is no requirement in this regard.

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1]. Le service « Materiaux » [S10] donne le % de matériaux vert. La durabilité est fournie par le Projet.

See generic requirements in the template [PT1]. The "Materials" departement [S10] gives the % green materials. Durability is provided by the Project.

Exemple : ST Contacteur Ouvrant A9 :

Example: A9 Opening Element Switch ST:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| A9-PUSH-ST-MAT-001 (0) | Les matériaux des composants de l’organe respectent le § 5.2 de la ST Matériaux [STB8] avec les caractéristiques suivantes : Le niveau d’odeur admissible correspond au respect du critère O2 La pièce est visible du client (touche, plastron) L’oxydation de la pièce n’impacte pas son environnement La durabilité de la pièce est de 15 ans La température maximum d’exposition est de 85° C L’organe n’est pas soumis à un choc réglementaire L’organe doit intégrer 10 % de matériaux « vert ». The allowable odor level corresponds to the respect of the criterion O2 The materials of the component parts respect the § 5.2 of the ST Materials [STB8] with the following specifications: The part is visible by the customer (key, cover) The oxidation of the part does not impact its environment the durability of the part is of15 years the maximum exposure temperature is 85° C the component is not subject to regulatory impact the component should integrate 10 % of "green" materials. |  |

#### Fabrication, montage, après vente / Manufacturing, assembly and after sales

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe décrit les exigences du système de production  (procédés…) que le système doit prendre en considération pour permettre sa fabrication et notamment les opérations de :

- Transformation et montage (emboutissage, ferrage, peinture, montage, mécanique, brut, etc.),

- Logistique spécifique à la fabrication du ou des produits(s) tant qu’il n’est pas fini.

- Contrôle (autodiagnostic permettant le contrôle en montage, etc.). »

Standard A10 0310:

"This paragraph describes the requirements of the production system (processes...) that the system should acknowledge to allow its production and especially the operations:

- Conversion and assembly (stamping, body in white, paint, assembly, mechanical, raw, etc.),

- Logistics specific to the manufacturing of the product(s) as long as they are not finished.

- Inspection (self-test procedure that allows the inspection at assembly, etc.)."

Pour le métier EEWE, les exigences de fabrication sur le produit concernent les lignes de montage et l’après-vente:

- L’approvisionnement des pièces en ligne

- Le montage type d’un boîtier

- Le téléchargement en ligne

- Le paramétrage en ligne

- Le contrôle en ligne

- Les opérations d’apprentissage en ligne

- Le montage des câbles et connecteurs

- Le contrôle des équipotentielles sur câbles et connecteurs

For the EEWE technique, the production requirements on the product concern the assembly lines and the after-sales:

- The supply of parts on line

- The typical assembly of a housing

- The on line download

- The on line configuration

- The on line inspection

- The on line programming operations

- The fitting of the cables and connectors

- The checking of the equipotentials on cables and connectors

Par convention et par souci de simplification de rédaction, les points 3, 4, 5, 6 sont traités avec les exigences de diagnostic, de télécodage et de téléchargement en APV au paragraphe maintenabilité au § 5.4.4.2

By convention and in order to simplify the writing, points 3, 4, 5, 6 are discussed together with the requirements for diagnostic, remote encoding and AS download in the maintainability paragraph in § 5.4.4.2

Attention : les exigences de EEWE vers le service Montage [S8] sont dans le CdC Conditionnement et Montage.

Note: the requirements EEWE to the "Assembly" department [S8] are in the Packaging and Assembly ST.

Le document d’entrée à utiliser pour la rédaction des exigences du service Montage [S8] est le document « Besoins MONTAGE génériques » [DA10] auquel on associera les Spécifications Techniques Produit Process CMON concernant le système traité. Ces documents sont des documents de référence pour le CdC cités en § 3.1.

The input document to be used for writing the The requirements of the "Assembly" department [S8] is the document "Generic assembly requirements" [DA10] to which we will associate the CMON Product Process Technical Specifications concerning the system discussed. These documents are reference documents for the ST quoted in § 3.1.

Les exigences APV sont gérés dans la base donnée APV. Le service [S9] est chargé de validé les exigences APV avec les métiers EEWE concernés.

The input document to use for writing the AS requirements is APV data base. The service EEWE/IUAV is responsible for the validation of the AS requirements with the relevant EEWE techniques.

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1]

See generic requirements in the template [PT1]

Ce paragraphe définit également les exigences de détrompage (en vue du montage)

This paragraph also defines the proofing requirements (in preparation for assembly)

Exemple : BEMdR

Example: BEMdR

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le BEMdR comporte sur l’étiquette d’identification unitaire, un détrompage visuel de 10x10mm. Ce détrompage n’est pas de couleur. Les différents symboles de détrompage visuel sont imposés par STELLANTIS. Cela permet de distinguer la version (véhicule) et la variante BMdR en bord de ligne de montage The BEMdR has on the unique identification label, visual proofing of 10x10 mm. This proofing has no color. The various visual proofing icons are imposed by STELLANTIS. This allows the distinction between the version (vehicle) and the BMdR variant at the assembly production line |  |

#### Marquage des composants / Marking of the components

Ce paragraphe spécifie le marquage d'identification et de conformité réglementaire des composants du système. Il peut également spécifier des principes de gestion de configuration permettant de suivre les évolutions et de tracer les composants.

This paragraph specifies the identification and regulatory conformity mark of the system components. It can also specify the configuration management principles that allow us to follow the updates and to trace the components.

Les informations standards, à trouver obligatoirement sur la pièce, sont données dans le plan type [PT1]. Ces exigences standards intègrent les exigences du document [PT5]

Standard informations, to necessarily find on the piece, are given in the standard plan [PT1]. These standards include requirements requirements document [PT5]

R47 : Attention, ce paragraphe est à rédiger en collaboration avec le service Matériaux [S10]

R47: Warning, this paragraph should be drafted in collaboration with the “Materials” department [S10].

a) au sujet du marquage CEM :

La norme B20 7010 [DA14] n’est plus donnée au fournisseur et doit être considéré comme un document de référence.

We will add the following special requirements for computers. Note: the standard B20 7010 is not given to the supplier and should be considered as a reference document.

La référence d’homologation CEM respectera la syntaxe suivante :

Marking on indelible label: the CEM type approval reference will respect the following syntax:

Champ1 – champ2 [champ3] CEMx

Champ 1 : Nom ou sigle du fournisseur

Field 1: Supplier name or acronym

x : Indice d'évolution C.E.M lié à la directive 95/54/CE ou à la directive 2004/104/CE. Il commence à CEM0 ou à CEM00. Il est incrémenté (CEM1, CEM2, ….ou CEM01, CEM02…) lorsque des évolutions sont considérées comme impactant les critères de la directive

x: C.E.M update index linked to the guideline 95/54/CE or to the guideline 2004/104/CE. It starts at CEM0 or at CEM00. It is incremented (CEM1, CEM2, ….or CEM01, CEM02…) when the updates are considered as impacting the guideline criteria

Champ2 : permet de désigner l'équipement par une référence générique et rapidement compréhensible. La liste des «initiales de l’équipement» à utiliser est indiquée en Annexe 2 de la B20 7010 [DA14].

Field2 allows us to designate the equipment by a reference which is generic and easy to understand. The list of "equipment initials" to be used is indicated in Appendix 2 of the B20 7010 [DA14].

Champ 3 : permet d'affiner la désignation lorsque, par exemple, plusieurs possibilités existent après le champ 2 : la variante de BSI, la variante de CMM, de BVMP, d'ADDGO etc

Field 3 allows us to refine the designation when, for example, several possibilities exist after field 2: the BSI variant, the CMM, BVMP, ADDGO variant etc...

Les champ2 et champ3 sont définis par le rédacteur du CdC.

Field2 and Field3 are defined by the writer of the ST.

b) au sujet des codes à barres « conformité » et « traçabilité » :

b) about barcodes "compliance" and "traceability"

R48 : on doit mettre un code à barre « conformité » sur tous les produits ayant au moins deux références 96 millions différentes avec un risque de confusion au montage (même sur des projets différents).

R48: we must put a code "compliance" bar on all products with at least two different references 96 million with a risk of confusion for installation (even on different projects).

Pour les organes nécessitant une étiquette conformité ou une étiquette traçabilité unitaire, l’exigence standard, conforme aux exigences CMON se trouve dans le plan type [PT1]

To organs that require compliance label or tag tracking unit, the requirement standard, in accordance with the requirements NIP is in the template [PT1].

### Traçabilité et configuration / Traceability and configuration

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe définit les exigences globales permettant de maîtriser la traçabilité et la configuration, qui peuvent se décliner dans les paragraphes  5.5.3.3 Fabrication, 5.5.3.4 Marquage des composants.

Standard A10 0310:

"This paragraph defines the global requirements that allow the control of traceability and configuration, which can be declined in the paragraphs 5.5.3.3 Fabrication, 5.5.3.4 Marquage des composants.

Les exigences de traçabilité se traduisent pour le métier EEWE :

  - par des exigences de marquage traitées en § 5.5.3.4

  - par des exigences de données lues ou télécodées traitées en § 5.4.4.2

The traceability requirements signify for the EEWE technician:

  - the marking requirements presented in § 5.5.3.4

  - the requirements for remotely read or encoded data, presented in § 5.4.4.2

Ce paragraphe renvoie simplement à ces deux paragraphes.

This paragraph only references these two paragraphs.

### Transportabilité, stockage et conditionnement / Transportability, storage and packaging

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe décrit les exigences concernant les conditions de transport, de stockage et de conditionnement des produits du système. »

Standard A10 0310:

"This paragraph describes the requirements concerning the terms of shipment, storage and packaging of the system products."

Ce paragraphe recouvre deux aspects différents :

  - le transport, conditionnement et stockage du système avant montage sur véhicule

  - le transport du système dans le véhicule avant livraison au client.

This paragraph covers two different aspects:

  - shipment, packaging and storage of the system before assembly on vehicle

  - the shipment of the system in vehicle before delivery to the customer.

R49 : Attention à ne pas mettre dans ce paragraphe des exigences concernant le processus de conditionnement, qui fait l’objet du CdC Conditionnement et Montage pour les exigences internes à STELLANTIS et du CdC des Exigences Contractuelles pour le conditionnement de responsabilité fournisseur.

On ne traitera pas non plus ici les exigences de contrainte d’environnement liées à la phase de conditionnement : elles seront toutes traitées en § 5.5.8.

R49 : Pay attention not to insert in this paragraph requirements concerning the packaging process, which is subject to the Packaging and Assembly ST for STELLANTIS internal requirements and the Contract Requirements Spec for the packaging for which the supplier is liable.

We will also not discuss here the environment constraints requirements linked to the packaging phase: they will be all discussed in § 5.5.8.

Avant montage sur véhicule

Before assembling on vehicle

Exemple :

Example:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Les Raclettes de l’EVAV sont livrées avec un cache de protection. The EVAV blades are delivered with a protective cover. |  |

Après montage sur véhicule, avant livraison au client

Les contraintes liées au mode parc sont traitées dans ce paragraphe.

After assembly on the vehicle, before delivery to client

The constraints linked to the parking mode are discussed in this paragraph.

Exemple : ALM

Example: ALM

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le système « Ensemble Alarme » ne considère pas le passage en mode parc (coupure du + perm) comme une effraction. The "Alarm Set" system does not consider the change to the parking mode (cut-off of the +PERM) as a break-in. |  |

### Flexibilité et extension / Flexibility and extension

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe spécifie les domaines (cas particuliers) où il est envisagé des modifications ou des extensions. »

Standard A10 0310:

"This paragraph specifies the fields (special cases) where modifications or extensions are considered."

On traitera entre autres dans ce paragraphe toutes les ressources supplémentaires en taille mémoire des calculateurs pour anticiper les évolutions futures du soft et du hard.

We will discuss among other things in this paragraph all the additional resources concerning the computers' memory size to anticipate the future soft and hard updates.

Exemple :

Example:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Prévoir au niveau de la taille mémoire, l’intégration dans le système MdR de nouvelles fonctions extérieures au système (Capot et arceaux actifs, situation de pré-crash) représentant une taille mémoire d’au plus x Mo. Plan a memory size level, the integration in the MdR system of the new functions outside the system (Hood and active bows, pre-crash situation) that represent a memory size of maximum x Mb. |  |
|  | Prévoir un futur changement du voltage de l’alimentation générale du véhicule (passage à 42Volt) Plan a future voltage change of the vehicle main power supply (change to 42 Volt) |  |

### Retrait / Withdrawal

Norme A10 0310 :

« Ce paragraphe spécifie les contraintes de traitement en fin de vie  du système: recyclage, valorisation ou rebut de l’objet, suivant la directive européenne 2000/53/CE sur les Véhicules Hors d'Usage (VHU) et la traçabilité associée.

Le marquage associé au recyclage est à traiter dans le § 5.5.3.4 Marquage des composants. »

Standard A10 0310:

"This paragraph specifies the constraints for processing during the end of life of the system: recycling, reclamation or scrapping of the subject, according to the European guideline 2000/53/CE on the End-of-Life Vehicles (VHU) and the associated traceability.

The marking associated with the recycling should be discussed in the § 5.5.3.4 Marquage des composants."

R47 : Attention, ce paragraphe est à rédiger en collaboration avec le service Matériaux [S10]

R47: warning, this paragraph should be drafted in collaboration with the “materials” department [S10].

R50 : Attention à ne pas mettre dans ce paragraphe des exigences concernant le processus de développement et de recyclage. Entre autres :

- Les exigences sur l’utilisation de MACSI et le respect de la norme A12 5500 sont traitées dans les GEED [R4].

- La fourniture des certificats de conformité selon la norme B20 0250 est traitée également dans les GEED [R4].

R50: Please do not insert in this paragraph requirements concerning the development and recycling process. Among other things:

- Requirements on the use of MACSI and the respect of the standard A12 5500 are discussed in the GEED [R4].

- The supply of certificates of conformity according to standard B20 0250 is also discussed in the GEED [R4].

Les exigences génériques concernant le respect de la réglementation sur les matériaux interdits et le recyclage se trouvent dans le plan type [PT1].

The generic requirements for compliance on forbidden materials and recycling are in the plane type [PT1].

### Conditions d'environnement / Environment conditions

Ce paragraphe décrit les exigences concernant les conditions d'environnement  du système.

Exemples :

  - environnement naturel (vent, pluie, température, brouillard salin, poussière, pression, etc.),

  - environnement induit (mouvements, chocs, vibrations, bruit, etc.),

  - contraintes électromagnétiques et rayonnement.

This paragraph describes the requirements concerning the system environment conditions.

Examples:

  - natural environment (wind, rain, temperature, salt spray, dust, pressure, etc.),

  - induced environment (movements, impacts, vibrations, noise, etc.),

  - electromagnetic and radiation constraints.

R51 : ce paragraphe exprime les contraintes d’environnement à respecter qui peuvent s’exprimer sans faire référence à la mise en œuvre des essais.

Les contraintes d’environnement exprimées par une procédure d’essais seront données au § 5.6. (Par exemple les essais définis dans les normes de validations STELLANTIS B21 7110, B21 7120, B21 7130).

Il est important d’utiliser le document de référence [DA15] pour établir les exigences sur l’étanchéité.

R51 : this paragraph expresses the environment constraints to respect which can be stated without referring to the implementation of the tests.

The environment constraints expressed by a test procedure will be given in § 5.6. (For example the tests defined in the validations standards STELLANTIS B21 7110, B21 7120, B21 7130).

It is important to use the reference document [DA15] to draw up the requirements on sealing.

Cf. les exigences génériques dans le plan type [PT1]. Entre autres, se retrouvent traitées ici,  les exigences connectiques DOC.0008, DOC.0010, DOC0011 du document [PT5]

See generic requirements in the template [PT1]. Among others, find themselves treated here, connectors requirements DOC.0008, DOC.0010, DOC0011 document [PT5].

- Exemple  (Contacteur Electrique d’Assises (CEA)) :

- Example (Seating Position Electrical Connector (CEA)):

Etanchéité à l’eau et la poussière :

Watertightness and dustproofing:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le CEA respecte un indice de protection IP54 défini conformément à la norme B21 7130 [N43] The CEA complies with a protection index IP54 defined in accordance with the standard B21 7130 [N43] |  |

Tenue à la température :

Temperature resistance:

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Le CEA est défini dans la classe de température C2. The CEA is defined in the C2 temperature class. |  |

S

## Exigences d’intégration et de validation / Integration and validation requirements

Normes A10 0310 :

« L’ensemble des exigences d’intégration et de validation du système est contenu dans le plan d’intégration et de validation du système.

Ce paragraphe précise :

- les points de l’intégration et de la validation que l’on veut voir appliqués (lors d’une réception vis-à-vis d’un Fournisseur par exemple),

- les différents cas d’emploi du système sont considérés en décrivant les environnements opérationnels. »

Standards A10 0310:

"All the system integration and validation requirements are included in the system integration and validation plan.

This paragraph specifies:

- the integration and validation points that we would like to apply (during the delivery with respect to a Supplier for example),

- the different cases of use of the system are considered by describing the operational environments."

Cf. R10 § 0.7

Ce chapitre précise essentiellement l’utilisation des normes d’essais tel les B21 7110, B21 7120 et B21 7130 pour le système considéré. Il peut faire l’objet d’un document séparé nommé STE (Spécification Technique Environnementale). Ce dernier document se justifie s’il permet une mutualisation des exigences de vérification environnementale entre plusieurs organes d’une même famille. Quand elle existe la STE est un document applicable pour le CdC et ce paragraphe se résume alors à un renvoi vers ce document.

This paragraph specifies the use of tests standards such as B21 7110, B21 7120 and B21 7130 for the relevant system. It can be subject of a separate document called GTS (Environment Technical Specification). The latter document is justified if it enables the mutualization of the environment inspection requirements among several components from the same family. When it exists the GTS is a document applicable for the ST and this paragraph includes just a link to this document.

Il s’agit de préciser les exigences des normes B21 71xx en les complétant par des exigences spécifiques à l’organe qui définissent quel est le comportement attendu des fonctions principales au cours de l’essai. Par exemple, on peut :

  - tolérer une perte d’intensité lumineuse,

  - tolérer un ralentissement de x % de la vitesse d’un mouvement,

  - préciser « pas d’allumage intempestif de témoin »,

  - tolérer un reset de micro…

This is a matter of specifying the requirements of the standards B21 71xx by adding the requirements specific to the component that define the expected behavior of the main functions during the test. For example, we can:

  - tolerate a loss of light intensity,

  - tolerate the slow-down by x % of the movement speed,

  - specify "no erratic lighting up of a warning light",

  - tolerate the micro reset...

### validation des exigences de besoin / General information

Ce chapitre décrit ce qui est demandées au fournisseur en termes de preuves à apporter que le composant satisfait bien aux exigences de besoin des § 5.1 à 5.5.

Cf. les exigences types dans le plan type [PT1]

This chapter describes what is required of the supplier in terms of evidence that the component meets the requirements of § 5.1 to 5.5.

See the standard requirements in the template [PT1]

### EXIGENCES CONCERNANT LES ESSAIS D’ENVIRONNEMENT IMPOSES / Requirements concerning imposed environmental tests

#### generalites / general

#### Classes de fonctionnement (conforme à la B21 7100 [N40]) / Operating class (according to B21 7100 [N40])

La définition des classes de fonctionnement est standard. Elle est donnée dans le plan type [PT1].

The definition of classes of operation is standard. It is given in the standard plan [PT1].

#### Niveaux d’impacts clients / Customer impact level

Les normes B21 7110, B21 7120 et B21 7130 exigent une classe de fonctionnement et un niveau d'impact client pour chacun des essais. Celui-ci est à préciser dans la STD s'il diffère de la norme. La norme étant générique, la classe de fonctionnement ou le niveau d'impact client défini dans le CdC est alors pris en compte.

The standards B21 7110, B21 7120 and B21 7130 require an operating class and a customer impact level for each of the tests. This one should be specified in the DTS when it differs from the standard. As the standard is generic, the operating class or the customer impact level defined in the DTS is then taken into account.

La définition des niveaux d’impact client doit être conforme à la B21 7110. Elle est donnée dans le plan type [PT1].

Cette définition est accompagnée d’un tableau donnant les ER propre au déroulement des essais par niveau d’impact.

The definition of customer impact levels must comply with the B21 7110. It is given in the standard plan [PT1].

This definition is accompanied a table showing the ER to conduct own tests by level of impact.

Exemple : Combiné A7

Le tableau ci-dessous définit l’impact accepté pour chaque « item » du combiné  pendant les différents essais.

Après essais, le combiné revient au fonctionnement nominal suivant les exigences de fonctionnement décrites dans la B21 7110

Example: Instrument unit A7

The table below defines the customer impact accepted for the each "item" of the instrument unit during the different tests.

After the tests, the instrument unit should return to nominal operation in compliance with the functional requirements described in B21 7110

| Fonction / Function | ER Impact niveau 0 / Level 0 impact | ER Impact niveau 1 / Level 1 impact | ER Impact niveau 2 / Level 2 impact | ER Impact niveau 3 / Level 3 impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tachymètre Tachometer | Fonctionnel nominal Nominal operation | Mouvement de l'aiguille légèrement saccadé sans oscillations de celle-ci (temps d'arrêt inférieur à 500 ms). Jerky movement of the needle without movement of this one (stop time lower than 500 ms). | Le mouvement de l'aiguille peut être interrompu ou l’aiguille peut tomber à 0. The movement of the needle can be interrupted or the needle can return to 0. |  |
| Compte-tours Revolution counter | Fonctionnel nominal Nominal operation | Mouvement de l'aiguille légèrement saccadé sans oscillations de celle-ci (temps d'arrêt inférieur à 1 s). Jerky movement of the needle without movement of this one (stop time lower than 1 s). | Le mouvement de l'aiguille peut être interrompu ou l’aiguille peut tomber à 0. The movement of the needle can be interrupted or the needle can return to 0. |  |
| Indicateurs : niveau carburant et température d’eau Indicators: fuel and water temperature level | Fonctionnel nominal Nominal operation | Mouvement de l'aiguille légèrement saccadé sans oscillations de celle-ci (temps d'arrêt inférieur à 1 s). Jerky movement of the needle without movement of this one (stop time lower than 1 s). | Le mouvement de l'aiguille peut être interrompu ou l’aiguille peut tomber à 0. The movement of the needle can be interrupted or the needle can return to 0. |  |
| Eclairage général : cadrans aiguilles General lighting: needle dials | Fonctionnel nominal Nominal operation | Petite variation de luminosité (< 20%). Toutes les informations sont lisibles en mode nuit. Slight variation of brightness (< 20%). The entire information is readable in night mode. | Importante variation de l’intensité d’éclairage sans coupure complète rendant difficile la lecture des informations de nuit. Extinction des leds si U ≥ 16V Important fluctuation of the lighting intensity without full cut-off that hinders the reading of the night signals. Turning off of the leds if U ≥ 16V |  |
| Eclairage LCD : Odomètre BVA LCD lighting: BVA odometer | Fonctionnel nominal Nominal operation | Petite variation de luminosité (< 10%). Slight variation of brightness (< 10%) | Importante variation de l’intensité d’éclairage rendant difficile la lecture des informations de nuit et voire impossible de jour. Extinction des leds si U ≥ 16V Important fluctuation of the lighting intensity without full cut-off that hinders the reading of the night signals and even the day ones. Turning off of the leds if U ≥ 16V |  |
| Affichage LCD (odomètre, BVA, voyants dans LCD, barre-graphe) LCD display (odometer, BVA, warning lights in LCD, bar-graph) | Fonctionnel nominal Nominal operation | Petite variation du contraste (< 10%). Toutes les informations sont lisibles. Slight variation of contrast (< 10%). All the signals are readable. | Importante variation de contraste rendant l’affichage non lisible. Large variation of the contrast, making the display illegible. |  |

#### Modes de fonctionnement de l’EST / MODES OF OPERATION of the EST

Cf. Tableau standard dans le plan type [PT1].

See the standard table in the template [PT1].

#### Types d’analyse du produit / TYPES OF ANALYSIS of the PRODUCT

Cf. Tableau standard dans le plan type [PT1]

See the standard table in the template [PT1].

#### Environnement général d’essai / GENERAL ENVIRONMENTAL TEST

Cf. Exigences standards dans le plan type [PT1]

See the standard requirements in the template [PT1].

#### Essais de tenue électrique (B21 7110) / Electrical resistance tests (B21 7110)

Pour chaque essai, présenter dans un tableau tel que celui ci-dessous, les classes de fonctionnement souhaités (A, B, C, D, E) et les impacts tolérés pour chaque item défini.

For each test, offer up in a table such as the one defined below, the desired operating classes (A, B, C, D, E) and the impacts tolerated for each item defined.

Exemple / Exemple:

|  | Pièce testée, contexte § généralités / Test piece, context § general. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Remarque générale / conditions particulières pour les essais General comments / special conditions for testing |  | Pour les essais d'immunité CEM mettant en cause la fonction plip, le niveau de réception HF peut influer le résultat. Il sera réglé comme suit : déterminer le seuil de réception du haut de colonne, en émettant dans la cage de Faraday via une antenne ; puis ajuster le niveau de 433/315MHz pour être 20dB au dessus du seuil qui autorise une réception correcte, sans déplacer l'antenne d'émission ainsi que la pièce à tester. For CEM immunity tests involving the plip function, the level of RF reception can affect the result. It will be set as follows: determine the threshold for receiving the top of the column, emitting in the Faraday cage via an antenna, then adjust the level of 433/315mhz to be 20dB above the threshold that allows proper reception without moving the transmitting antenna and the test piece. |  |  |
| Exigence Requirement | Tests / Tests |  | Applicabilité de l'essai Applicability of test | Exigence Requirement | Commentaire / Commentary |
| GEN-HDC-STE-3.0001(0) | EQ/TE 01 : immunité aux tensions d'alimentation usuelles / Resistance to usual power supply voltages | Umin | Applicable | A0 | La tension minimale applicable est de 8,0V Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) The applicable minimum voltage is 8.0 V Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | 16,0V | Applicable | A0 | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
| GEN-HDC-STE-3.0002(0) | EQ/TE 07 : tenue a la tension d'alimentation exceptionnelle / Resistance to exceptional supply voltage | 18,0V | Applicable | _1 | A l'exception de l'extinction des Leds qui est autorisée au-delà de 16,0V Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Except for the extinction of LEDs is authorized beyond 16.0 V Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
| GEN-HDC-STE-3.0003(0) | EQ/TE 02 : immunité à la baisse et montée lente de tension Resistance to slow decrease and increase of supply voltage |  | Applicable | C |  |
| GEN-HDC-STE-3.0004(0) | EQ/TE 03 : test de re-initialisation Test of re-initialization |  | Applicable | C |  |
| GEN-HDC-STE-3.0005(0) | EQ/TE 04 : immunité aux tensions d'alimentation non usuelles Resistance to unusual power supply voltages | 24V | Applicable | C1 | Les fonctions nécessaires au démarrage véhicule doivent être maintenues / The functions needed to start the vehicle must be maintained |
|  |  | -13,5V | Applicable | D2 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0006(0) | EQ/TE 05 : immunité aux court circuits resistance to short circuits | Cas général, alimentations connectées General case, power supplies connected | Applicable | C_ | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | Cas des sorties de puissance protégées, alimentations connectées Case of the power outputs protected, supplies connected | Applicable |  | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | Cas des sorties de puissance non protégées, alimentations connectées Case of the power outputs unprotected, supplies connected | Applicable |  | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | Cas général, alimentation ou masse déconnectée General case, power or ground disconnected | Applicable | A après reconnexion A after reconnection | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | Cas des sorties de puissance, alimentation ou masse déconnectée Case of power outputs , power or ground disconnected | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0007(0) | EQ/TE 06 : immunité aux surcharges de longue durée Resistance to long duration overloads | essai 1a ou 2a (circuits non protégés) Test 1a or 2a (unprotected circuits) | Applicable | E (pas de CCA) E (no CCA) | Mise au +Bat via une impédance de la ligne masse LIN ou Klaxon, la pièce étant connectée à ses alimentations. Mise à la masse via une impédance de la sortie +LIN, la pièce étant connectée à ses alimentations et le LIN commuté. Pour les lignes airbag : mise au +BAT via une impédance de la sortie, l'entrée étant mise à la masse. Placing the + BAT through an impedance to the ground line or LIN Horn, part being connected to its power supply. Grounding through an impedance of output + LIN, the piece is connected to its power and LIN switched. For airbag lines: development + BAT through an impedance to the output, the input being grounded. Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | essai 1b ou 2b ("smartpower") test 1b ou 2b ("smartpower") | applicable |  | Applicable si composants présent respecter le document [N8] Applicable if the components are present Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | essai 1c ou 2c (circuits protégés par fusible) test 1c ou 2b circuits)protected by fuse | Non applicable |  | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
|  |  | essai 3 (moteurs) test 3 (motors) | Non applicable |  | Tenir l’exigence GEN-ARTIV-STE-4.007(0) Meet the requirement GEN-ARTIV-STE-4007 (0) |
| GEN-HDC-STE-3.0008(0) | EQ/IC 01 : immunité aux pulses 1 et 2a Resistance to the pulses 1 and 2a | Pulse 1 | Applicable | C1 | Le reset de l'équipement est autorisé, celui-ci ne devant générer aucune commande intempestive. The reset of the equipment is allowed, thereof is expected to generate any unwanted command. Cet essai doit être réalisé à différentes températures (voir B21 7110). L'éclairage général (cas du VCCF par exemple) peut varier de façon fugitive durant le pulse. This test must be carried out at different temperatures (see B21 7110). General lighting (case VCCF example) can vary during the transient pulse. |
|  |  | Pulse 2a | Applicable | B0 | Cet essai doit être réalisé à différentes températures (voir B21 7110). L'éclairage général (cas du VCCF par exemple) peut varier de façon fugitive durant le pulse. This test must be carried out at different temperatures (see B21 7110). General lighting (case VCCF example) can vary during the transient pulse. |
| GEN-HDC-STE-3.0009(0) | EQ/IC 10 : tenue aux impulsions sur les sorties commandant des charges selfiques Resistance to pulses on the outputs switching inductive loads |  | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0010(0) | EQ/IC 02 : immunité aux pulses 3a & 3b Resistance to pulses 3a and 3b |  | Applicable | A0 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0011(0) | EQ/IC 03 : immunité au pulse 5b Resistance to 5b pulses |  | Applicable | C1 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0012(0) | EQ/IC 04 : immunité aux micro-coupures Resistance to short interruption of the power supply | 2µs | Applicable | B0 |  |
|  |  | 100µs | Applicable | B0 |  |
|  |  | 5ms | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0013(0) | EQ/IC 05 : immunité aux pulses 4 ou 4 bis (démarrage) Resistance to pulses 4 bis | Pulse I (8,0/9,5V) | Applicable | A0 | L'éclairage général (cas du VCCF par exemple) peut varier de façon fugitive durant le pulse. General lighting (case VCCF example) can vary during the transient pulse. |
|  |  | Pulse II (5,6/6,5V) | Applicable | B1 | Cet essai doit être réalisé à différentes températures (voir B21 7110). This test must be carried out at different temperatures (see B21 7110). |
|  |  | Pulse III (3,0/5,0V) | Applicable | C_ |  |
| GEN-HDC-STE-3.0014(0) | EQ/IC 12 : tenue au pulse de redémarrage Resistance to re-start pulse |  | Applicable | A0 | Appliquer le profil "sans DMT". Apply Profile "without DMT." |
| GEN-HDC-STE-3.0015(0) | EQ/IC 06 : immunité aux ondulations de tension Resistance to voltage ripples | 1 Vcc | Applicable | A0 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0016(0) | EQ/IC 07 : immunité aux transitoires sur les lignes signaux Immunity to the transients on the signal lines |  | Applicable | A0 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0017(0) | EQ/IC 08 : immunité BCI Immunity to current injection (BCI) | Niveaux ≤ 60mA Levels ≤ 60mA | Applicable | A0 |  |
|  |  | Niveaux ≤ 100mA Levels ≤ 100mA | Applicable | impact client ≤0 customer impact ≤0 |  |
|  |  | Niveaux ≤ 200mA Levels ≤ 200mA | Applicable | impact client ≤1 customer impact ≤1 |  |
|  |  | Niveaux ≤ 300mA Levels ≤ 300mA | Applicable | impact client ≤2 customer impact ≤2 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0018(0) | EQ/IC 09 : immunité aux haute / basse tension d'allumage Immunity to hight / low ignition voltage |  | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0019(0) | EQ/IR 01 : immunité au champ électrique Immunity to radiated electric field | Niveaux ≤ 60V/m Levels ≤ 60V/m | Applicable | A0 |  |
|  |  | Niveaux ≤ 100V/m Levels ≤ 60V/m | Applicable | impact client ≤0 customer impact ≤0 |  |
|  |  | Niveaux ≤ 150 ou 120V/m (selon fréquences, voir B21 7110) Levels ≤ 150 or 120 V / m (depending on frequency, see B21 7110) | Applicable | impact client ≤1 customer impact ≤1 |  |
|  |  | Niveaux ≤ 200 ou 160V/m (selon fréquences, voir B21 7110) Levels ≤ 200 or 160 V / m (depending on frequency, see B21 7110) | Applicable | impact client ≤2 customer impact ≤2 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0020(0) | EQ/IR 06 : immunité au champ rayonné en chambre réverbérante Immunity to radiated electric field in reverberation chamber |  | Applicable | Essai de caractérisation Characterization test | Fournir les seuils d'immunité en champ des défauts d'impact client 3, dans la limite de 150V/m. Provide immunity thresholds in field 3 customer impact defects, within the limits of 150V / m. |
| GEN-HDC-STE-3.0021(0) | EQ/IR 02 : immunité au champ magnétique Immunity to low frequency magnetic field |  | Applicable | A0 | Appliquer le gabarit "habitacle", seule la fonction transpondeur étant testée. Entre 120 et 130kHz, un dysfonctionnement est toléré. Apply template "carrier", only the transponder function being tested. Between 120 and 130kHz, failure is tolerated. |
| GEN-HDC-STE-3.0022(0) | EQ/IR 03 : immunité aux DES, équipement non alimenté Resistance to electrostatic discharges, equipment not connected | Niveaux I, II et III Levels I, II and III | Applicable | A après reconnexion A after reconnection |  |
| GEN-HDC-STE-3.0023(0) | EQ/IR 04 : immunité aux DES, équipement alimenté Resistance to electrostatic discharges, switched on equipment |  | Applicable | Voir tableau de la B21 7110 en fonction des niveaux et des points d'accès See table B21 7110 according to the levels and the access points | Points 1h direct : comodos Points 3h : bobine transpondeur Points 1h indirect : autres points Direct 1h points: comodos 3h points: transponder coil 1h indirect points: other points |
| GEN-HDC-STE-3.0024(0) | EQ/IR 05 : immunité aux émetteurs embarqués sur table Immunity to onboard transmitters | Niveau P1 Levels P1 | Applicable | A0 | Excepté les fonctions de réception HF, pour lesquelles l'exigence C1 suffit. Except functions HF reception, for which the requirement C1 enough. |
|  |  | Niveau P2 Levels P2 | Applicable | C1 |  |
| GEN-HDC-STE-3.0025(0) | EQ/MC 01 : mesure des bruits des commutations Measurement of switching noises |  | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0026(0) | EQ/MC 02 : mesure des bruits conduits BF Measurement of low frequency conducted noises |  | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0027(0) | EQ/MC 03 : mesure des bruits conduits RF sur les entrées d'alimentation Measurement of radio frequency conducted noises on the power supply inputs |  | Applicable | Voir limites de la B21 7110 See limits of B21 7110 | Les notes 1, 2 et 3 des exigences (voir B21 7110) ne s'appliquent pas : les limites "bruits permanents" sont donc applicables sans sévérisation particulière, et les mesures quasi crête sont non demandées. Notes 1, 2 and 3 requirements (see B21 7110) does not apply to the limits "constant noise" are applicable without special toughening, and quasi-peak measurements are not required. |
| GEN-HDC-STE-3.0028(0) | EQ/MC 04 : mesure des bruits conduits radio fréquence sur les sorties de puissance Measurement of radio frequency conducted noises on the outputs |  | Non applicable |  |  |
| GEN-HDC-STE-3.0029(0) | EQ/MR 01 : mesure du champ électrique rayonné Measurement of radiated electric field |  | Applicable | Voir limites de la B21 7110 See limits of B21 7110 | Les notes 1, 2, 3 et 5 des exigences (voir B21 7110) ne s'appliquent pas : les limites "bruits permanents" sont donc applicables sans sévérisation ou dé-sévérisation particulière, et les mesures quasi crête sont non demandées. Notes 1, 2, 3 and 5 of the requirements (see B21 7110) does not apply to the limits "constant noise" are applicable without toughening or special de-toughening, and quasi-peak measurements are not required. Les limites additionnelles propres aux marchés Mercosur + USA et Japon + Corée (note 6 de la B21 7110) sont toutes applicables. Own markets and Mercosur USA + Japan + Korea (note 6 of the 7110 B21) are all additional limitations apply. |
| GEN-HDC-STE-3.0030(0) | EQ/MR 02 : mesure du champ magnétique BF Measurement of low frequency magnetic field |  | Non applicable |  |  |

#### Essais connectiques (Norme [N5])/

Le tableau des exigences standard est donné dans le plan type ST [PT1]

The table of standard requirements is given in the plane type ST [PT1]

Schéma concernant GEN-CONN-CDC-DOC.0009 (1) du doc [PT5] :

Diagram for GEN-CONN-CDC-DOC.0009 (1) of the doc [PT5]

Suit le programme d’essais spécifique aux embases connectiques du document [PT5]

Follows the specific test program for connectors bases of [PT5]

Suit le texte de l’effet avaloir du document [PT5]

Follows the text of the drain effect of [PT5]

#### Essais de tenue MECANIQUE (B21 7120) / Mechanical resistance tests (B21 7120)

Suite à la demarche EEWE de convertir en exigences de besoins les essais imposés du § 5.6, il ne reste plus dans ce § que les essais compris dans le tableau type présent dans le plan type [PT1].

Following the EEWE process of converting the imposed tests of § 5.6 into requirements requirements, only the tests included in the standard table present in the template [PT1] remain in this section.

#### Essais de tenue PHYSICO-CHIMIQUE (B21 7130) / Physico-chemical behavior tests (B21 7130)

Même travail pour les essais physico-chimique.

Dans le cas de présence de modes de défaillance autres que ceux à taux de défaillance constant, les essais d’endurance définis dans ce § devront être dimensionnés (nombre de pièces, nombre de sollicitations) afin que le critère de 0 défaillant en fin d’essais soit un critère d’acceptation avec un indice de confiance défini dans les § fiabilité, disponibilité, sécurité.

Same work for the physico-chemical tests.

In the case of presence of failure modes other than those with constant failure rate, the endurance tests defined in this § should be dimensioned (number of parts, number of stresses) so that the criteria of 0 defective at the end of the tests is an acceptance criteria with a confidence level defined in the § reliability, availability, safety.

Le couple (nombre de pièce, nombre de sollicitation) doit respecter :

  - un nombre de pièce minimum fixé par STELLANTIS

  - un nombre de sollicitation du profil de validation au moins égal à celui du profil de mission défini au § 5.4.4.1.

The pair (number of part, number of stress) should respect:

  - a minimum number of part set by STELLANTIS

  - a number of validation profile stress at least equal to that of the mission profile defined in § 5.4.4.1.

Le CdC doit spécifier les différents codes climatiques nécessaires à l'utilisation de la norme:

- Code emplacement Véhicule CVx

- Code Température CTx

- Code étanchéité CEx (et l'indice de protection IP)

- Code Agent chimique CAx

- Code de tenue au Feu CFx

Ainsi que la classification matière.

The ST should specify the different climatic codes needed for the use of the standard:

- CVx Vehicle location code

- CTx Temperature Code

- CEx sealing code (and IP protection index)

- CAx chemical agent code

- CFx flame resistance code

As well as the material classification.

Les CL08, CL09 et CL10 doivent être compatibles avec le profil de mission.

The CL08, CL09 and CL10 should be compatible with the mission profile.

Suite à la demarche EEWE de convertir en exigences de besoins les essais imposes du § 5.6, il ne reste plus dans ce § que les essais compris dans le tableau type présent dans le plan type [PT1].

Following the EEWE process of converting the imposed tests of § 5.6 into requirements requirements, only the tests included in the standard table present in the template [PT1] remain in this section.

#### Exigences de validation couvrant les risques CCA / Validation requirements covering ASC risks

Ce paragraphe défini les essais couvrant les risques CCA.

Il comprend au minimum, le tableau des essais inclus dans le plan type [PT1].

This paragraph defines the tests covering CCA risks.

It includes at least the table of tests included in the template [PT1].

#### Autres exigences de validation / OTHER VALIDATION REQUIREMENTS

Ce paragraphe contient les exigences de validation ayant un impact sur la conception du Produit.

This paragraph contains validation requirements that have an impact on the design of the Product.

Exemple :

Les LID et trames fonctionnelles Etudes non valables en Après-vente.

The LID and the Study functional not valid in After-sales.

### elements imposées de plan de validation / IMPOSED ELEMENTS OF PLAN VALIDATION

Le programme de validation définit l’ordre des essais. Il doit être indiqué dans le Plan d’Intégration et Validation (ou Plan de Validation) du système. La fourniture par STELLANTIS du Plan de Validation avec obligation du Fournisseur d’exécuter des tests de sa responsabilité est indiquée dans les GEED [R4].

En l ‘absence de Plan de Validation, le CdC peut définir les éléments de plan de validation (grille d’essais, …) imposés au Fournisseur.

The validation program defines the order of the tests. It should be indicated in the Validation Integration Plan (or Validation Plan) of the system. The supply by STELLANTIS of the Validation Plan with the obligation of the Supplier to execute tests at his responsibility and is stated in the GEED [R4].

In the absence of a Validation Plan, the ST can define the validation plan components (tests grid,...) imposed to the Supplier.

#### File d’essais mécanique et climatique / MECHANICAL TESTING AND CLIMATE FILE

Exemple du Haut de colonne / Example of the High column

| NUMERO EXIGENCE(V) / REQUIREMENT NUMBER (V) | Libellé de l’exigence / Description of the requirement | EXIGENCE AMONT / UPSTREAM REQUIREMENT |
| --- | --- | --- |
| GEN-HDC-STE-8.0001(0) | Respect de la file d’essais défini par le schéma ci-après : Compliance with the file of tests defined by the following diagram: |  |
| GEN-HDC-STE-8.0002(0) | À la fin de chacune des files d’essais, le fonctionnel des organes sera testé aux trois températures : TminEF, Tambiante, et TmaxEF At the end of each test files, the functional of the organs will be tested at three temperatures: TminEF, Tambient and TmaxEF |  |
| GEN-HDC-STE-8.0003(0) | La réalisation de cette file d’essai ne doit pas excéder 3 mois The realization of this test file should not exceed 3 months |  |
| GEN-HDC-STE-8.0004(0) | En cas de non-conformité lors d’un essai, Le fournisseur devra avertir STELLANTIS dès que celle-ci est détectée. La pièce pourra être sortie de la file pour analyse, ou finir la file selon les cas. In case of non-compliance during a test, the supplier must notify STELLANTIS as soon as it is detected. The piece can be removed from the file for analysis, or finish the line as appropriate. |  |

Cet exemple est suivi d’un exemple d’une file d’essai pour IP ≤ 54.

This example is followed by an example of a test file for IP ≤ 54.

- ANNEXE A : Rappel concernant la démarche de validation/ (PV)/ Appendix A: Refresher concerning the validation procedure

#### Le but de cette annexe est de fournir un guide concernant les aspects de validation suivants :

- Les attendus concernant les essais demandés en fonction du stade prototype. Sur ce sujet, le plan de validation proposé par le fournisseur, et validé par STELLANTIS, fera foi.

- Si besoin, la présente annexe pourra également proposer un scénario de test fonctionnel, à appliquer lors de certains essais pour vérifier le comportement de l’organe sur l’ensemble de ses fonctions. Le scénario proposé par le fournisseur dans son plan de test, et validé par STELLANTIS, fera foi.

The purpose of this appendix is ​​to provide guidance on the following aspects of validation:

- The expected about the tests required according to the prototype stage. On this subject, the validation plan proposed by the supplier and approved by STELLANTIS, shall prevail.

- If necessary, this Annex may also propose a scenario functional test to be applied in some tests to verify the behavior of the body of all its functions. Proposed by the supplier in the test plan and approved by STELLANTIS scenario will prevail.

Nota : les attendus concernant les documents de validation environnementale livrables à STELLANTIS : plan de test, rapports d’essais et matrice de conformité sont explicités dans les GEED [R4].

Note: due on documents available environmental validation STELLANTIS test plan, test matrix and compliance reports are explained in the GEED [R4].

# A1 LISTE DES Essais a integrer au Plan de validation

Le tableau intégré dans l’annexe A1 dans le plan type du CdC Composant [PT1] propose une liste d’essai à intégrer au plan de validation. En fonction de son expérience et des choix techniques propres à la pièce, le fournisseur peut en proposer un autre à STELLANTIS, si besoin en rajoutant des essais.

Par défaut, ce tableau constitue une base de discussion.

The built in Annex A1 in the template of the Requirement Document of component [PT1] proposes a test list to be included in the validation plan. Based on its experience and technical choices specific to the room, the supplier may propose another STELLANTIS, if necessary, by adding tests.

By default, this table provides a basis for discussion.

# A2	Scénario de test fonctionnel

Afin de répondre aux exigences de la présente Spécification Technique Environnementale, il appartient au fournisseur de réaliser un banc d’essai et d’établir un scénario fonctionnel de test qui permet de vérifier toutes les fonctions de l’organe lors des tests.

To meet the requirements of this Technical Specification Environmental, it is the supplier to make a test bench and establish a functional test case that checks all functions of the body during the tests.

Le banc d’essai ainsi que le scénario de test devra être proposé par le fournisseur dans le plan de test décrit en A1, et validé par STELLANTIS.

The test rig and the test case will be proposed by the supplier in the test plan described in A1, and validated by STELLANTIS.

- ANNEXE B: / APPENDIX B:

Interfaces filaires spécifiques (extrait du catalogue des interfaces filaires spécifiques)

Special wired interfaces (excerpt from the catalog of special wired interfaces)

ANNEXE: LA CHECK-LIST REVUE TECHNIQUE DE ROBUSTESSE D’UN CDC / ANNEX: CHECKLIST OF STRENGTH OF TECHNICAL REVIEW OF CDC.

Le respect des régles du présent Guide est vérifié lors de la revue technique métier de robustesse d’un CdC par le balayage des items d’une check-List de cotation en robustesse. Cette check-list est gérée dans le CR type de la RT métier du CdC [P1]

Le tableau suivant trace les items de la liste avec les principes et régles du présent Guide.

Compliance with the rules of this Guide is checked during the technical review of the robustness of a RD by the scans of the items of a checklist of dimensioning in robustness. This checklist is managed in the CR type of the RT business of the RD [P1]

The following table lists the items on the list with the principles and rules in this Guide.

| N° | Item de la check-list | Principes | Règles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distinction correcte entre documents de référence et documents applicables Correct distinction between reference documents and applicable documents | P08 |  |
| 2 | Les documents de référence sont-ils identifiés et accessibles ? Are reference documents identified and accessible? |  | R14 |
| 3 | Présence d'au moins un DC "Système" Presence of at least one DC "System" |  | R15 |
| 4 | Les DC sont robustes DC are robust |  |  |
| 5 | Le DC "Protéger et Distribuer" et la ST IAECEE sont connus et pris en compte The DC "Protect and Distribute" and ST IAECEE are known and taken into account |  |  |
| 6 | La STPP CMON existe et elle est robuste The STPP CMON exists and is robust |  |  |
| 7 | Les autres documents de référence sont-ils robustes ? Are the other documents robust? |  |  |
| 8 | Le RETEX a t-il été analysé, formalisé et intégré à la ST ? Have the experience feedback been analyzed, formalized and integrated into the TS? |  |  |
| 9 | La traçabilité des exigences est assurée avec l'amont Requirements traceability is ensured with the upstream documents |  |  |
| 10 | Les exigences de la ST sont-elles cohérentes avec l'architecture des sur-systèmes amont ? Are the requirements of the TS consistent with the architecture of the upstream systems ? |  |  |
| 11 | Les documents applicables ont-ils un domaine d'application égale ou supérieur à celle de la ST / du CdC ? Applicable documents have a scope equivalent at least to the TS / RD ? |  | R16 |
| 12 | Les documents applicables sont-ils validés et accessibles ? The applicable documents are validated and accessible. |  | R14 |
| 13 | Les documents applicables ne font pas d'intrusion dans la conception (ils n'imposent pas de solution) - item B3N The applicable documents do not intrude into the design (they do not impose a solution) - item B3N |  |  |
| 14 | La messagerie fonctionnelle existe et elle est robuste Functional messaging exists and is robust |  |  |
| 15 | La messagerie diagnostic existe et elle est robuste The diagnostic messaging exists and is robust |  |  |
| 16 | Le plan Fonctionnel (2D et 3D Fonctionnel et le 2D interface) existe et est robuste The functional plane (2D and functional 3D and the 2D interface) exists and is robust |  |  |
| 17 | Les autres documents applicables sont-ils robustes ? Are the other applicable documents robust ? |  |  |
| 18 | Prise en compte du Profil de mission pour les essais d'endurance Mission profile have been taken into account for endurance tests |  |  |
| 19 | Respect des règles de gestion de la ST Observance of rules of management of ST | P07 | R01, R02, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10 |
| 20 | Respect des régles de traduction Compliance with the rules of translation |  | R03 |
| 21 | Respect du plan type Compliance with the template | P06 |  |
| 22 | Respect des règles d'identification, de présentation, de rédaction et de suivi des exigences Compliance with the the rules of identification, presentation, writing and follow up of requirements |  | R20, R21, R22, R23, R24, R25 |
| 23 | Respect des règles de structuration des exigences fonctionnelles Compliance with the rules of structuring functional requirements | P04 |  |
| 24 | Les exigences sont vérifiables "aux bornes du composant" (sans intrusion dans la conception du composant) - point ISO 26262 - item B3N The requirements are verifiable "at the boundary of the component" (without intrusion into the design of the component) - point ISO 26262 - item B3N |  |  |
| 25 | La diversité du système est-elle correctement définie ? (au § 2.2) The diversity of the system is correctly defined (to § 2.2) | P09 | R13 |
| 26 | Les exigences applicables à une même variante sont cohérentes entre elles Applicable requirements to the same variant are consistent between them |  |  |
| 27 | Les exigences sont non redondantes entre elles - Point ISO 26262 The requirements are not redundant between them |  |  |
| 28 | Tous les points du QIA associé au document sont pris en compte All points of QIA associated with the document are taken into account |  |  |
| 29 | Le périmètre de la ST est-il clairement défini ? (au § 2.2 et au § 5.1) - Item B3N The perimeter of the TS is clearly defined? (in § 2.2 and § 5.1) |  |  |
| 30 | Les exigences sont-elles cohérentes par rapport au périmètre de la ST ?- Item B3N The requirements are consistent with the perimeter of the TS. | P01 |  |
| 31 | Les exigences portent sur le produit, non sur le processus de développement ou de montage The requirements relate to the product, not the developpment process or manufacturing process. | P01 |  |
| 32 | Les Services sont définis et structurent le § 5.1 The Services are defined and structure the § 5.1 | P03 |  |
| 33 | Les Etats du Produit sont définis pour exprimer les préconditions des exigences et ils le sont relativement à un Service du Produit. The States of the Product are defined to express the preconditions of the requirements and they are defined in relation to a Service of the Product. | P03 |  |
| 34 | Respect de la régle d'utilisation des diagrammes d'état-transition Compliance with the rule of using statechart diagrams |  | R11 |
| 35 | Exhaustivité globale de la prise en compte des E/S Overall completeness of the taking into account the I / O |  | R26 |
| 36 | La description du comportement est "boite noire" - item B3N The description of the behavior is "black box" | P02 |  |
| 37 | La description du comportement est complète The description of the behavior is complete |  | R27 |
| 38 | La description du comportement est exprimé au plus bas niveau de conceptualisation nécessaire (semantique, protocolaire, transfert) The description of the behavior is expressed at the lowest level of conceptualization necessary (semantic, protocol, transfer) | P05 |  |
| 39 | Exigences concernant l'affichage d'information (dites "IHM") Requirements to display informations (called "HMI") |  |  |
| 40 | Gestion des resets Reset management |  | R29 |
| 41 | Spécifications des modes dégradés Specifications of the degraded modes |  |  |
| 42 | Temps de réponses définies Response times are defined |  |  |
| 43 | Cohérence des dénominations des données E/S Consistency of the names of I / O data |  | R32 |
| 44 | Cohérence entre plages de valeurs des données d'E/S "réseaux" et plages de valeurs des données d'E/S du niveau "applicatif" Consistency between ranges of I / O "network" data / and ranges of I / O data of the "applicative" level | P05 | R34, R53 |
| 45 | Cohérence des valeurs issues de trames différentes Consistency of values from different frames |  | R34, R35 |
| 46 | Définition des valeurs par défaut et des modes d'initialitation des E/S Definition of default values ​​and I/O initialitation modes. |  | R34 |
| 47 | Définition des mécanismes de filtrage des trames Definition of frames filtering mechanisms. |  | R34 |
| 48 | Définition des modes dégradés Definition of degraded modes |  | R34 |
| 49 | Caractéristiques électriques (§ 5.3.2) Electrical Characteristics (§ 5.3.2) |  |  |
| 50 | Gestion des alimentations (§ 5.3.2.1) - Données D3E Power management (§ 5.3.2.1) - D3E data |  | R37 |
| 51 | Définition des états par défaut des entrées filaires (§ 5.3.2.2) Definition of default states of the wired inputs (§ 5.3.2.2) |  | R38 |
| 52 | Définition des mécanismes de filtrage des entrées filaires (§ 5.3.2.2) Definition of wired inputs filtering mechanism (§ 5.3.2.2) |  | R38 |
| 53 | Définition de la connectique (§ 5.3.2.3) (R38) Definition of connectors |  |  |
| 54 | Définition des sections min / max des fils Definition of the Min/max wire crosssections |  |  |
| 55 | Définition des fonctions de transferts des interfaces IHM, mécaniques et les autres interfaces Definition of HMI, mechanical and ofther interfaces transfer functions. |  | R39 |
| 56 | Bruits parasites Parasitics noises |  | R41 |
| 57 | Taux de défaillance acceptable et TIC prévisionnel (§ 5.4.5) Acceptable default rate and TIC forecast (§ 5.4.5) |  |  |
| 58 | Le contenu attendu du Plan FNR est décrit (§ 5.4.8) The expected content of the Supplier drawing is described (§ 5.4.8) |  |  |
| 59 | Respect des réglementations (§.5.5.1) Compliance with regulations (§ .5.5.1) |  | R45 |
| 60 | Le § "solutions imposées" ne traite que des types de solutions imposées ou interdites (§ 5.5.3.1) - Item B3N The "imposed solutions" § deals only with the types of solutions imposed or prohibited (§ 5.5.3.1) - Item B3N |  | R46 |
| 61 | Respect des contraintes matériaux (§ 5.5.3.2, § 5.5.3.4, § 5.5.7) Compliance with the materials constraints (§ 5.5.3.2, § 5.5.3.4, § 5.5.7) |  | R47, R50 |
| 62 | Prise en compte des besoins de traçabilité (§ 5.4.4.4, § 5.5.3.4) Needs of traceability taken into account (§ 5.4.4.4, § 5.5.3.4) |  |  |
| 63 | Montage (y compris Montage en APV) (§ 5.5.3.3) Mounting (including After Sales mounting) (§ 5.5.3.3) |  |  |
| 64 | Marquage (§ 5.5.3.4) Marking (§ 5.5.3.4) |  | R48 |
| 65 | Conditions et essais d'environnement (§ 5.5.8) et (§ 5.6.1) Conditions and environmental tests (§ 5.5.8) and (§ 5.6.1) |  | R51 |
| 66 | Exigences de contraintes et essais liés à la CEM (§ 5.5.8) et (§ 5.6.2.1) Requirements and testing constraints related to EMC (§ 5.5.8) and (§ 5.6.2.1) |  |  |
| 67 | Autres essais : matériaux, endurance, CCA, … (§ 5.6.2.x) Other tests: materials, endurance, CCA, ... (§ 5.6.2.x) |  |  |
| 68 | ER Fonctionnels définis et cohérents avec l'amont Functional Dreaded Event defined and consistent with the upstream | P10 |  |
| 69 | ER usages, menaces, agressions définis Dreaded Event uses, threats, attacks defined |  | R43 |
| 70 | Les exigences de tenue et de validation sont définies et conformes Resistance and validation requirements are defined and conform |  |  |
| 71 | Cohérence entre les ER fonctionnels et les modes dégradés associés Consistency between functional Dreaded Event and associated degraded modes. |  | R42 |
| 72 | Association des ER menace-agression avec les contraintes, ou les exigences de validation Association of threat-assault Dreaded Event with constraints or validation requirements |  |  |
| 73 | Le Niveau de confiance exigé est défini The required confidence level is defined |  |  |
| 74 | Les exigences de la ST liées à la Sureté de Fonctionnement sont typées et traçées avec les ER associés - Point ISO 26262. The requirements of the TS related to the dependability have a defined type and are traceable with the associated Dreaded Event. | P10 |  |
| 75 | Les exigences sécuritaires (Gravité 4) sont unitaires - Point ISO 26262 Safety requirements (Severity 4) are unitary |  |  |
| 76 | Service de diagnostic Diagnostic Service |  | R28, R44 |
| 77 | Autodiagnostic (§ 5.4.4.4 et § 5.1) Autodiagnostic (§ 5.4.4.4 et § 5.1) |  | R28, R44 |
| 78 | Téléchargement, télécodage Download, telecoding |  | R44 |
| 79 | Réparabilité (exigences APV) Reparability (Requirements After Sales) |  | R44 |
| 80 | Définition des exigences STELLANTIS sur la validation (§ 5.6.3) Definition of STELLANTIS requirements for validation (§ 5.6.3) |  |  |